- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：常州世纪金岳包装有限公司改建瓦楞纸板生产线项目

建设单位（盖章）：常州世纪金岳包装有限公司

编制日期：2024年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 章节目录

- 建设项目基本情况···················1

- 建设项目工程分析···················10

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准·······26

- 主要环境影响和保护措施················34

- 环境保护措施监督检查清单···············52

- 六、结论·························54

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 常州世纪金岳包装有限公司改建瓦楞纸板生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2402-320404-89-01-559598 |  |  |
| 建设单位联系人 | 吴丽萍 | 联系方式 | 13775298732 |
| 建设地点 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇鹤溪村 |  |  |
| 地理坐标 | （东经119度49分11.586秒，北纬31度47分47.832秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业；91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | □新建（迁建） R改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 常州市钟楼区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 常钟行审备〔2024〕48号 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 10% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 100 |
| 专项评价设置情况 | 本项目与专项评价设置对照表情况见下表： 表1-1 专项评价设置对照表 专项评价类别; 设置原则; 对照情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018）》的污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地下水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及工业废水的直排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目不涉及; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和涧游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录（2018）》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 - 环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 - 临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 综上，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 名称：《钟楼（邹区）高新技术产业园区发展规划》 审批机关：常州市人民政府 审批文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 名称：《钟楼（邹区）高新技术产业园区发展规划环境影响评价报告书》审批机关：常州市生态环境局 审批文件名称及文号：《市生态环境局关于钟楼（邹区）高新技术产业园区发展规划环境影响评价报告书的审查意见》，常钟环审[2019]24号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目位于江苏省常州市钟楼区邹区镇鹤溪村，项目用地性质为工业用地，位于钟楼（邹区）高新技术产业园。 钟楼（邹区）高新技术产业园区规划用地面积11.5平方公里，规划四至范围为东至工业大道，南至常金路，西至S239省道，北至312国道-扁担河。本项目与园区生态环境准入清单对照情况见下表1-2。 表1-2 与园区生态环境准入清单相符性 内容; 规划影响评价内容; 相符性分析. 产业定位; 以新光源及新型照明为主导产业，同时发展先进装备制造、新材料等战略新兴产业，打造智能制造产业转型示范区; 项目利用天然气锅炉为企业生产提供蒸汽，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制及淘汰类 中的限制和淘汰类，与园区产业定位相符. 禁止引入; 普通照明白炽灯、高压汞灯项目. 物流产业：危化品仓储物流、货物含化工原料类型的贮存. 其他：禁止引入不符合园区产业定位的项目；禁止引入不符合国家、省、市产业政策和环保政策要求的项目；禁止引入造纸、制革、印染、发酵、白酒、化工、电解铝等污染严重的项目；禁止引入新建、扩建技术装备、 污染排放、能耗达不到相关行业先进水平的项目；按照现行《江苏省太湖水污染防治条例》要求，禁止引入排放含氮、磷等污染物的项目，第四十六条规定的情形除外；区内现有仍未搬迁或转型的化工企业建设项目禁止改建、扩建；其他各类不符合园区定位或国家明令禁止或淘汰的企业. 环保基础设施; 园区采用雨污分流排水体制，规划实施污水集中处理，园区内企业经预处理满足接管标准的工业污水及生活污水接管至邹区污水处理厂集中处理；邹区污水处理厂目前处理规模达2万m3/d, 远期随着园区发展，集中处理污水量将逐步增多，结合主城区污水系统建设不断完善，邹区污水将逐步纳入主城区污水收集系统; 本项目软水制备产生的冲洗再生排水和锅炉循环排水回用于企业原项目生产用水. 园区规划实施集中供热，近期采用天然气等清洁能源分散供热，区内已无燃煤锅炉，后期待园区外华润电力（常州）有限公司蒸汽管网敷设完成后，视园区供热情况将统一由该公司供给；危险废物委托有资质的单位安全处置。; 本项目为热力生产和供应项目，企业目前主要使用华润电力（常州）有限公司提供的成品蒸汽，本次改建项目作为配套使用. 空间管制 要求; 不能满足环评测算出的环境防护距离，或环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的项目; 本项目不涉及卫生防护距离. 园区西南侧卜弋卫生院、幼儿园、居住用地与工业用地之间设置50米防护距离. 岳杨路西部两侧居住用地与工业用地之间设置50米防护距离. 污染物排 放总量控 制; 大气污染物：二氧化硫68.73吨/年、氮氧化物86.48吨/年、烟（粉）尘66.63吨/年、VOCs18.22吨/年。废水污染物：废水量209.99万吨/年、化学需氧量104.99吨/年、氨氮10.49吨/年、总磷1.05吨/年、总氮31.49吨/年。; 本项目污染物排放总量小，不会突破园区污染物总量指标. 因此，本项目与《钟楼（邹区）高新技术产业园区发展规划环境影响评价报告书》相符。 |
| 其他符合性分析 | （一）产业政策相符性分析 表1-3 本项目产业政策相符性分析 序号; 判断类型; 对照分析; 是否满足要求. 1; 产业政策; 本项目为热力生产和供应项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制及淘汰类；不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止类及经许可方可准入项目; 是. 2; 本项目为热力生产和供应项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）、《关于修改江苏省工业和信息产业结构调整指导目录的通知》（苏经信产业〔2013〕183号）及《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年本）》中的限制、淘汰及禁止类项目; 是. 3; 本项目为热力生产和供应项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（2015年本）中限制类目录中的项目，不涉及淘汰类目录中的落后工艺装备和产品; 是. 4; 本项目为热力生产和供应项目，不属于《关于印发<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）的通知》（2022）中“禁止类”项目中的禁止类项目; 是. 5; 本项目于2024年2月6日在常州市钟楼区行政审批局备案（备案号，常钟行审备〔2024〕48号），符合产业政策; 是. 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策。 （二）“三线一单”相符性分析 与《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）相符性分析 表1-4 本项目“三线一单”控制要求相符性分析 序 号; 判断类型; 对照简析; 本项目是否满足要求. 1; 生态保护红线; 对照《江苏省生态空间管控区域规划》及《江苏省国家级生态保护红线规划》中相关内容，距本项目最近生态空间保护区域为新孟河（钟楼区）清水通道维护区，直线距离5.2km，不在常州市生态空间管控区域及生态红线范围内。因此，本项目选址与生态空间管控区域规划相符。; 是. 2; 环境质量底线; 根据《2022常州市生态环境状况公报》，本项目生产过程中不产生废水排放；本项目所在区域环境空气质量为未达标区。常州市现己发布并实施《常州市2022年大气污染防治工作计划》（常大气办〔2022〕1号）等多项政策，并已取得一定成效，预期常州市大气空气质量将得到进一步改善。项目建成后对周边环境影响较小，不会突破当地环境质量底线。; 是. 3; 资源利用上线; 本项目为热力生产和供应项目，生产过程中使用能源主要天然气等资源，不属于“两高一资”型企业，项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，符合资源利用上线相关要求。; 是. 4; 环境准入负面清单; 本项目为热力生产和供应项目，不属于《关于印发<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）的通知》（2022）中“禁止类”项目中的禁止类项目; 是. 本项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2020〕1880号）及《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止准入类和限制准入类名单中。. 本项目位于江苏省常州市钟楼区邹区镇鹤溪村，《市生态环境局关于钟楼（邹区）高新技术产业园区发展规划环境影响评价报告书的审查意见》，常钟环审[2019]24号，钟楼（邹区）高新技术产业园区规划以新光源及新型照明为主导产业，同时发展先进装备制造、新材料等战略新兴产业，打造智能制造产业转型示范区。企业主体项目为纸质包装生产，配套园区内各企业产品用纸质包装，本次项目为配套主体项目的锅炉项目，符合钟楼（邹区）高新技术产业园区产业定位。. 与常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案（常环〔2020〕95号）相符性分析 表1-5 本项目与生态环境分区管控相符性分析一览表 环境管控单元名称; 判断类型; 内容; 对照分析; 是否相符. 钟楼（邹 区）高新 技术产业 园; 空间布局约束; （1）禁止引入普通照明白炽灯、高压汞灯项目。（2）禁止引入物流产业：危化品仓储物流、货物含化工原料类型的贮存。（3）禁止引入不符合国家、省、市产业政策和环保政策要求的项目。（4）禁止引入造纸、制革、印染、发酵、白酒、化工、电解铝等污染严重的项目。（5）禁止引入新建、扩建技术装备、污染排放、能耗达不到相关行业先进水平的项目。（6）按照现行《江 苏省太湖水污染防治条例》要求，禁止引入排放含氮、磷等污染物的项目，第四十六条规定的情形除外。（7）区内现有化工企业禁止新建、改建、扩建化工项目。; 本项目为热力生产和供应项目，不涉及上述禁止类别；项目软水制备产生的冲洗再生排水和锅炉循环排水回用于企业原项目生产用水；项目用地属于工业用地，满足空间布局约束要求。; 是. 污染物排放管控; （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。（2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。; 本项目软水制备产生的冲洗再生排水和锅炉循环排水回用于企业原项目生产用水；生产过程中的锅炉天然气燃烧设置低氮燃烧装置，尾气通过一根15m高的排气筒DA001排放。; 是. 环境风险防控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。（2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。（3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 本项目环境风险较小，制定相应风险防范措施后可有效防止发生环境污染事故。; 是. 资源开发效率要求; （1）大力倡导使用清洁能源。（2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。（3）禁止销售使用燃料为“III类”（严格）。; 本项目为热力生产和供应项目，项目软水制备产生的冲洗再生排水和锅炉循环排水回用于企业原项目生产用水，不涉及上述禁止行业，满足资源开发效率要求。; 是. |

| 其他符合性分析 | - 环保相关政策文件相符性分析 表1-6 本项目环保政策相符性分析 相关条例; 对照简析; 相符性. 《建设项目环境保护管理条例》（2017版）第11条明确了环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定的五种情形，基本可归纳为：建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; ①本项目为热力生产和供应项目，不涉及上述禁止行业； ②根据项目所在地生态环境状况公报，环境空气质量为未达标区。常州市现己发布并实施《常州市2022年大气污染防治工作计划》（常大气办〔2022〕1号）等多项政策，并已取得一定成效，预期常州市大气空气质量将得到进一步改善； ③本项目营运期间软水制备产生的冲洗再生排水和锅炉循环排水回用于企业原项目生产用水；生产过程中的锅炉天然气燃烧设置低氮燃烧装置，尾气通过一根15m高的排气筒DA001排放；生产噪声通过降噪措施后可达标排放； ④本项目所在地块为工业用地，不属于生态保护红线区域，不会造成耕地土壤污染。; 相符. 《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36 号）： ①《建设项目环境保护管理条例》：有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家 或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理； ②《农用地土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部农业部令第46号）：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表； ③《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号：（1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件； ④《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）：（生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途； ⑤《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 版）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第7号）：（（1）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 （2）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。（3）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项 目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。（4）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 （5）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。（6）禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。（7）禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（9）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。（10）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；; 相符. 《关于切实加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办〔2017〕140 号）：规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批; 相符. 《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办〔2020〕225号）：就做好建设项目环评和服务工作，提出了“严守生态环境底线”、“严格重点行业环评审批等要求”，并列出了重点行业清单; 相符. 《环境保护综合名录》（2021年版）; 相符. 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）：“严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。”; 相符. ①《江苏省太湖流域三级保护区范围》（苏政办发〔2012〕221号）； ②《太湖流域管理条例》（2011年）第四章第二十八条：“禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭”； ③《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）第三章第四十三条：“太湖流域一、二、三级保护区内禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；禁止销售、使用含磷洗涤用品；禁止向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；禁止使用农药等有毒物毒杀水生生物；禁止向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；禁止围湖造地；禁止违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动等”; 本项目位于太湖流域三级保护区内，属于热力生产和供应项目，项目营运期间软水制备产生的冲洗再生排水和锅炉循环排水回用于企业原项目生产用水，项目锅炉补水中不添加阻垢剂等药剂，仅添加软水盐。; 相符. 《常州市人民政府关于印发大运河常州段核心监控区国土空间管控实施细则》（常政发〔2022〕73号）： - 在大运河常州段核心监控区内从事各类国土空间保护与开发利用活动，应遵守本细则。 - 第三条本细则所称核心监控区，是指大运河常州段主河道（老运河段）两岸各2千米的范围。 第八条 建成区（城市、建制镇）是核心监控区范围内，在一定时期内因城镇发展需要，可以进行城镇开发和集中建设，重点完善城镇功能的区域。 第十五条 建成区（城市、建制镇）内，严禁实施不符合产业政策、规划和管制要求的建设项目。; 本项目不在大运河常州段核心管控区中的建成区内，属于热力生产和供应项目，符合钟楼（邹区）高新技术产业园产业定位，本项目所在地块为规划的工业用地，与项目性质相符。; 相符. 《江苏省大气污染防治条例（2015年本）（2018年修正）》第三十六条：“严格控制新建、改建、扩建钢铁、建材、石化、有色、化工等行业中的大气重污染工业项目。新建、改建、扩建的大气重污染工业项目生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当配套建设和使用除尘、脱硫、脱硝等减排装置，或者采取其他控制大气污染物排放的措施。现有大气重污染工业项目在生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当按照国家和省有关规定进行大气污染物排放提标改造，并按照环境保护行政主管部门的要求开展强制性清洁生产审核，实施清洁生产技术改造。”; 本项目生产过程中的锅炉天然气燃烧设置低氮燃烧装置，尾气通过一根15m高的排气筒DA001排放，满足《江苏省大气污染防治条例（2015年本）（2018年修正）》第三十六条文件相关要求，废气经处理后可达标排放。; 相符. 《常州市生态环境局关于建设项目的审批指导意见（试行）》： ①严格项目总量。实施建设项目大气污染物总量负增长原则，即重点区域内建设项目使用大气污染物总量，原则上在重点区域范围内实施总量平衡，且必须实行总量2倍减量替代； ②强化环评审批。对重点区域内新上的大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗项目，审批部门对其环评文本应实施质量评估； ③推进减污降碳。对重点区域内新上的涉及大气污染排放的建设项目及全市范围内新上高能耗建设项目的严格审批，区级审批部门审批前需向生态环境局报备，审批部门方可出具审批文件； ④做好项目正面引导。及时与属地经济部门做好衔接沟通，在项目筹备初期提前介入服务，引导项目从自身实际出发，采用建造绿色建筑、加大清洁能源使用比例、优化生产工艺技术、使用先进高效治污设施等切实有力的措施；; 本项目为热力生产和供应项目，设备仅供需天然气即可，软水制备产生的冲洗再生排水和锅炉循环排水回用于企业原项目生产用水，本项目不属于高能耗项目。; 相符. 综上所述，本项目符合现行现行国家及地方法律法规、产业政策、行业政策，选址合理，符合“三线一单”的相关要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：常州世纪金岳包装有限公司改建瓦楞纸板生产线项目。 项目简介：常州世纪金岳包装有限公司成立于2006年04月19日，注册地位于常州市钟楼区邹区镇鹤溪村，法定代表人为黄简政。经营范围包括瓦楞纸板、纸板包装箱制造，销售自产产品，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；机械设备销售；机械设备租赁；照明器具制造；照明器具生产专用设备制造；灯具销售；照明器具生产专用设备销售；照明器具销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 常州世纪金岳包装有限公司于2006年申报了“年产7500万平方米瓦楞纸板项目”环境影响报告表，该项目于2006年4月10日取得常州市武进区环境保护局审批意见，并于2007年12月5日通过常州市武进区环保局环保“三同时”竣工验收。 常州世纪金岳包装有限公司的“年产7500万平方米瓦楞纸板项目”新增制淀粉胶粘剂环节，属于未批先建项目，故企业于2016年申报了“年产7500万平方米瓦楞纸板项目”自查评估并通过常州市钟楼区环境保护局备案。 常州世纪金岳包装有限公司于2020年6月15日申领了排污许可证，排污许可证编号913204007859935746001P。 常州世纪金岳包装有限公司于2022年对现有印刷及烘干废气处理设施进行提升改造，增加2台活性炭吸附装置，该项目于2022年7月12日填报了建设项目环境影响登记表并完成备案，备案号：202232040400000223。 现因市场发展需要，常州世纪金岳包装有限公司拟投资200万元人民币，利用钟楼区邹区镇鹤溪村现有厂房100平方米，对现有的年产7500万平方米瓦楞纸板生产线进行改建，企业目前使用华润电力（常州）有限公司提供的蒸汽供给原有项目生产使用，由于华润电力（常州）有限公司提供的蒸汽不能持续稳定的供给，为避免后续生产过程中由于蒸汽不能及时供给影响原有瓦楞纸板生产项目生产，故企业计划对原有的1台4t/h燃气锅炉进行改建，新建1台6t/h燃气锅炉，项目建成后全厂共有1台6t/h燃气锅炉，产生的蒸汽用于原有项目生产。项目建成后原有项目产能不变，本次改建锅炉可以调节蒸汽发生量，企业根据实际生产情况进行调节，不新增蒸汽使用量。同时本次评价各污染物产排情况按照企业最不利生产情况进行分析。（该项目已于2024年2月6日取得常州市钟楼行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》，备案号：常钟行审备〔2024〕48号、项目代码：2402-320404-89-01-559598）。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）有关要求本项目应进行环境影响评价工作，以论证该项目在环境保护方面的可行性。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（环境保护部令16号，2021年1月1日起施行），本项目属于名录中“四十一、电力、热力生产和供应业；91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”中的“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”，应编制环境影响报告表。 2、建设内容及产品方案 项目名称：常州世纪金岳包装有限公司改建瓦楞纸板生产线项目 建设地点：江苏省常州市钟楼区邹区镇鹤溪村 建设单位：常州世纪金岳包装有限公司 建设性质：改建 建设内容及规模：利用钟楼区邹区镇鹤溪村现有厂房100平方米，对现有的年产7500万平方米瓦楞纸板生产线进行改建，企业目前使用华润电力（常州）有限公司提供的蒸汽供给原有项目生产使用，由于华润电力（常州）有限公司提供的蒸汽不能持续稳定的供给，为避免后续生产过程中由于蒸汽不能及时供给影响原有瓦楞纸板生产项目生产，故企业计划对原有的1台4t/h燃气锅炉进行改建，新建1台6t/h燃气锅炉，项目建成后全厂共有1台6t/h燃气锅炉，产生的蒸汽用于原有项目生产。项目建成后原有项目产能不变，本次改建锅炉可以调节蒸汽发生量，企业根据实际生产情况进行调节，不新增蒸汽使用量。同时本次评价各污染物产排情况按照企业最不利生产情况进行分析。 项目产品方案见表2-1。 表2-1 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 改建前; 改建后; 增加量; 设计生产时间; 备注. 1; 瓦楞纸板; 7500万平方米/年; 7500万平方米/年; 0; 2400h/a; 本项目新建1台6t/h燃气锅炉，年最大蒸汽发生量为14400t/a，企业实际使用量为12000t/a，企业目前主要使用华润电力（常州）有限公司提供的成品蒸汽. 本项目主要建设内容详见表2-2。 表2-2 本项目主要建设内容一览表 类别; 建设名称; 主要建设内容及规模; 备注. 全厂改建前; 全厂改建后. 主体工程; 瓦楞纸板生产车间; 瓦楞纸板生产线，钢混结构厂房，占地面积36000m2；其中锅炉房位于厂区西侧，一层，车间层高10m，占地100m2; 与改建前一致; /. 公用辅助工程; 给水; 全厂全年用水32562.2t; 全厂全年用水32310.2t; 来自当地市政给水管网. 排水; 雨污分流，软水制备浓水176.4t/a和锅炉循环排水201.6t/a作为清下水排放，生活污水1428t/a经化粪池预处理后由环卫部门托运处置; 雨污分流，软水制备产生的冲洗再生排水和锅炉循环排水回用于企业原项目生产用水，不外排；生活污水1428t/a经化粪池预处理后由环卫部门托运处置; 雨污分流，软水制备产生的冲洗再生排水和锅炉循环排水回用于企业原项目生产用水，不外排；雨水排入市政雨水管网. 环保工程; 废气治理; 天然气燃烧废气; 蒸汽锅炉天然气燃烧废气由8m高排气筒排放; 锅炉天然气燃烧设置低氮燃烧装置，尾气通过一根15m高的排气筒DA001排放; /. 淀粉粘合剂制备粉尘废气; 淀粉粘合剂制备粉尘经布袋除尘器处置于车间排放; 与改建前一致; /. 印刷工段废气; 印刷及烘干废气经集气罩收集后通过1套“二级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒排放; 与改建前一致; /. 烘干废气. 噪声防治; 合理布局、厂房隔声、设备减振、达标排放; 与改建前一致; /. 一般固废仓库; 一般固废堆场1个，占地面积约为20m2; 与改建前一致; 满足环境管理要求，分类收集、处置，处理率100%. 危险废物堆场; 危险废物堆场1 个，占地面积约15m2; 与改建前一致; 满足环境管理要求，分类收集、处置，处理率100%. |
| --- | --- |

| - 建设内容 | - 主要原辅材料使用情况 本项目主要原辅料消耗情况见下表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料用量表 序号; 原辅料名称; 主要成分及规格; 形态; 设计年用量; 单位; 包装方式及包装规格; 厂内最大储存量; 用途; 来源及运输. 1; 天然气; 甲烷94.6709烃类（摩尔分数）y/%、乙烷3.0019烃类（摩尔分数）y/%; 气态; 72; 万m³/a; 管道输送; 天然气年耗量72万m3/a，最大存在量根据每小时使用量计算得出，即300m3。天然气密度0.7163g/L，厂界内的最大存在量为0.215t; 原料; 管道运输. 2; 软水盐; 氯化钠; 固态; 1; t/a; 袋装; 0.2t; 辅料; 外购汽运. 3; 离子交换树脂; 树脂; 固态; 0.1; t/a; 袋装; 0.05t; 辅料; 外购汽运. 表2-4 主要原辅材料理化性质表 物料名称; CAS号; 理化性质; 毒理毒性; 燃烧爆炸性. 天然气; 8006-14-2; 天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。天然气不溶于水，密度为0.7174kg/m3，相对密度（水）为0.45（液化）燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5-15。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。甲烷是最短和最轻的烃分子。; 无毒; 易燃. 氯化钠; 2647-14-5; 不属于危险品，但是在浓度特别低的情况下，和某些气体混合，可能出现爆炸、燃烧等特殊而剧烈的化学变化，从而造成危险。本品的燃点不高，但爆炸对浓度要求比较严格，通常，在浓度为-0.00001%到-0.02458%时，比较容易爆炸。无化学毒性，但摄入过多会引起细胞脱水，严重者会导致死亡。LD50(大鼠经口)：3.75±0.43g/kg; 无毒; 不燃. |
| --- | --- |

| - 建设 - 内容 | - 主要生产设备 本项目营运期主要生产设备情况见下表2-5。 表2-5 本项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量（台/套）. 1; 天然气锅炉; 6t/h; 1. 2; 软化水装置; 20m³/h; 1. 5、项目定员及工作制度 本项目不新增员工，在原有项目中调配，年工作300天，单班制（昼间8h/班）生产，年工作时间2400h。 6、水平衡分析 （1）软水制备用水 本项目设有一台天然气燃烧锅炉，自来水经软化水装置软化处理后用于锅炉用水，根据企业提供的数据锅炉内用水循环使用，定期更换，年补水量约1323t/a。 综上，项目总用水量为1323t/a，总废水回用量为693t/a，具体见下图： 图2-1 原有项目水平衡图（m³/a） 图2-2 本项目水平衡图（m³/a） 图2-3 本项目建成后全厂水平衡图（m³/a） 图2-4 本项目蒸汽平衡图（t/a） 企业目前全厂蒸汽使用量为12000t/a,其中华润电力（常州）有限公司提供9600t/a，企业自备锅炉提供2400t/a，根据企业生产过程中各个工段的小时蒸汽使用量，如华润电力（常州）有限公司因为生产原因无法提供蒸汽，现有的4t/h锅炉无法满足生产过程中的蒸汽使用量，即5t/h的需求，故企业计划拆除原有的1台4t/h燃气锅炉，新建1台6t/h燃气锅炉，产生的蒸汽用于原有项目生产，并且能够满足最不利生产情况下，即全厂所有蒸汽12000t/a均由本次新建的的6t/h燃气锅炉提供的情况下的生产要求。本项目所使用的72万立方米天然气和各污染物产排情况按照企业最不利生产情况进行的估算。 7、环保投资 本项目环保投资20万元，占总投资的1％，具体环保投资估算情况见表2-6。 表2-6 环保投资估算一览表 污染源; 环保设施名称; 环保投资（万元）; 数量; 处理能力; 处理效果. 废气; 低氮燃烧装置+15m排气筒; 18; 1套; 7500m3/h; 废气达标排放. 噪声; 消声、减振基础及隔声; 2; /; 降噪25dB(A); 厂界噪声达标. 合计; 20; /; /; /. 8、厂区周围概况及平面布置 本项目位于江苏省常州市钟楼区邹区镇鹤溪村厂区内，天然气锅炉设备位于厂区西侧车间中，布局合理。厂区西侧为农田；南侧为宇一车镜；东侧为岳西线道路，隔路为闲置厂房空地；北侧为农田。距本项目最近的敏感点是位于项目车间东侧578m的河湾村。 建设项目地理位置图见附图1； 建设项目500米范围土地利用现状示意图见附图2； 建设项目周边水系图见附图3； 建设项目厂区及车间平面布置图见附图4； 常州市生态红线区域分布图见附图5； 钟楼经济开发区规划图见附图6； 常州市环境管控单元图见附图7。 |
| --- | --- |
| - 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目位于江苏省常州市钟楼区邹区镇鹤溪村，利用现有闲置厂房，基建工程已全部结束，施工期主要内容为设备的安装及调试，主要污染物为施工噪声。本项目施工期内容比较简单、工期较短，对周边环境影响很小。 2、营运期： 本项目主要产品工艺流程及产污环节如下： 蒸汽生产工艺 图2-5 蒸汽生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 天然气锅炉以管道天然气为燃料，自制软水经加热产生蒸汽，为夹层锅加热。其中制软水工艺采用离子交换树脂工艺，通过离子交换树脂吸附原水中的钙、镁离子，从而制得软水。 软水设备定期需要进行再生，软水设备再生时从树脂底部反冲洗出水并从顶部流出，这样可以冲掉顶部拦截的污垢，此过程通常需要大约5-15分钟，然后将调配好浓度的盐水泵入到软水设备的树脂罐中，将需要再生的树脂中的钙、镁离子与盐水中的钠离子置换出来，从而达到软水设备再生的效果。 本项目燃气锅炉采用低氮燃烧技术，蒸汽冷凝水和冲洗再生排水回用于原有项目生产。 表2-7 本项目主要产污环节汇总表 类别; 产污环节; 污染物类型; 污染因子. 废水; 制软水; 冲洗再生排水W1; COD、SS、全盐量. 蒸汽冷凝; 锅炉冷却排水W2; COD、SS. 废气; 天然气燃烧; 天然气燃烧废气G1; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 噪声; 机械设备; 噪声N1、N2. 固废; 制软水; 废离子交换树脂S1. 制软水; 废包装袋S2. |
| - 与项目有关的原有环境污染问题 | - 一、常州世纪金岳包装有限公司原有项目批复及建设情况： 常州世纪金岳包装有限公司于2006年申报了“年产7500万平方米瓦楞纸板项目”环境影响报告表，该项目于2006年4月10日取得常州市武进区环境保护局审批意见，并于2007年12月5日通过常州市武进区环保局环保“三同时”竣工验收。 常州世纪金岳包装有限公司的“年产7500万平方米瓦楞纸板项目”新增制淀粉胶粘剂环节，属于未批先建项目，故企业于2016年申报了“年产7500万平方米瓦楞纸板项目”自查评估并通过常州市钟楼区环境保护局备案。 常州世纪金岳包装有限公司于2020年6月15日申领了排污许可证，排污许可证编号913204007859935746001P。 常州世纪金岳包装有限公司于2022年对现有印刷及烘干废气处理设施进行提升改造，增加2台活性炭吸附装置，该项目于2022年7月12日填报了建设项目环境影响登记表并完成备案，备案号：202232040400000223。 - 1、原有项目环保手续履行情况见下表 表2-8 原有项目环保审批、验收情况 序号; 项目名称; 批复情况; 验收情况; 实际生产情况. 1; 年产7500万平方米瓦楞纸板项目; 2006年4月10日取得常州市武进区环境保护局审批意见; 2007年12月5日通过常州市武进区环保局环保“三同时”竣工验收; 已建成投产. 2; 年产7500万平方米瓦楞纸板项目; 2016年12月22日通过了常州市钟楼区环境保护局备案; 已建成投产. 3; 排污许可证; 公司于2020年6月15日申领了排污许可证，排污许可证编号913204007859935746001P. 4; 印刷及烘干废气处理设施进行提升改造项目; 2022年7月12日填报了建设项目环境影响登记表并完成备案，备案号：202232040400000223. - 2、原有项目原辅料使用情况见下表 表2-9 原有项目原辅料使用情况 序号; 名称; 规格组分; 数量; 存储地点. 1; 瓦楞原纸; 2500mm; 54000t; 车间原料区. 2; 水性油墨; 乙二醇丁醚8%、树脂液30%、颜料8%、乳液30%; 0.05t; 仓库. 3; 玉米粉; /; 6000t; 粘合剂制作区. 4; 烧碱; /; 99t; 仓库. 5; 硼砂; /; 9.9t; 仓库. 3、原有项目生产工艺流程 - 图2-6 原有项目工艺流程图 原有项目工艺流程描述： - （1）备料：外购成品单张纸和卷筒纸暂存； - （2）预热：原料纸张再进入压愣机和裱纸前需要经预热辊预热、展平，以保证设备高速运转，预热温度一般40℃左右，靠蒸汽锅炉供能，此过程产生S1废卷筒； - （3）压愣：主要通过瓦楞辊来完成，瓦楞辊分上瓦楞辊和下瓦楞辊，均为齿形，下瓦楞辊为主动辊，上瓦楞辊为被动辊。瓦楞芯纸的愣形是靠热压成型的，需在上瓦楞辊上施加一定的压力和温度，压力一般为1.96Mpa-2.94Mpa，温度一般为50℃左右； - （4）裱纸：瓦楞原纸经瓦楞后，由传送装置将其送入上糊机，涂上粘合剂，再与预热后的面纸裱合成瓦楞纸板。此过程均在上糊机上进行，上糊机配有涂胶辊，需要加热维持恒温，加热温度为50℃左右，靠蒸汽锅炉供能； - 本项目裱纸所用粘合剂为厂区自制淀粉粘合剂，外购的玉米粉和烧碱加入载体缸内，同时加入60℃的水，进行搅拌糊化，再同玉米粉、硼砂、配料水加入到主体缸内搅拌20~30min，即可作为粘合剂用于裱合；此过程产生玉米粉尘废气。 - （5）烘干：裱合好的瓦楞纸板通过传送装置输送至烘干机进行干燥。本项目采用先进的全自动高效纸板生产线，烘干机采用蒸汽间接干燥，输送方式为流动连续输送，烘干温度为60℃，烘干后瓦楞纸含水率小于14%； - （6）切割、检验：经干燥后的成品，按照规格进行切割后取样进行检验。检验合格后90%作为成品瓦楞纸板外售，其余作为瓦楞纸箱产品原料进一步加工；此过程产生S2，废边角料。 - （7）纸箱印刷：检验合格后的瓦楞纸板按照购买商规格要求进行印刷，印刷所用PS 版全部由购买商提供，厂区内不进行制版。此过程产生油墨废气G2。 - （8）开槽、订合：印刷完毕后纸板使用开槽机进行开槽，订合，此过程产生S3 废边角料。 - 4、原有项目污染物治理措施及实际排放情况 - （1）各污染治理措施与环评相符性分析 表2-10 企业原有项目污染治理措施于实际排放情况一览表 污染源类型; 污染源名称; 自查评估登记情况; 实际情况; 相符性. 废气; 天然气锅炉燃烧废气; 本项目蒸汽锅炉天然气燃烧废气由8m 高排气筒排放; 本项目蒸汽锅炉天然气燃烧废气由8m 高排气筒排放; 相符. 淀粉粘合剂制备粉尘废气; 淀粉粘合剂制备粉尘经布袋除尘器处置于车间排放; 淀粉粘合剂制备粉尘经布袋除尘器处置于车间排放; 相符. 印刷工段废气; 于车间无组织排放; 印刷及烘干废气经集气罩收集后通过1套“二级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒排放; 相符. 烘干废气; 未提及. 废水; 生活污水; 本项目生活污水经化粪池预处理后由环卫部门托运处置; 本项目生活污水经化粪池预处理后由环卫部门托运处置; 相符. 制胶机、上糊机清洗水; 经沉淀池沉淀处置 后以淀粉粘合剂配料水形式回用; 经沉淀池沉淀处置 后以淀粉粘合剂配料水形式回用; 相符. 油墨槽清洗水; 油墨槽清洗水均使用干净容器暂存，以下次相同颜色油墨的配料水形式回用; 油墨槽清洗水均使用干净容器暂存，以下次相同颜色油墨的配料水形式回用; 相符. 锅炉循环排水; 锅炉循环排水作为清下水排放; 锅炉循环排水回用于生产，不外排; 相符. 软水制备系统浓水; 软水制备系统浓水作为清下水排放; 回用于生产，不外排; 相符. 噪声; 噪声; ①在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备相对集中，并布置 在维修车间角落。 ②选用的设备噪声较低、振动较小。; ①在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备相对集中，并布置 在维修车间角落。 ②选用的设备噪声较低、振动较小。; 相符. 固废; 固废; （1）企业生产过程中产生的废边角料、废纸筒均经收集后外售综合利用。 （2）生活垃圾均由环卫部门定期清运。 （2）生产过程中产生的废渣、废油墨桶目前暂未能签订处置合同，目前产生的危险废物均均暂存于危废堆场内。; （1）企业生产过程中产生的废边角料、废纸筒均经收集后外售综合利用。 （2）生活垃圾均由环卫部门定期清运。 （2）生产过程中产生的废渣、废油墨桶、废活性炭委托有资质单位处置。; 相符. （1）厂区内已设置环卫垃圾桶，由环卫部门定期托运； （2）车间2 内设置一般固废堆场一座堆放废边角料及废纸筒，占地20m2，于车间内设置2m2 危险废物仓库一座。; （1）厂区内已设置环卫垃圾桶，由环卫部门定期托运； （2）车间2 内设置一般固废堆场一座堆放废边角料及废纸筒，占地20m2，于厂区西侧设置15m2 危险废物仓库一座。; 相符. - （2）原有项目各污染物达标排放情况及总量相符情况 ①废气达标排放情况及总量相符情况 1、有组织废气达标情况 根据回顾调查情况，企业原有项目生产时未对天然气锅炉废气有组织排放达标情况进行自行监测，仅委托江苏朗地环境技术服务有限公司于2023年3月22日对印刷及烘干废气排放源进行了监测，监测结果如下： 表2-11 企业原有项目有组织废气排放检测情况 排气筒编号; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准值. DA002; 印刷烘干废排气筒出口; 标态废气流量（m3/h）; 3517; /. 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 4.16; 60. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 0.0146; 3. 自行监测结果表明：原有项目DA002排气筒排放的非甲烷总烃排放浓度、排放速率符合江苏省大气地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 中标准。 2、无组织废气达标情况 表2-12 企业原有项目无组织废气排放检测情况 采样日期; 监测项目; 监测点位; 监测结果; 标准值 （mg/m3）. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 2023年3月22日; 非甲烷总烃; 上风向G1; 1.41; 1.47; 1.43; 1.44; 4. 下风向G2; 2.15; 2.22; 2.20; 2.19; 4. 下风向G3; 2.34; 2.25; 2.34; 2.31; 4. 下风向G4; 1.91; 1.97; 2.00; 1.96; 4. MF0012车间外G5; 2.78; 3.09; 2.48; 2.78; 4. 总悬浮颗粒物; 上风向G1; 0.241; /; /; /; 0.5. 下风向G2; 0.385; /; /; /; 0.5. 下风向G3; 0.352; /; /; /; 0.5. 下风向G4; 0.308; /; /; /; 0.5. 自行监测结果表明：原有项目无组织排放的非甲烷总烃、总悬浮颗粒物周界外浓度均符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准。 3、废气实际排放总量核算情况 表2-13 废气排放总量核算结果 类别; 污染物; 实际排放量（吨/年）. 有组织废气; 颗粒物; /. 二氧化硫; /. 氮氧化物; /. 非甲烷总烃; 0.03504. 无组织废气; 颗粒物; /. 非甲烷总烃; /. 注：根据回顾调查情况，企业原有项目生产时未对天然气锅炉废气有组织排放达标情况进行自行监测。. ②废水达标排放情况及总量相符情况 1、废水排放检测及达标情况 根据回顾调查情况，企业原有项目生产时未对生活污水排放达标情况进行自行监测。 2、废水总量核算情况 表2-14 废水排放总量核算结果 类别; 污染物; 自查报告登记排放量（吨/年）. 生活污水; 废水量; 1428. COD; 0.4855. SS; 0.2856. NH3-N; 0.0407. TP; 0.0071. 动植物油; 0.029. （3）与本次改建项目有关的主要环境问题 企业原有项目环境影响评价、环境保护“三同时”竣工验收、排污许可证等环保手续均齐全。根据回顾调查情况，企业原有项目生产时未对生活污水排放达标情况、有组织废气排放达标情况、和厂界噪声达标情况进行自行监测，本次改建项目建成后需严格按照排污许可证自行监测要求及时进行排污许可证自行监测。企业原有项目生产过程中产生的废渣、废油墨桶暂未能签订处置合同，本次改建项目建成后需严格按照现行环保及时签订危废处置协议，生产过程中产生的废渣、废油墨桶、废活性炭委托有资质单位处置。企业原有项目对印刷及烘干废气处理设施进行提升改造，增加2台活性炭吸附装置，未对活性炭更换频次进行计算，本次根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》，活性炭更换频次需根据以下公示进行计算（有机废气综合处理效率约为90%（单级活性炭吸附装置处理效率按70%计））： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg；两级活性炭吸附装置单次活性炭装填量共计为400kg； s—动态吸附量，%；取值10%； c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；经折算，活性炭削减的VOCs浓度为10mg/m3； Q—风量，m3/h；本项目Q为5000m3/h； t—运行时间，h/d；本项目废气处理设施运行时间为8h/d。 经过计算T=100天。全年工作300天，平均每月工作25天，则每三个月更换一次活性炭，项目建成后全厂废活性炭产生量共计约为1.6t/a。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、建设项目所在区域环境质量现状 （1）地表水环境质量状况 根据《2022年常州市生态环境状况公报》，2022年常州国、省考断面优Ⅲ比例分别为80.0%、92.2%，同比持平。三条入太湖河流总磷、总氮年均值同比分别下降11.8%和13.0%，太湖连续十五年实现“两个确保”重要目标。 ①省国考断面：2022年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为80.0%，无劣V类断面，洮瀛两湖总磷分别同比下降18.1%、12.3%。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为92.2%，无劣V类断面，全市水环境质量创有监测记录以来最好水平，河流断面优Ⅲ比例达100%，优II比例47.1%，同比提升25.5个百分点，位列全省第一。 ②太湖及入太河流：2022年，我市太湖湖心区断面总磷0.064毫克/升，高锰酸盐指数和氨氮分别处于II类和I类。太湖西部区断面总磷0.089毫克/升，高锰酸盐指数和氨氮分别处于Ⅲ类和I类。竺山湖综合营养状态指数为57.5，处于轻度富营养状态。2022年3-10月，竺山湖水域出现水华现象57次，同比减少7次；平均面积约17平方千米，同比减少约7平方千米。期间人工巡测蓝藻密度均值1163万个/升，同比减少582万个儿。武进港、漕桥河、太滿运河等3条主要入湖河流自2018年起水质均达到或好于Ⅲ类，总磷、总氮均值分别同比改善11.8%、13.1%。 ③长江流域：2022年，长江流域常州段总体水质为优。长江干流魏村（右岸）断面水质达到II类；5个主要入江支流断面年均水质均达到或好于Ⅲ类。 ④京杭大运河常州段：2022年，京杭大运河常州段沿线连江桥下、戚墅堰、五牧等3个断面水质均达到或好于Ⅲ类，其中五牧断面作为全市下游出境断面，水质改善明显，总磷同比下降30.6%。 （2）环境空气质量现状 a.达标区判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量报告或环境质量报告书中的数据或结论。根据《2022年常州市生态环境状况公报》，2022年常州全市及钟楼区环境空气中SO2、NO2、颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、CO和臭氧质量浓度具体数值见表3-1。 表3-1 常州市环境空气质量现状表 区域; 污染物; 年评价指标; 监测浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 达标情况. 常州 全市; SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 达标. 日平均质量浓度范围; 4-13; 150; 日均值达标率100%. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 达标. 日平均质量浓度范围; 8-82; 80; 日均值达标率99.5%①. PM10; 年平均质量浓度; 55; 70; 达标. 日平均质量浓度范围; 13-181; 150; 日均值达标率98.6%②. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 达标. 日平均质量浓度范围; 7-134; 75; 超标，日均值达标率94.6%③. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 175 （第90百分位数）; 160; 超标，达标率82.5%. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1000 （第95百分位数）; 4000; 达标. 钟楼区; SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 达标. 日平均质量浓度范围; /; 150; /. NO2; 年平均质量浓度; 27; 40; 达标. 日平均质量浓度范围; /; 80; /. PM10; 年平均质量浓度; 55; 70; 达标. 日平均质量浓度范围; /; 150; /. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 达标. 日平均质量浓度范围; /; 75; /. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 179 （第90百分位数）; 160; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1100 （第95百分位数）; 4000; 达标. 注：①NO2第98百分位数达标；②PM10第95百分位数达标；③PM2.5第95百分位数达标。 由上表可知项目所在区域常州市SO2、NO2、PM10的年平均质量浓度以及其对应的日均值百分位数浓度和CO的日均值第95百分位数均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3的最大8小时滑动平均第95百分位数略有超标，PM2.5的日平均质量浓度范围略有超标。钟楼区SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均质量浓度及CO的日均值第95百分位数均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3的最大8小时滑动平均第95百分位数超标。总体而言，本项目所在区域环境质量为不达标区。 b.大气环境质量达标整治方案 常州市人民政府先后发布了《关于印发常州市2022年大气污染防治工作计划的通知》（常大气办〔2022〕1号）、市政府关于印发《常州市深入打好污染防治攻坚战专项行动方案（2022年）》。根据市政府关于印发《常州市深入打好污染防治攻坚战专项行动方案（2022年）》，要求空气质量改善目标：完成省定下达目标即全市PM2.5浓度达34μg/m3，优良天数比率达到80.7%以上，重污染天数不超过2天，臭氧污染得到初步遏制。重点如下： 表3-2 《常州市2022年大气污染防治工作计划》（常大气办[2022]1号）重点任务 重点任务; 具体内容. （一）调整优化产业结构，推进产业绿色发展; 1.坚决遏制两高项目盲目发展。对不符合要求的两高项目，坚决停批停建。 2.依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。强化资源要素差别化配置政策落实，推动低端产业、高排放产业有序退出，持续推进化工行业安全环保整治提升。 3.推进产业结构转型升级。完善“三线一单”生态环境分区管控体系，落实以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。. （二）优化能源结构，推进能源清洁低碳发展; 优化能源结构，大力发展清洁能源，推进工业炉窑清洁能源替代。. （三）优化交通结构，大力发展绿色运输体系; 加快形成绿色低碳运输方式，实施“绿色车轮”行动，加大船舶更新升级改造力度。. （四）强化协同减排，切实降低VOCs和氮氧化物排放水平; 10.大力推进低VOCs含量清洁原料替代。推进各地对照产品质量标准，加大对各类涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等生产、销售、使用环节监督管理。 11.强化VOCs全流程、全环节综合治理。在确保安全等前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。 12.深化工业园区、企业集群VOCs综合治理。开展涉VOCs排放的重点工业园区废气治理专项行动，持续提升VOCs治理水平。强化工业园区的环境空气质量监测和污染源监测监控，建立完善环境信息共享平台，开展工业园区(集中区)污染物排放限值限量管理。开展涉气企业集群排查及分类治理，对存在突出问题的企业集群制定整改方案，明确整治标准和时限，实现标杆建设一批、改造提升一批、优化整合一批。 13.推进重点行业污染深度治理。开展火电企业超低排放改造“回头看”，加大对燃煤堆场检查频次，确保堆场料场等全覆盖。推进燃煤电厂开展清洁运输评估，燃气电厂、生物质电厂开展氮氧化物深度减排。推动重点钢铁冶炼企业实现全流程超低排放改造并完成评估监测。推进独立烧结、球团、炼铁、炼钢、轧钢企业等实施超低排放改造或综合整治。推进燃煤锅炉超低排放改造、生物质锅炉超低排放改造或综合治理，燃气锅炉低氮改造，已完成改造或治理的开展“回头看”，督促巩固提升。建设减排示范项目，深挖移动源减排潜力，强化油品储运销管理，稳步推进大气氨污染防控。. （五）深化系统治污，着力解决群众关注的突出问题; 实施扬尘污染精细化治理；推进露天矿山综合整治；加强秸秆综合利用、禁烧和烟花爆竹燃放管控；开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理；加强消耗臭氧层物质(ODS)淘汰管理；加强新污染物治理。. （六）完善工作机制，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平; 实施城市空气质量达标管理；深化差别化精细管控机制；完善重污染天气应对机制；完善区域联防联控工作机制；提升大气环境监测监控能力；强化大气环境执法监管；强化科技支撑。. （七）健全法规标准体系，完善生态环境经济政策; 推进相关法规制修订；宣贯环境标准体系；完善生态环境资金投入机制；完善激励约束机制；落实差别化价格政策；健全生态环境经济政策。. （八）落实各方责任，构建全民行动格局; 加强组织领导；强化监督考核；推进生态环境信息公开。. 采取以上措施，常州市的大气空气质量将得到一定改善。 （3）声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，不开展声环境质量现状调查。 （4）生态环境 本项目位于江苏省常州市钟楼区邹区镇鹤溪村厂区内，不新增用地且用地范围内无生态环境保护目标，不进行生态现状调查。 （5）电磁辐射 本项目不存在电磁辐射影响。 （6）地下水、土壤 本项目位于江苏省常州市钟楼区邹区镇鹤溪村厂区内，车间内部已采取防腐防渗措施，不开展地下水环境及土壤环境质量现状调查。 2、环境质量标准 （1）地表水环境质量标准 根据江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年），京杭大运河常州段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表3-3 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L，pH无量纲 分类项; Ⅲ类标准值; 标准来源. pH值（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 化学需氧量（COD）; ≤20. 氨氮（NH3-N）; ≤1.0. 总氮（TN）; ≤1.0. 总磷（TP）; ≤0.2. 适用地表水水系; 京杭大运河常州段. （2）大气环境质量标准 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》（常政发〔2017〕160 号），项目所在区域环境空气质量功能为二类功能区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中的说明，具体数值见表3-4。 表3-4 环境空气质量标准浓度限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准. 日平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. O3; 8小时平均; 160. CO; 24小时平均; 4.0; mg/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. （3）声环境质量标准 根据《常州市市区声环境功能区划（2017）》（苏政发[2017]161号），项目所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区环境噪声限值。具体标准限值见表3-5。 表3-5 环境噪声标准限值 时段 声环境功能区类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘，确定本项目环境保护目标见表3-6。 表3-6 环境保护目标、环境功能区划情况一览表 环境 要素; 保护对象名称; 坐标（m）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 相对距离（m）. X; Y. 环境 空气; 厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标. 水环境; 京杭运河（老运河段）; /; /; /; /; Ⅲ类; N; 180. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境敏感保护目标. 地下水; 厂界外500m范围不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 项目位于产业园区内，利用现有厂房用于生产，不涉及新增用地，不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物排放标准 本项目冲洗再生排水和锅炉循环排水达回用要求后回用于原有项目生产。污水水质回用标准执行企业内部回用标准，污水回用要求见表3-7。 表3-7 回用要求 单位：mg/L、pH值无量纲 污染物; 回用标准浓度限值; 标准来源. pH值; 6.5-9.5; 企业内部回用标准. COD; 300. SS; 200. 全盐量; 3000. 2、大气污染物排放标准 本项目天然气燃烧过程中产生的天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1燃气锅炉标准限值。 表3-8 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022） 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 适用的锅炉类型; 污染物排放监控位置; 无组织排放监控浓度限值（mg/Nm3）; 备注. 颗粒物; 10; 燃气锅炉; 车间或生产设施排气筒; /; 燃气锅炉基准氧含量为3.5%. 二氧化硫; 35; 燃气锅炉; /. 氮氧化物; 50; 燃气锅炉; /. 烟气黑度; 1级; 燃气锅炉; /. 3、噪声排放标准 本项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》 （GB12348-2008）表1中2类功能区对应标准限值。具体数值见表3-9。 表 3-9 工业企业厂界环境噪声排放限值 时段 声环境功能区类别; 昼间（dB（A））. 2; 60. 4、固体废弃物 一般固体废物参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第43号，2020年9月1日起施行）、《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2018修订），一般固体废物堆场应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | （1）总量平衡方案 废水：本项目不新增员工，冲洗再生排水和锅炉循环排水达回用要求后回用于原有项目生产，不外排，不单独申请总量。 废气：根据《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办〔2011〕71号）要求以及《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办〔2014〕148号），新、改、扩建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代或关闭项目1.5倍削减量替代。本项目新增排放颗粒物0.1728t/a、二氧化硫0.144t/a、氮氧化物0.5018t/a，需在钟楼区内实现区域平衡。 固废：项目产生的固废均进行合理处理，实行固体废弃物零排放，不单独申请总量。 2、总量控制指标 表3-13 项目污染物“三本账” 单位：t/a 污染物种类; 污染物名称; 原有项目环评批复总量; 本项目; “以新带老”削减量; 全厂排放量; 变化量; 排入外环境增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; 0; 0.1728; 0; 0.1728; 0; 0.1728; +0.1728; +0.1728. 二氧化硫; 0; 0.144; 0; 0.144; 0; 0.144; +0.144; +0.144. 氮氧化物; 0; 0.5018; 0; 0.5018; 0; 0.5018; +0.5018; +0.5018. 固废; 一般固废; 0; 0.3; 0.3; 0; 0; 全部合理处置. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有闲置生产厂房，项目施工期主要为设备安装调试，施工期较短，工程量较小，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废水 1、废水产生情况 （1）冲洗再生排水 本项目使用软水机软化水用于锅炉使用，根据企业提供的设备设计文件信息，软水机每软化80t原水需要进行一次设备冲洗再生，每次冲洗再生产生约3t的冲洗再生排水，软水机年软化原水总量为1323t，故企业冲洗再生排水的年排水量约为50t/a，其中COD、SS、全盐量的产生浓度分别为140mg/L、80mg/L、1500mg/L，产生量分别为0.007t/a、0.004t/a、0.075t/a。 （2）锅炉循环排水 本项目锅炉循环水会定期排水，根据企业提供的设备设计文件信息，锅炉需要定期排放循环废水，每个月排放量约为53.6t，按照企业满负荷生产情况，则锅炉循环水排水量约为643t/a，其中COD、SS 的产生浓度分别为110mg/L、50mg/L，产生量分别为0.07073t/a、0.03215t/a。 2、废水防治措施及排放状况 项目所在厂区按雨污分流设置，本项目冲洗再生排水和锅炉循环排水达回用要求后回用于原有项目生产。 本项目水污染物源强及排放情况见下表4-1。 表4-1 本项目水污染物产生及排放情况表 废水名称; 废水量t/a; 污染物名称; 污染物产生浓度mg/L; 污染物产生量t/a; 治理设施; 污染物回用浓度mg/L; 污染物回用量t/a; 排放去向. 冲洗再生排水; 50; COD; 140; 0.007; / - /; 140; 0.007; 回用于原有项目生产. SS; 80; 0.004; 80; 0.004. 全盐量; 1500; 0.075; 1500; 0.075. 锅炉循环排水; 643; COD; 110; 0.07073; 110; 0.07073. SS; 50; 0.03215; 50; 0.03215. 3、冲洗再生排水和锅炉循环排水回用可行性论证 （1）水量可行性 本项目生产过程中产生的生产废水总量为693t/a，企业原有项目胶粘剂配制工段需要使用水进行配制，年使用量为30000t，故能够满足回用水量要求。 - 水质可行性 本项目生产过程中产生的冲洗再生排水和锅炉循环排水主要污染物为COD和SS，企业原有项目胶粘剂配制工段需要使用水进行配制，胶粘剂配制用水水质要求低，主要用于稀释胶粘剂，故本项目产生的生产废水能够满足企业的回用水，污染物浓度能够满足企业内部回用标准要求。 （3）储存可行性 本项目生产过程中产生的生产废水总量为693t/a，回用废水暂存于废水回用罐中，使用时通过泵抽管道运输至胶粘剂配制工段，储罐能够满足日常储存要求。 二、废气 1、废气源强核算 （1）天然气燃烧废气G1 本项目共设1台天然气锅炉，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应产业）中“天然气室燃炉”相关产污系数，企业室燃炉（天然气燃烧）二氧化硫产污系数为0.02Skg/万m3-原料（其中S为含硫量，单位为毫克/立方米。S取值参考天然气国标GB17820-2018中二类天然气总硫含量要求，以100计），氮氧化物产污系数为6.97kg/万m3-原料（本项目室燃炉安装国内领先型的低氮燃烧器）。参照《工业污染源产排污手册》（2010修订版）的经验参数，室燃炉天然气燃烧颗粒物的产污系数为2.4kg/万m3-原料，燃烧72万m3天然气，则燃气炉烟尘、SO2、NOX 产生量分别为0.1728t/a、0.144t/a、0.5018t/a。 2、废气治理设施及排放情况 本项目拟在室燃炉安装国内领先型的低氮燃烧器，燃烧废气通过15米高排气筒排放，项目年运行时长为2400h。则燃气炉烟尘、SO2、NOX 有组织排放量分别为0.1728t/a、0.144t/a、0.5018t/a。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 | 本项目有组织废气具体排放情况见下表4-2。 表4-2 本项目有组织废气产生及排放情况表 排气筒; 产污 环节; 废气 编号; 废气量m3/h; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 去除率; 排放情况; 执行标准; 排放 方式. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. DA001; 天然气燃烧; G1; 7500; 颗粒物; 9.6; 0.072; 0.1728; 室燃炉安装国内领先型的低氮燃烧器; /; 9.6; 0.072; 0.1728; 10; /; 2400h/a. 二氧化硫; 8; 0.06; 0.144; /; 8; 0.06; 0.144; 35; /. 氮氧化物; 27.88; 0.2091; 0.5018; /; 27.88; 0.2091; 0.5018; 50; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 非正常排放 在分析生产工艺的基础上可知，本项目非正常工况主要为低氮燃烧装置出现故障需要进行检修，此时若仍继续生产作业会导致废气超标排放，危害环境。对于本项目低氮燃烧装置，一般情况下是不需要开关，为燃烧装置，与设备同步使用，因此，在开停工时一般情况下不存在工艺尾气事故排放。 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强低氮燃烧装置的管理，定期检修，确保低氮燃烧装置正常运行，在低氮燃烧装置设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： a 安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； b 建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； c 定期维护、检修低氮燃烧装置，以保持低氮燃烧装置的净化能力和净化容量。 3、废气污染防治措施可行性分析 （1）废气防治措施 本项目锅炉天然气燃烧设置低氮燃烧装置，尾气通过一根15m高的排气筒DA001排放。 图4-1 项目废气收集、处理、排放示意图 （2）废气处理可行性分析 ①废气处理设施风量可行性分析 本项目天然气燃烧废气处理设施根据企业提供的数据，设计总风量为7500m3/h。 ②废气处理设施技术可行性论证： a.拟采取的废气处理设施原理介绍 低氮燃烧器 低氮燃烧技术主要是抑制各种氮氧化物的生成。燃烧器低氮技术方式有：分级燃烧技术、浓淡燃烧技术、预混燃烧技术、低过量空气燃烧技术、FGR技术及SCR技术等。通过低氮技术的选择与组合，可有效实现氮氧化物NOx＜30mg的超低排放。 低氮技术主要为低氮燃烧技术及尾气处理技术。低氮燃烧技术由于成熟度高，系统简单、投资及运行成本低而被更广泛应用。 b.拟采用的废气治理措施与相关政策规范的相符性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）：“燃气锅炉废气污染治理设施工艺包括脱硫设施（石灰石/石灰-石膏法、其他）、脱硝设施（低氮燃烧、SCR法、低氮燃烧+SCR法、其他）等”。本项目天然气燃烧废气中氮氧化物由低氮燃烧器进行处理，符合上述污染防治措施的相关要求。 综上所述，本项目拟采取的废气污染治理措施对生产过程中产生的废气能进行有效处理，采用的废气处理措施可行。 （3）排气筒设置 废气排气筒按要求设计采样口，有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口。排气筒附近地面醒目处设环境保护图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类。 本项目设置1根15m高排气筒DA001，排放主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 ①根据《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）中规定：燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m。本项目天然气燃烧废气通过一套低氮燃烧装置处理后尾气通过一根15m高的排气筒DA001排放，符合标准要求。 ②根据《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）中规定对排放烟气的采样，应根据监测污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行。锅炉使用企业应按照GB/T16157、HJ/T397、HJ75、HJ76的规定设置永久性监测孔和采样平台，并设置规范的排污口标志。本项目建成后将按照标准要求设置采样口及排污口标志。 （4）废气排放情况及达标情况分析 ①有组织废气 根据表4-7本项目排气筒DA001排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的预测排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1排放限值要求。 （5）污染源信息 ①污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表4-3。 表4-3 主要废气污染源参数一览表（点源） 排气筒编号; 排气筒底部中心坐标m; 排气筒底部海拔m; 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率kg/h. X; Y; 高度m; 内径m; 出口温度℃; 出口流速m/s. DA001; 0; -3; 5.0; 15; 0.5; 50; 10.61; 颗粒物; 0.072. 二氧化硫; 0.06. 氮氧化物; 0.2091. - 注：本项目设置锅炉房一西北角为坐标原点。 ②污染物排放量核算 本项目有组织废气排放量核算见表4-4。 表4-4 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 9.6; 0.072; 0.1728. 二氧化硫; 8; 0.06; 0.144. 氮氧化物; 27.88; 0.2091; 0.5018. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.1728. 二氧化硫; 0.144. 氮氧化物; 0.5018. 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本项目运营期废气污染源环境监测计划见表4-5。 表4-5 项目营运期大气环境监控计划一览表 时段; 类型; 监测位置; 监测项目; 频次; 监测方法; 备注. 营运期; 废气; DA001排气筒出口; 颗粒物、二氧化硫、烟气黑度; 每年一次; 委托有资质环境监测单位实施监测，采用国家规定最新监测方法与标准; /. 氮氧化物; 每月一次; 委托有资质环境监测单位实施监测，采用国家规定最新监测方法与标准; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 三、噪声 1、噪声源强 本项目高噪声设备主要为锅炉设备等，具体布置见附图4。主要噪声源情况见表4-6。 表4-6 本项目噪声源强调查清单（室内声源） - 序号; - 建筑物名称; - 声源名称; - 数量/台（套）; - 单台设备声源声强; - 声源控制措施; - 空间相对位置/m; - 距室内边界距离/m; - 室内边界声级/dB(A); - 运行 - 时段; - 建筑物插入损失dB(A); - 建筑物外噪声. - 声功率级/dB(A); - X; - Y; - Z; - 声压级/dB(A); - 建筑物外距离. - 1; - 生产 - 车间; 锅炉设备; 1; 75; - 墙体隔声、距离衰减、声源置于车间内; - 5; - -3; - 2; - 东; - 5; - 东; - 63.2; - 8:00- - 17:00; - 25; - 东; - 32.2; - 1. - 南; - 7; - 南; - 63.0; - 南; - 32.0. - 西; - 5; - 西; - 63.2; - 西; - 32.2. - 北; - 3; - 北; - 63.9; - 北; - 32.9. - 2; 软化水装置（带水泵）; 1; 85; - 墙体隔声、距离衰减、声源置于车间内; - 5; - -5; - 1; - 东; - 5; - 东; - 73.2; - 8:00- - 17:00; - 25; - 东; - 42.2; - 1. - 南; - 5; - 南; - 73.2; - 南; - 42.2. - 西; - 5; - 西; - 73.2; - 西; - 42.2. - 北; - 5; - 北; - 73.2; - 北; - 42.2. - 注：本项目设置厂房一西北角为坐标原点。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、噪声污染防治措施 （1）按照《工业企业噪声控制设计规范》对生产厂房内主要噪声源合理布局：高噪声与低噪声设备分开布置；在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备相对集中，并尽量布置在厂房的一隅；设备布置时，考虑与其配用的噪声控制专用设备的安装和维修所需的空间。 （2）选用噪声较低、振动较小的设备；在对主要噪声源设备选择时，应收集和比较同类型设备的噪声指标；对于噪声较大的设备，应从设备选型开始要求供货商提供符合要求的低噪声设备。 （3）主要噪声源布置、安装时，应尽量远离厂房边界。 （4）提高员工环保意识，规范员工操作；确保各类噪声防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 本项目通过采取合理布局、减振、墙体隔声、距离衰减等治理措施后，强噪声源可降噪25dB（A），厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，其噪声污染防治措施可行。 3、噪声环境影响预测 噪声源对厂界噪声的影响预测结果见表4-7。 表4-7 噪声影响预测结果表 单位：dB（A） 预测点; 噪声在厂界处贡献值/dB(A); 昼间噪声标准/dB(A); 达标情况. 东厂界（厂界外1m）; 0; 60; 达标. 南厂界（厂界外1m）; 0; 60; 达标. 西厂界（厂界外1m）; 42.63; 60; 达标. 北厂界（厂界外1m）; 4.88; 60; 达标. 由预测结果可见，建设项目高噪声设备经合理布局、消声、减振、厂房隔声及距离衰减后，可使项目各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区环境噪声限值，即：昼间噪声值≤60dB（A）。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声自行监测方案如下： 表4-8 噪声监测计划表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 1; 东厂界; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 2; 南厂界; 连续等效A声级; 1次/季度. 3; 西厂界; 连续等效A声级; 1次/季度. 4; 北厂界; 连续等效A声级; 1次/季度. 5、环境影响分析小结 本项目厂界周边50m范围内无环境保护目标，在营运期在做好噪声污染防治措施，合理布局、厂房隔声，落实常规监测的情况下，噪声在厂界处可以实现达标排放，对周围声环境影响小。 - 固体废物 1、固废产生源强核算 按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的要求，对本项目运行过程产生的固废进行分析。 ①废离子交换树脂（S1）：本项目锅炉使用自来水，使用前需进行软化处理，软化水装置采用离子交换树脂去除水中的钙、镁等结垢离子，离子交换树脂每1年更换一次，产生废离子交换树脂0.1t/a。 ①废包装袋（S2）：本项目锅炉使用自来水，使用前需进行软化处理，软化水装置再生时需添加软水装用盐，装置内部添加离子交换树脂，产生废包装袋0.2t/a。 2、固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）和《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据及结果见表4-9。 表4-9 本项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物 名称; 产生来源; 形态; 主要成分; 预测产生量t/a; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废离子交换树脂; 自来水软化; 固态; 树脂、Ca2+、Mg2+; 0.1; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 废包装袋; 自来水软化; 固态; 塑料; 0.2; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 3、固体废物产生情况汇总 根据《国家危险废物名录》（2021版），判定建设项目固体废物是否属于一般固废。本项目固体废物产生情况汇总见表4-10。 表4-10 本项目固体废物产生情况汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生来源; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别及代码; 估算产生量t/a. 1; 废离子交换树脂; 一般工业固废; 自来水软化; 固态; 树脂、Ca2+、Mg2+; 根据《国家危险废物名录》（2021）; /; 900-008-S59; 0.1. 2; 废包装袋; 一般工业固废; 自来水软化; 固态; 塑料; 根据《国家危险废物名录》（2021）; /; 900-003-S17; 0.2. ## 4、固废防治措施 （1）固废贮运要求 ①一般工业固废贮运要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第43号，2020年9月1日起施行）、《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2018修订）要求，一般工业固体废物贮存、处置场运行管理要求如下： 1）一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 2）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 本项目各类固体废物及其数量、处理处置情况见下表。 表4-11 本项目固体废物处置汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生 来源; 形态; 废物类别及代码; 产生量t/a; 利用处置方式; 利用处置 单位. 1; 废离子交换树脂; 一般工业固废; 自来水软化; 固态; 900-008-S59; 0.1; 外售综合利用; 综合利用单位. 2; 废包装袋; 一般工业固废; 自来水软化; 固态; 900-003-S17; 0.2; 外售综合利用; 综合利用单位. 五、环境风险评价 1、评价依据 环境风险评价是对项目建设和运营期间发生的可预测突发事件（一般不包括人为破坏和自然灾害）或事故引起有毒有害、易燃易爆等物质泄露，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的人身安全和环境的影响进行评估，并提出防范、应急与缓解措施。 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄露所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国环发〔2012〕77号）精神，本次环境风险评价拟按照“风险评价原则”的要求，通过分析入区项目中主要物料的危险性、毒性和储存使用量，确定评价等级，识别潜在危险，并就最大可信事故的概率和发生后果进行影响预测。本次环境风险评价着重评价事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护。 2、环境风险潜势初判 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附表B、风险导则里未列入的部分参照《化学品分类和标签规范 第18部分 急性毒性》（GB30000.18-2013）、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2018）临界量，项目涉及的主要危险物质存储情况见表4-12，本项目Q值计算见表4-13。 表4-12 环境风险物质存储情况 序号; 物质名称; 厂区内最大存储量（t）; 危险物质成分; 是否属于环境风险物质; 含量; 折纯最大存储量（t）. 1; 天然气; 0.215; /; 是; /; 0.215. 2; 水性油墨; 0.05; /; 是; /; 0.05. 3; 废渣; 0.5; /; 是; /; 0.5. 4; 废活性炭; 1; /; 是; /; 1. 表4-13 建设项目Q值确定表 序号; 物质名称; 临界量（t）; 厂区内最大存储量（t）; q/Q. 1; 天然气; 10; 0.215; 0.0215. 2; 水性油墨; 100; 0.05; 0.0005. 3; 废渣; 100; 0.5; 0.005. 4; 废活性炭; 100; 0.01; 0.01. 合计; 0.037. 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值Q； Q=q1Q1+q2Q2+…+qnQn 式中：q1、q2、…qn----每种环境风险物质的存在量，t； Q1、Q2、…Qn----每种环境风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q＞100。 经计算本项目Q=0.037＜1，因此直接判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）评价工作等级划分 由《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。 表4-14 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，由上表本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 3、环境风险识别 （1）生产系统危险性识别 本项目生产过程中存在的环境风险主要为： ①天然气泄漏遇明火导致火灾、爆炸事故，火灾伴生/次生污染物排放大气环境造成不利影响； ② 原有项目印刷过程中若油墨泄露，导致进入土壤及地下水后污染地下水； ③危废堆场在破损情况下，若危废堆场内危险废物发生泄漏将影响地下水环境。 （2）危险物质向环境转移的途径识别 本项目危险物质在事故情形下对环境的影响途径具体见表4-15。 表4-15 本项目危险物质向环境转移的途径识别表 序号; 危险物质; 环境风险类型; 影响环境的途径; 可能影响的环境敏感目标. 1; 天然气; 泄漏、火灾; 火灾引发的伴生/次生污染物排放; 地表水、大气. 2; 水性油墨; 泄漏、火灾; 火灾引发的伴生/次生污染物排放; 地表水、大气. 3; 废渣、废活性炭; 泄漏; 次生污染物排放; 地表水、大气. 4、环境敏感目标概况 项目周边环境保护目标见表3-6，项目周边500m范围内无居民点，与最近的居民区距离约578m，项目距最近的生态红线保护区域新孟河（钟楼区）清水通道维护区约5.2km。 5、环境风险防范措施 （1）生产系统风险防范措施 ①制定工艺技术规程、岗位操作法、环境治理设施操作规程等。 ②制定安全生产管理制度和环境管理制度。 ③操作人员严格执行公司制定的生产工艺规程、岗位操作法及各项管理制度。为避免人为操作因素导致的非正常排放情况的发生，加强对员工的日常培训工作，主要培训内容包括安全生产操作规程、三废污染防治措施等。 ④定时巡检，做好台账表。 ⑤加强对生产设备和废气处理设施的保养和维护，确保各设施正常运转。 （2）原辅料储存风险防范措施 ①项目原料储存需符合储存原辅料的相关贮存条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等）。 ②建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保原材料储存时处于完好状态。 （3）其他风险防范措施 ①对于本项目涉及的易燃原辅料，建议企业定期进行应急演练。运营过程中应要求操作人员严格按操作规程作业，对从事风险物质作业人员定期进行安全培训教育。经常性对原辅料仓库、危废暂存间等进行安全检查。生产区域严禁吸烟及使用明火，保持良好的通风。加强对废气收集处理系统的维护和检修，使其处于良好的运行状态，并且需加强管理，一旦出现异常现象应停止运作，从根源上切断污染，查处异常原因，事故发生后应在最短的时间内排除故障，确保对周围环境的影响降到最低。 ②制定电气运行和操作的巡回检查制度、检修制度、运行安全操作规程等各项规章制度。加强人员技术培训，电气维修人员必须经过培训，取得特种作业操作证后，方可上岗。 ③企业需对照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101 号），对环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 5、评价结论 建设项目经判定，危险物质数量与临界量比值 Q＜1，环境风险潜势为 I，本次风险评级工作等级为简单分析。项目在采取上述风险防范措施后，本项目的环境风险控制在可接受水平内。 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 常州世纪金岳包装有限公司改建瓦楞纸板生产线项目. 建设地点; （江苏）省; （常州）市; （钟楼）区; （邹区）镇; （钟楼（邹区）高新技术产业园区）. 地理坐标; 经度; 东经119°48′53.69″; 纬度; 北纬31°47′54.50″. 主要危险物质分布; 本项目主要风险物质为生产过程中所用的天然气，其中天然气由管道运输至厂内后直接进入天然气锅炉中，不在厂内单独储存。危废暂存于危废仓库内，油墨暂存于仓库内。. 环境影响途径及危害后果; 天然气泄漏、水性油墨泄漏、危废泄漏，对周围大气环境和水环境的影响. 风险防控措施要求; ①设计、建造、施工安装要科学、合理、保证质量，严格执行有关安全规程、规范和标准，同时加强管理，提高管理和操作人员的素质和水平，把好设计、设备选购、建造和施工安装的关。 严密制订防范措施以保证系统运行的安全性，减少事故的发生，使事故发生的概率最小；并拟订应急计划，一旦发生事故时，有充分的应对能力，以遏制和控制事故危害的扩大，及时控制危害物向环境流失、扩散有害物质，抢救受害人员，指导防护和撤离，组织救援，减少影响。 ②严格环境管理，加强环保设施的养护，对其定期进行检查和维修，确保环保设施正常运行，尽量降低由于环保措施损坏而导致污染物污染环境引起事故可能性。 ③保证低氮燃烧装置正常运行，当低氮燃烧装置发生故障时，将会严重影响空气质量，危害周围居民的健康。此时立即停止生产，疏散车间中人群，同时检测厂界和周围居民点空气中的颗粒物含量，必要时紧急疏散周围居民，及时维修低氮燃烧装置。尽量将事故的危害减小到最低限度。 ④制定电气运行和操作的巡回检查制度、检修制度、运行安全操作规程等各项规章制度。加强人员技术培训，电气维修人员必须经过培训，取得特种作业操作证后，方可上岗。 ⑤消除点火源，严禁在有可燃粉尘的作业环境下进行动火作业或使用明火，高温热源。使用合格的防爆电器设备，采取相应的防雷防静电措施，保证设备设施可靠接地，禁止作业场所违规使用可能产生火花和高温的作业工具。 ⑥企业需对照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101 号），对环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目为热力生产和供应项目，涉及的主要原辅材料及表2-3，生产设备详见表2-5，主要生产工艺详见建设项目工程分析章节。本项目主要风险物质为生产过程中所用的天然气、水性油墨和产生的危废。全厂风险物质数量与临界量比值Q =0.037<1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）分级判据，确定本项目风险评价做简单分析。项目在严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理的情况下，项目完工后，正常生产情况下本项目环境风险是可接受的。. 六、地下水、土壤污染防治措施及环境影响分析 正常工况下本项目对地下水、土壤基本无渗漏，污染较小。 七、排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）规定：凡生产经营场所集中在一个地点的单位，原则上只允许设污水和“清下水”排污口各一个；生产经营场所不在同一地点的单位，每个地点原则上只允许设一个排污口。个别单位特殊原因，其污染口设置需要超过允许数量的，须报经环保部门审核同意。排放污水的，环境保护图形标志牌原则上应设在排污口附近醒目处。本项目利用企业现有厂房进行生产，雨污水排放口依托现有排放口，不单独设置；项目生产过程中锅炉天然气燃烧设置低氮燃烧装置，尾气通过一根15m高的排气筒DA001排放，废气排放口标识牌设置要求如下： 表4-17 废气排放口、一般固废仓库环境保护图形标志 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 提示图形符号. 废气排放口; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 一般固废仓库; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织废气 | DA001 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 通过一套低氮燃烧装置处理后尾气通过一根15m高的排气筒DA001排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022） |
| 地表水环境 | 冲洗再生排水 |  | 化学需氧量 | 达回用要求后，软水制备产生的冲洗再生排水和锅炉循环排水回用于企业原项目生产用水 | 企业内部回用标准 |
|  |  |  | 悬浮物 |  |  |
|  |  |  | 全盐量 |  |  |
|  | 锅炉循环排水 |  | 化学需氧量 |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  |  |
| 声环境 | 厂界四周 |  | 噪声 | 合理布局、厂房隔声、设备减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废 |  | 废离子交换树脂 | 外售综合利用 | 零排放，无二次污染 |
| 固体废物 | 一般工业固废 |  | 废包装袋 | 外售综合利用 | 零排放，无二次污染 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂房其他区域简单防渗区，采取地面水泥硬化措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），对照常州市生态红线区域名录，本项目在保护区外，不属于禁止、限制开发区，且项目建成投产后所产生的环境污染物较少，经过适当的控制治理，对区域的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①设计、建造、施工安装要科学、合理、保证质量，严格执行有关安全规程、规范和标准，同时加强管理，提高管理和操作人员的素质和水平，把好设计、设备选购、建造和施工安装的关。 严密制订防范措施以保证系统运行的安全性，减少事故的发生，使事故发生的概率最小；并拟订应急计划，一旦发生事故时，有充分的应对能力，以遏制和控制事故危害的扩大，及时控制危害物向环境流失、扩散有害物质，抢救受害人员，指导防护和撤离，组织救援，减少影响。 ②严格环境管理，加强环保设施的养护，对其定期进行检查和维修，确保环保设施正常运行，尽量降低由于环保措施损坏而导致污染物污染环境引起事故可能性。 ③保证低氮燃烧装置正常运行，当低氮燃烧装置发生故障时，将会严重影响空气质量，危害周围居民的健康。此时立即停止生产，疏散车间中人群，同时检测厂界和周围居民点空气中的颗粒物含量，必要时紧急疏散周围居民，及时维修低氮燃烧装置。尽量将事故的危害减小到最低限度。 ④制定电气运行和操作的巡回检查制度、检修制度、运行安全操作规程等各项规章制度。加强人员技术培训，电气维修人员必须经过培训，取得特种作业操作证后，方可上岗。 ⑤消除点火源，严禁在有可燃粉尘的作业环境下进行动火作业或使用明火，高温热源。使用合格的防爆电器设备，采取相应的防雷防静电措施，保证设备设施可靠接地，禁止作业场所违规使用可能产生火花和高温的作业工具。 ⑥企业需对照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101 号），对环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、按照相关排污许可申请与核发技术规范的要求申请排污许可证，并根据排污许可证中的要求进行监测、管理。 2、规范排污口设置，强化环境管理，按照环保要求落实各项环保措施，确保污染物稳定达标排放和妥善处置。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家、地方法律法规、产业政策、环保政策和相关法定规划要求，选址合理；在采取报告中各类环保措施后可确保污染物排放达到国家和地方排放标准，不会造成区域环境质量下降；通过采取有针对性的风险防范措施，项目的环境风险可控；总量能够实现区域内平衡。故本项目在落实本报告表提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量③ | 本项目 排放量④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | / | / | / | 0.1728t/a | / | 0.1728t/a | +0.1728t/a |
|  |  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.144t/a | / | 0.144t/a | +0.144t/a |
|  |  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.5018t/a | / | 0.5018t/a | +0.5018t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废离子交换树脂 |  | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废包装袋 |  | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |

注：⑥=②+③+④-⑤；⑦=⑥-②

本报告表附以下附件、附图 附件1 环评委托书； 附件2 企业投资项目备案通知书； 附件3 建设单位营业执照； 附件4 企业法人身份证复印件； 附件5 土地手续； 附图1 建设项目地理位置图； 附图2 建设项目周边500米范围环境概况图； 附图3 建设项目周边水系图； 附图4 厂区平面布置图； 附图5 建设项目与区域主要生态红线区位置关系图； 附图6 钟楼（邹区）高新技术产业园区土地利用规划图； 附图7 常州市环境管控单元图。

- 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |  |  |  |
| 建设项目类别 |  |  |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人（签章） |  |  |  |  |
| 主要负责人（签字） |  |  |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成