- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：常州泽庆模具科技有限公司年产120万套砂芯模具项目

建设单位（盖章）：常州泽庆模具科技有限公司

编制日期：       2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产120万套砂芯模具项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2508-320412-89-03-159130 |  |  |
| 建设单位联系人 | 吴庆东 | 联系方式 | 18112336388 |
| 建设地点 | 江苏省常州市武进区洛阳镇虎臣路28号 |  |  |
| 地理坐标 | （120度2分8.411秒，31度36分40.135秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3525模具制造 | 建设项目 行业类别 | 70.··化工、木材、非金属加工专用设备制造352；·· |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 常州市武进区政务服务管理办公室 | 项目审批（核准/备案）文号 | 武行审备[2025]1398号 |
| 总投资（万元） | 552 | 环保投资（万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） | 8.15 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2200（租赁） |
| 专项评价设置情况 | 经对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中专项评价设置原则表，本项目无须设置专项评价。 表1-1 专项评价设置对照表 专项评价的类别; 设置原则; 对照情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气含甲醛污染物，且500m范围内涉及环境空气保护目标，因此设置大气专项评价; 是. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及工业废水的直排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | - （1）规划名称：《常州市国土空间总体规划（2021—2035年）》 - 审批机关：中华人民共和国国务院 - 审批文号：国函〔2025〕9号 - （2）规划名称：《常州市武进区国土空间总体规划2021—2035年） - 审批机关：江苏省人民政府 - 审批文号：苏政复〔2025〕6号 （3）规划名称：《常州市武进区洛阳镇控制性详细规划（2016）》； - 规划审批机关：常州市武进区人民政府； - 规划审批文件名称及文号：常政复〔2016〕90号。 |  |  |
| 规划环评情况 | 本项目所在区域暂未开展规划环境影响评价。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 一、与《常州市国土空间总体规划（2021—2035年）》相符性分析 - ①规划范围 - 规划范围为常州市行政管辖范围，分为市域、市辖区和中心城区三个层次。 - 市域：常州市行政管辖范围，面积约4372平方公里。 - 市辖区：包括金坛区、武进区、新北区、天宁区、钟楼区和常州经济开发区面积约2838平方公里。 - 中心城区：市辖区内规划集中建设连绵区，面积约724平方公里。 - ②国土空间规划分区 - 生态保护红线区346.11平方公里，占市域面积的79%；永久基本农田保护区2095.03平方公里（暂定），占市域面积的47.9%；城镇发展区1293.10平方公里（暂定），占市域面积的29.6%；乡村发展区637.76平方公里，占市域面积的14.6%。 - ③“三区三线” - 根据城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的空间，分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。永久基本农田：常州市永久基本农田保护任务为114.9600万亩，市划定永久基本农田112.9589万亩，占市域面积的17.22%。 - 生态保护红线：划定生态保护红线34610平方公里，占市域面积的792%。城镇开发边界：市域划定城镇开发边界925.05平方公里，占市域面积的21.16%。其中，城镇集中建设区91138平方公里，弹性发展区13.67平方公里。 - 相符性分析：经对照市域国土空间控制线规划图，本项目位于乡镇发展区边界范围内，不涉及生态保护红线及基本农田保护区。 - 二、与《省政府关于溧阳市、金坛区、武进区、新北区、天宁区、钟楼区国土空间总体规划（2021—2035年）的批复》苏政复（2025）6号)相符性分析 一、原则同意溧阳市、金坛区、武进区、新北区、天宁区、钟楼区国土空间总体规划（2021－2035年）。你市要指导各地认真组织实施，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记对江苏工作重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，统筹发展和安全，促进人与自然和谐共生，深入实施国家和省重大发展战略，细化落实国务院批复的《江苏省国土空间规划（2021－2035年）》和《常州市国土空间总体规划（2021－2035年）》相关要求，···将武进区建成先进智能制造基地、区域产业科技创新中心、滨湖生态宜居美丽城区···。 二、筑牢安全发展的空间基础。到2035年，武进区耕地保有量不低于18.0210万亩（永久基本农田保护面积不低于15.4745万亩，含委托易地代保任务0.5000万亩），生态保护红线面积不低于155.8612平方千米，城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.2681倍。 三、优化国土空间开发保护格局。强化与南京都市圈功能联动，加强苏锡常都市圈国土空间开发保护利用的区域协同。促进农业空间结构优化，推动农业安全、绿色、高效发展。恢复长江岸线生态功能，协同推进太湖流域综合治理。加强生态空间的保护和管控，推进山水林田湖草等自然资源保护和修复。构建等级合理、协调有序的城镇体系，加强城乡融合发展，优化镇村布局，推进宜居宜业和美乡村建设。严守城镇开发边界，严控新增城镇建设用地，做好分阶段时序管控。加大存量用地盘活力度，统筹推进闲置土地处置、低效用地再开发，引导地上地下空间复合利用，促进土地节约集约利用。 相符性分析：对照武进区国土空间总体规划，本项目位于常州市武进区洛阳镇，项目所在地为工业用地，不在生态保护红线区、永久基本农田保护区范围内。故本项目符合常州市武进区国土空间总体规划要求。 三、洛阳镇总体规划相符性 规划范围分为洛阳镇域、洛阳镇区和戴溪片区三个层次，其中洛阳镇域规划范围即规划区范围。 （一）规划区范围（洛阳镇城规划范围） 洛阳镇行政辖区范围，总用地面积55.77平方公里。 （二）洛阳镇区规划范围 东至横洛东路，南至洛西河、阳湖路，西至232省道，北至洛阳镇域北边界，总用地面积13.55平方公里。 （三）戴溪片区规划范围 东至岑村路，南至戴溪路，西至戴溪小学及规划河流，北至潘家头自然村，总用地面积1.08平方公里。 城镇性质：江南阳湖明珠，电机制造名镇。长三角以电机电器为特色的制造业基地、苏南地区的特色林果产业基地、常州市具有江南水乡特色的宜居新市镇。 产业定位：以电机电器制造业为主导，发展现代农业、电机制造、商贸旅游双向融合的多元产业。 本项目位于洛阳镇虎臣路28号，属于洛阳镇域范围内，从事模具制造产业，本项目生产模具主要是电机零部件所用的铸造模具，可配套用于电机生产，与洛阳镇产业定位相匹配。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、选址相符性分析 （1）本项目位于常州市武进区洛阳镇虎臣路28号，根据企业提供的不动产权证（苏（2019）武进区不动产权第0001943号），本项目所在地用地性质为工业用地。经对照区域规划图（常州市武进区洛阳镇圻庄村等7个村村庄规划（2023—2035年）用地规划图、常州市武进区洛阳镇控制性详细规划（2016）图），项目所在地属于工业用地。因此，项目建设与用地性质相符。项目所在区域给水、排水、供电、道路等基础设施完善，具备污染集中控制条件。 （2）根据本项目选址，企业周边最近的环境保护目标为距本项目厂区边界北侧116米的虎臣桥居民，位于本项目卫生防护距离范围外。生活污水接管进入武南污水处理厂处理，固体废物委托处置，不外排。且经分析，本项目排放的噪声、废气对环境敏感保护目标影响较小，因此本项目选址环境合理。 （3）本项目位于常州市武进区洛阳镇虎臣路28号，对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）及《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），本项目距离最近的生态空间管控区太湖（武进区）重要保护区4.14km，不在国家级生态保护红线范围和生态空间管控区范围内。由此可见，本项目选址与江苏省生态红线区域保护规划相符。 综上所述，本项目选址合理。 2、产业政策相符性分析 ①经对照，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制和淘汰类项目。 ②经对照，本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中禁止建设的项目。 ③经对照，本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中其禁止准入类和经许可方可准入类项目。 ④经对照，本项目不属于国家《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》中的项目。 ⑤经对照，本项目已获得常州市武进区政务服务管理办公室出具的《江苏省投资项目备案证》（武行审备[2025]1398号）。 ⑦经对照，本项目主要从事C3525模具制造，不属于《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》中“两高”行业。 ⑦对照《环境保护综合名录（2021年版）》，本项目主要从事模具制造，本项目内容不属于名录中“高污染、高环境风险”产品目录中的产品。 3、所在地“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）规定：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量”。 表1-2 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析; 是否 相符. 生态保 护红线; 对照《江苏省生态空间管控区域规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》，本项目距离最近的生态空间管控区太湖（武进区）重要保护区4.14km，不在江苏省生态空间管控区域范围和国家级生态保护红线范围内; 是. 环境质 量底线; 根据《2024年常州市生态环境状况公报》，项目所在区域大气属于不达标区，在实施大气环境质量达标规划及区域削减方案后，大气环境质量状况可以得到整体改善。根据环境质量现状检测情况，项目所在地地表水、大气特征因子等检测结果均满足相应质量标准。本项目产生的污染物经采取相应污染物防治措施后，均能达标排放，对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线。; 是. 资源利 用上线; 本项目不属于高耗能项目，生产过程中所用的资源主要为水、电。项目位于常州市武进区洛阳镇虎臣路28号，项目厂区所在地属于工业用地，符合规划要求，因此本项目符合资源利用上线相关要求; 是. 环境准 入负面 清单; 经对照《市场准入负面清单（2025年本）》，本项目不属于负面清单中禁止事项；本项目不属于《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》中禁止建设类项目，未列入长江经济带发展负面清单；对照《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》，本项目（C3525模具制造）不属于“两高”项目；本项目不属于《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》中所列的限制类、淘汰类及禁止类项目，对照《环境保护综合名录（2021年版）》，本项目主要从事模具制造，本项目内容不属于名录中“高污染、高环境风险”产品目录中的产品。因此本项目符合环境准入负面清单相关要求。; 是. 对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）、《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号）文件，本项目与太湖流域、长江流域重点管控要求的对照情况见下表： 表1-3 江苏省生态环境准入清单 环境管控单元名称; 生态环境准入清单; 对照分析. 太湖流域; 空间布局约束：在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。; 本项目位于太湖流域三级保护区，不排放含氮、磷生产废水，不属于禁止的企业和项目。. 污染物排放管控：城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 不属于上述工业. 环境风险防控：1.运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。2.禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。3.加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 不涉及. 资源开发效率要求：1.太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。2.2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; 相符. 长江流域; 1.始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2.加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目：禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4.强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5.禁止新建独立焦化项目。; 本项目为模具制造项目，位于常州市武进区洛阳镇虎臣路28号，不在长江沿江1公里范围内。不涉及基本农田占用问题，不涉及新建港口及过江干线项目，不属于焦化项目。. 1.根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。2.全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 目前，本项目处于环评编制阶段，在环评审批前将严格落实主要污染物排放总量指标控制制度，取得主要污染物排放总量的控制指标和平衡方案，故符合文件要求 。. 1.防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2.加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目为模具制造项目，位于常州市武进区洛阳镇虎臣路28号，不在长江沿江1公里范围内。在生产过程中将制定企业突发环境风险事故应急预案，加强日常应急演练。. 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求; 本项目为模具制造项目，位于常州市武进区洛阳镇虎臣路28号，不在长江沿江1公里范围内。不涉及缩减长江干支流自然岸线。. 对照《常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（常环[2020]95号）及常州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）中常州市环境管控单元名录，本项目位于洛阳镇，所在区域为一般管控单元，具体对照分析如下。 表1-4 生态环境准入清单相符性分析一览表 类型; 环境管控单元名称; 要求; 相符性分析; 相符性判断. 空间布局约束; 洛阳镇; （1）各类开发建设活动应符合常州市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划等相关要求。 （2）禁止引入列入《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业。 （3）禁止引入不符合《江苏省太湖流域水污染防治条例》要求的项目。 （4）不得新建、改建、扩建印染项目。 （5）禁养区范围内禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。; 经对照，本项目符合常州市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划等相关要求，不属于淘汰类项目，本项目生活污水接管污水处理厂，无生产废水产生，符合《江苏省太湖流域水污染防治条例》要求；本项目不属于养殖、印染项目; 相符. 污染物排放管控; 洛阳镇; （1）落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 （2）进一步开展管网排查，提升污水收集效率。强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。 （3）加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。; 本项目排放的污染物能够在区域内进行平衡，项目产生的污染物均经有效处理措施处理后排放。本项目生活污水接管污水处理厂处理，总量于污水处理厂中平衡。; 相符. 环境风险防控; 洛阳镇; （1）加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。 （2）合理布局商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。; （1）企业后期拟编制环境风险事故应急预案及风险评估并至行政管理部门进行备案； （2）本项目废气均经有效处理后达标排放，噪声经采取隔声、减振等措施后达标排放。; 相符. 资源开发效率要求; 洛阳镇; （1）大力倡导使用清洁能源。 （2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。 （3）禁止销售使用燃料为“III类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。; （1）本项目使用电、水为生产能源； （2）本项目废气喷淋用水循环使用，定期更换处置。水资源回用率高。; 相符. 综上所述，本项目符合当地空间布局约束要求，不降低项目周边环境质量底线，不超出当地资源利用上线，不在环境准入负面清单中。本项目符合“三线一单”的要求。 - 5、对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号），分析如下： 表1-5 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》对照分析 文件要求; 对照分析. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目不属于该类型项目. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区岸线和河段范围内，符合文件要求。. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源地的一级、二级保护区的岸线和河段范围内，距离最近的生态空间管控区太湖（武进区）重要保护区4.14km。. 禁止在国家规定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重要战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及人民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 对照《江苏省生态空间管控区域规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》，本项目不在《江苏省国家级生态保护红线规划》规定的国家级生态保护红线区域范围内，不在《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的国家级生态红线及生态空间管控区域范围内；项目占地范围不涉及生态保护红线和永久基本农田，不属于永久基本农田范围。因此，符合文件要求。. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 经对照，本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，亦不在国家湿地公园的岸线和河段范围。因此，符合文件要求。. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 经对照，本项目的建设不涉及长江流域河湖岸线，亦不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。因此，符合文件要求。. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目生活污水接管武南污水处理厂进行处理。因此，符合文件要求。. 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目属于模具制造项目，不涉及捕捞行为，因此，符合文件要求。. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 经对照，本项目不属于指南所列的尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库类型项目。. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目属于模具制造项目，不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。亦不属于石化、产能过剩等类型的项目，符合文件要求。. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。. 6、《常州市生态环境局关于建设项目的审批指导意见》（试行）相符性分析 表1-6 与《常州市市生态环境局关于建设项目的审批指导意见》对照分析 类别; 相关政策; 对照简析; 是否满足. 严格项目总量; 实施建设项目大气污染物总量负增长原则，即重点区域内建设项目使用大气污染物总量，原则上在重点区域范围内实施总量平衡，且必须实行总量2倍减量替代。; 常州市空气质量监测国控及省控站点3km范围内为重点区域。距离本项目较近的有“武进监测站”，相距为13.9km。因此，项目所在地不在重点区域内。; 是. 强化环评审批; 对重点区域内新上的大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗项目，审批部门对其环评文本应实施质量评估。; 项目所在地不在重点区域内。; 是. 推进减污降碳; 对重点区域内新上的涉及大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗建设项目的严格审批，区级审批部门审批前需向市生态环境局报备，审批部门方可出具审批文件。; 项目所在地不在重点区域内。; 是. - 《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号） 表1-7 与苏环办[2019]36号相符性分析 法律法规; 条例; 本项目情况; 相符性. 《建设项目环境保护管理条例》; 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; （1）本项目选址符合区域规划要求，本项目布局、规模均符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）项目所在地为环境空气质量不达标区，项目拟采取的措施满足现有环保要求；（3）本项目废气污染物经处理后均能够实现达标排放；生活污水接管武南污水处理厂处理；（4）企业出具说明，明确本报告中的基础资料数据真实有效。; 符合. 《农用地土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部农业部令第46号）; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，相关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 本项目利用现有厂房进行建设，不新增用地。; 符合. 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）; 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本项目拟在环境影响评价文件审批前，取得主要污染物排放总量指标。; 符合. 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）; （1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; （1）经对照，本项目符合规划要求。（2）项目所在地区为不达标区，本次项目采取的措施满足区域环境质量改善目标管理要求，不会降低周围环境空气质量。; 符合. 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发〔2018〕24号）; 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。; 本项目属于模具制造项目，不属于化工项目，符合文件要求。; 符合. 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1 号）; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 本项目不在生态保护红线范围内; 符合. 8、与太湖水污染防治文件的相符性分析 （1）根据《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）规定： 第二十八条禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。 第二十九条新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 第三十条太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 本项目从事模具制造行业，不排放含氮、磷元素生产废水。不属于《太湖流域管理条例》禁止建设项目。 （2）与《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年）相符性 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年）规定，在太湖流域一、二、三级保护区内禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外。 第四十五条 太湖流域二级保护区禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模； （四）法律、法规禁止的其他行为。 本项目位于太湖流域三级保护区内，不排放生产废水，不属于化工、医药生产项目，本项目生活污水接管进武南污水处理厂处理，不单独设置排污口，满足太湖流域三级保护区要求。 （3）与《国家发展改革委等部门关于印发太湖流域水环境综合治理总体方案的通知》（发改地区【2022】959号）相符性分析 “第三章 大力推进污染防治 第一节 深化工业污染治理 督促企业依法持证排污、按证排污，严格落实总磷许可排放浓度和许可排放量要求。持续强化涉水行业污染整治，基于水生态环境质量改善需要，大力推进印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品（啤酒、味精）等重点行业企业废水深度治理。实施工业园区限值限量管理，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动园区生产废水应纳尽纳。推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理，鼓励有条件的园区实施化工企业废水分类收集、分质处理、一企一管、明管输送、实时监测。 本项目从事模具制造，位于太湖流域三级保护区内，生活污水接管进武南污水处理厂处理，厂区已实现雨污分流。因此本项目符合《国家发展改革委等部门关于印发太湖流域水环境综合治理总体方案的通知》（发改地区【2022】959号）相关要求。 - 9、与环保政策法规相符性分析 （1）与《江苏省大气污染防治条例》（2018年11月23日）、《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（2018年5月1日）、《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）、《省委省政府印发关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、《常州市生态文明建设十大专项行动方案》（常政办发〔2022〕32号）、《2023年常州市生态文明建设工作方案》（常政发〔2023〕23号）、《关于印发〈江苏省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染防治攻坚战行动实施方案〉的通知》（苏环办〔2023〕35号）、《省政府关于印发江苏省空气质量持续改善行动谋划实施方案的通知》（苏政发〔2024〕53号）的相符性分析。 表1-8 与大气污染防治相关文件对照分析 名称; 相关要求; 本项目情况; 是否相符. 《江苏省大气污染防治条例（2015年本）（2018年二次修正）》; 第三十九条：产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用；造船等无法在密闭空间进行的生产经营活动，应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 本项目不属于“两高”项目，不属于化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等重点行业领域。同时，本项目采用电作为生产能源。项目各类废气均得到有效收集处理，从源头控制、过程管理、末端治理等方面严格落实VOCs相关政策要求，如下： ①源头控制措施：本项目使用的无机粘合剂，不含挥发性有机物，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）限值要求。水基涂料满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中表1—防火涂料挥发性有机物限值（≤80g/L）要求。 ②过程管理：项目废气产生源强点位均配套了相适应的废气收集装置，包括集气罩等。各股有机废气捕集效率可达90%及以上。③治理措施：项目有机废气收集后通过配套的“袋式除尘+酸喷淋+除雾器+两级活性炭吸附”处理，有机废气处理效率可达90%以上。; 相符. 《江苏省挥发性有机物污染防治管 理办法》（省令第119号）; 第十九条：产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体 废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 相符. 《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》; …… （七）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。…… （十二）着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。完善挥发性有机物监测技术和排放量计算方法，在相关条件成熟后，研究适时将挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。到2025年，挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制，实现细颗粒物和臭氧协同控制。; 相符. 《省委省政府印发关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》; …… （六）坚决遏制“两高”项目盲目发展。对不符合要求的“两高”项目，坚决停批停建。对大气环境质量未达标的地区，实施更加严格的污染物总量控制。…… （十一）着力打好臭氧污染防治攻坚战。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，实施原辅材料和产品源头替代工程。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。到2025年，挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。; 相符. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）; 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 相符. 《关于印发〈江苏省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染防治攻坚战行动实施方案〉的通知》（苏环办〔2023〕35号）; 1、加快实施低VOCs含量原辅材料替代。完善源头替代的激励性机制，按“可替尽替、应代尽代”的原则，加快制定溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂低VOCs含量原辅材料替代计划。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。推动现有高VOCs 含量产品生产企业升级转型，提高水性、高固体分、无溶剂、辐射固化、粉末等低VOCs含量产品的比重，沿江地区、重点企业加大使用比例。全面推进汽车整车制造底漆、中涂、色漆使用低VOCs含量涂料；在木质家具、汽车零部件、 工程机械、钢结构、船舶制造等工业涂装、包装印刷和电子等行业技术成熟的工艺环节中，大力推广使用低VOCs含量涂料。在房屋建筑和市政工程中，全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。 2、开展简易低效VOCs治理设施提升整治。分析治理技术、处理能力与VOCs废气排放特征、组分等匹配性，对采用单一低温等离子、光催化、光氧化、水喷淋等简单低效治理设施的企业，按要求推进升级改造，确保稳定达标排放。对采用活性炭吸附装置的企业，要结合入户核查工作，建立管理台账，定期检查企业治理设施是否正常运行、活性炭等耗材是否及时更换等。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制，对于收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率≥2千克/小时的车间或生产设施，确保排放浓度稳定达标，去除效率不低于80%，有行业排放标准的按相关规定执行。 3、强化VOCs无组织排放整治。全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，对达不到相关标准要求的开展整治。推动解决石化、化工、仓储、制药、农药等行业重点治理储罐配件失效、装载和 污水处理密闭收集效果差、装置区废水预处理池及废水储罐废气未收集、LDAR不符合标准规范等问题；推动解决焦化行业重点治理酚氰废水处理未密闭、煤气管线及焦炉等装置泄漏问题；推动解决工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存环节未密闭等问题。无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，宜在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施。组织开展汽修行业专项检查，依法依规整治“散乱污”现象，对未在密闭空间或设备中进行喷涂作业、喷涂废气处理设施简陋低效的，在确保安全的前提下，推进限期整改。; 相符. 《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）; （四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 相符. 加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。; 相符. 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。; 相符. 10、与清洁原料替代相符性分析 与《关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知》（苏大气办[2021]2号）、《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（常污防攻坚指办[2021]32号）相符性分析 “（一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，分阶段推进3130家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物VOCs含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。 经表2-4进行对照结果，本项目使用的水基涂料为无机水基涂料，不涉及VOCs，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中表1—防火涂料挥发性有机物限值（≤80g/L）要求；使用的粘合剂为无机材料胶，不涉及VOCs物料，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表2，属其他类≤50g/L；因此，本项目使用胶水、涂料VOCs含量均符合《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（常污防攻坚指办[2021]32号）要求。 - 12、与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）相符性分析 表1-9 与环环评〔2025〕28号相符性分析 要求板块; 要求; 本项目情况; 相符性. 一、突出管理重点; 重点关注重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）附件中已发布环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物。重点关注石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目，在建设项目环评工作中做好上述新污染物识别，涉及上述新污染物的，执行本意见要求；不涉及新污染物的，无需开展相关工作。; 本项目不属于石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业范围。本项目生产过程中涉及甲醛污染物; 相符. 二、禁止审批不符合新污染物管控要求的建设项目; 各级环评审批部门在受理和审批建设项目环评文件时，应落实重点管控新污染物清单、产业结构调整指导目录、《斯德哥尔摩公约》、生态环境分区管控方案和项目所在园区规划环评等有关管控要求。对照不予审批环评的项目类别（见附表），严格审核建设项目原辅材料和产品，对于以禁止生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的建设项目，依法不予审批。; 本项目不属于不予审批环评的项目类别; 相符. 三、加强重点行业涉新污染物建设项目环评; （一）优化原料、工艺和治理措施，从源头减少新污染物产生。建设项目应尽可能开发、使用低毒低害和无毒无害原料，减少产品中有毒有害物质含量；应采用清洁的生产工艺，提高资源利用率，从源头避免或削减新污染物产生。强化治理措施，已有污染防治技术的新污染物，应采取可行污染防治技术，加大治理力度，减轻新污染物排放对环境的影响。鼓励建设项目开展有毒有害化学物质绿色替代、新污染物减排以及污水污泥、废液废渣中新污染物治理等技术示范。; 本项目甲醛采用可行处理措施处理后排放; 相符. 核算新污染物产排污情况。环评文件应给出所有列入重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录和优先控制化学品名录的化学物质生产或使用的数量、品种、用途，涉及化学反应的，分析主副反应中新污染物的迁移转化情况；将涉及的新污染物纳入评价因子；核算各环节新污染物的产生和排放情况。改建、扩建项目还应梳理现有工程新污染物排放情况，鼓励采用靶向及非靶向检测技术对废水、废气及废渣中的新污染物进行筛查。; 本项目属于迁建项目，本次报告对甲醛的产生进行了物料平衡分析; 相符. 三）对已发布污染物排放标准的新污染物严格排放达标要求。新建项目产生并排放已有排放标准新污染物的，应采取措施确保排放达标。涉及新污染物排放的改建、扩建项目，应对现有项目废气、废水排放口新污染物排放情况进行监测，对排放不能达标的，应提出整改措施。对涉及新污染物的生产、贮存、运输、处置等装置、设备设施及场所，应按相关国家标准提出防腐蚀、防渗漏、防扬散等土壤和地下水污染防治措施。; 经分析，本项目甲醛能够实现达标排放，厂区车间内实行分区防渗措施要求; 相符. （四）对环境质量标准规定的新污染物做好环境质量现状和影响评价。建设项目现状评价因子和预测评价因子筛选应考虑涉及的新污染物，充分利用国家和地方新污染物环境监测试点成果，收集评价范围内和建设项目相关的新污染物环境质量历史监测资料（包括环境空气、周边地表水体及相应底泥/沉积物、土壤和地下水、周边海域海水及沉积物/生物体等），没有相关监测数据的，进行补充监测。对环境质量标准规定的新污染物，根据相关环境质量标准进行现状评价，环境质量标准未规定但已有环境监测方法标准的，应给出监测值。将相应已有环境质量标准的新污染物纳入环境影响预测因子并预测评价其环境影响。; 本次项目已结合建设项目环境影响报告表编制技术指南要求甲醛等环境质量进行监测; 相符. （五）强化新污染物排放情况跟踪监测。应在涉及新污染物的建设项目环评文件中，明确提出将相应的新污染物纳入监测计划要求；对既未发布污染物排放标准，也无污染防治技术，但已有环境监测方法标准的新污染物，应加强日常监控和监测，掌握新污染物排放情况。将周边环境的相应新污染物监测纳入环境监测计划，做好跟踪监测。; 本项目对甲醛提出了相应的监测计划要求; 相符. （六）提出新化学物质环境管理登记要求。对照《中国现有化学物质名录》，原辅材料或产品属于新化学物质的，或将实施新用途环境管理的现有化学物质，用于允许用途以外的其他工业用途的，应在环评文件中提出按相关规定办理新化学物质环境管理登记的要求。; 本项目不使用《中国现有化学物质名录》中规定的纯化学物质，仅树脂中含有微量游离甲醛。; 相符. 四、将新污染物管控要求依法纳入排污许可管理; 生态环境部门依法核发排污许可证时，石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业应按照排污许可证申请与核发技术规范，载明排放标准中规定的新污染物排放限值和自行监测要求；按照环评文件及批复，载明新污染物控制措施要求。生态环境部门应当按排污许可证规定，对新污染物管控要求落实情况开展执法监管。; 本项目将依法申领排污许可证，按照按照排污许可证申请与核发技术规范，载明排放标准中规定的新污染物排放限值和自行监测要求; 相符. - 13、与行业相关政策相符性分析 本项目生产的模具为配套铸造行业使用的模具，该项目制芯等环节废气治理要求应按照铸造行业中相关工序的环保要求执行。 - （1）与《江苏省铸造行业大气污染综合治理方案》相符性分析 表1-10 与《江苏省铸造行业大气污染综合治理方案》相符性分析 要求版块; 要求; 本项目情况; 相符性. 1、有组织排放控制要求; ....加砂和制芯设备.....的颗粒物浓度小时均值不高于30毫克/立方米。; 经预测，本项目制芯工序颗粒物排放浓度不高于30毫克/立方米; 相符. 2.VOCs无组织排放控制要求; 1.颗粒物无组织排放控制要求。企业厂区内颗粒物无组织排放1小时平均浓度值不高于5毫克/立方米。物料储存：煤粉、膨润土等粉状物料和硅砂应袋装或罐装，并储存于封闭储库或半封闭料场（堆棚）中。生铁、....物料转移和输送：粉状、粒状等易散发粉尘的物料厂内转移、输送过程，应封闭；转移、输送、装卸过程中产尘点应采取集气除尘措施，或喷淋（雾）等抑尘措施；除尘器卸灰口应采取遮挡等抑尘措施，除尘灰不得直接卸落到地面；除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输；厂区道路应硬化，并采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁。造型、制芯、浇注工序产尘点应安装集气罩并配备除尘设施，或采取喷淋（雾）等抑尘措施。......未在封闭空间内操作的，应采用固定式、移动式集气设备并配备除尘设施。车间外不得有可见烟粉尘外逸。 2.VOCs无组织排放控制要求。.....VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储库中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗的专用场地；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；转移VOCs物料时，应采用密闭容器。.....; 1、本项目严格执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中相关限制要求。覆膜砂等均为吨袋装，生产时直接由吨袋下方专门预留的下料口与生产设备进料口连接，除尘器卸灰口采取遮挡板抑尘措施，厂区道路内均硬化处理。制芯等产尘点均安装了集气罩进行粉尘收集。 2、本项目严格执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中相关限值要求。VOCs物料均储存于密闭的容器中，位于化学品中间库。盛装VOCs物料的容器在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。; 相符. - （2）与《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）的相符性分析 - 表1-11 与《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）对照分析 类别; 具体条款; 对照简析; 相符性. 有组织排放控制要求; ①车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3kg/h的，VOCs处理设施的处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h的，VOCs处理设施的处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外； ②除移动式除尘设备外，其他车间或生产设施排气筒高度不低于15m，具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; ①项目制芯废气采用下砂口气罩及制芯区集气罩方式收集，项目废气均得到有效收集；收集后的废气采取“袋式除尘器+酸喷淋+除雾器+两级活性炭吸附”处理，颗粒物去除效率可达96%，有机废气去除效率不低于90%； ②项目排气筒高度均不低于15m，满足排放高度要求。; 相符. 物料转移和输送; ①粉状、粒状等易散发粉尘的物料厂内转移、输送过程，应封闭或采取覆盖等抑尘措施；转移、输送、装卸过程中产尘点应采取集气除尘措施，或喷淋（雾）等抑尘措施； ②除尘器卸灰口应采取遮挡等抑尘措施，除尘灰不得直接卸落到地面。除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输； ③厂区道路应硬化，并采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁; ①本项目覆膜砂等制芯物料外购料均采用吨袋进行包装、暂存，产尘点均设置集气除尘措施 ②除尘器卸灰口采取遮挡等抑尘措施，除尘灰采取袋装收集、存放和运输； ③厂区道路全部硬化，并采取定期干式清扫、洒水等措施，抑制扬尘。; 相符. VOCs 无组织排放控制措施; VOCs物料的储存、转移; ①涂料、树脂、固化剂、稀释剂、清洗剂等VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储库中； ②盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。转移VOCs物料时，应采用密闭容器； ③VOCs 物料储库应满足密闭空间的要求; 本项目不采用高VOCs含量的原辅料，脱模剂、修补膏及三乙胺等物料均为密封保存，并储存于液态物料库中；所有危险废物均严格包装后暂存在危废暂存间内。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 常州泽庆模具科技有限公司成立于2021年12月15日，位于江苏省常州市武进区洛阳镇虎臣路28号，经营范围：从事模具制造、模具销售。 企业原位于武进区洛阳镇民丰村喻家头46号，其《常州泽庆模具科技有限公司年产100万套砂芯模具项目环境影响评价报告表》于2022年6月23日取得常州市生态环境局批复文件（常武环审〔2022】214号），企业取得批复文件后，在项目建设、设备调试期间由于房东武进区洛阳星炜鑫机械设备厂突发计划售卖厂房（厂房如果完成过户将不再出租给泽庆模具），因此常州泽庆模具科技有限公司取得批复后未能够正式投入生产，在此期间泽庆模具未能够达成组织环境保护“三同时”竣工验收工作的条件，目前常州泽庆模具科技有限公司原厂址设备均已拆除。 根据以上情况并结合实际情况，企业拟投资600万元，租赁常州市金臣纸塑包装材料厂（常州市武进区洛阳镇虎臣路28号）厂房2200平方米，搬迁并购置垂直射芯机、水平射芯机、冷芯盒制芯一体机等设备44台（套），搬迁项目建成后，形成年产120万套砂芯模具。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）的规定，本项目须进行环境影响评价，以便从环保角度论证项目建设的可行性。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目为模具制造，属于“70.··化工、木材、非金属加工专用设备制造352；··”中的“其他”，确定为环境影响报告表。受常州泽庆模具科技有限公司的委托，常州观复环境科技有限公司承担了本项目环境影响报告表的编制工作。 1、产品方案 项目建成后企业产品方案见表2-1。 表2-1 项目建成后企业产品方案 序号; 主体工程名称; 产品名称; 产品规格; 设计能力（万套/年）; 年运营时数（h）. 迁建前; 迁建后; 增减量. 1; 热制芯生产线; 砂芯模具; 热制芯模具; 根据需求定制，模具为精密铸件使用，下游客户使用砂铁比约1:1.4~1:1.6; 100; 100; 0; 6000. 3; 冷芯盒制芯生产线; 冷芯盒模具; 0; 20; +20. 合计; 100; 120; +20. 注：原厂址设备均已拆除，停止调试，不涉及生产行为。 2、建设项目主要原辅材料 拟建项目生产所需原辅材料见表2-2。 表2-2 主要原辅材料一览表 序号; 工序; 物料名称; 形态; 规格/成分; 单位; 年用量; 最大 储存量; 储存 方式; 储存场地; 来源; 运输. 1; 热制芯工序; 覆膜砂; 固态; 原砂（石英砂）97.5%、酚醛树脂2.0%（游离甲醛≤0.2%、游离苯酚≤0.1%）、乌托洛品0.3%、硬脂酸钙0.2%; t; 6000; 200; 吨袋; 原料库; 国内 采购; 汽车. 2; 脱模剂; 液态; 表面活性剂（十二烷基苯磺酸钠）10%、离子软化水60%、脂肪酸（18酸）8%、改性硅油5%、硅树脂17%; t; 3; 0.2; 20kg/桶; 液态物料库. 3; 冷芯盒制芯工序; 碱性酚醛树脂; 液态; 游离甲醛≤0.3%、游离苯酚≤0.1%; t; 24; 0.6; 200kg/桶; 液态物料库. 4; 二异氰酸酯; 液态; 二苯基甲烷二异氰酸酯; t; 9.6; 0.25; 250kg/桶; 当地采购. 5; 三乙胺; 固态; 三乙胺; t; 0.42; 0.05; 25kg/桶; 国内 采购. 6; 原砂; 固态; 石英砂; t; 1200; 80; 吨袋; 原料库. 7; 模具处理; 水基涂料; 液态; 锆石30-50%、石墨1~10%、矿物质1~10%、水30~68%; t; 6; 0.4; 200kg/桶; 液态物料库. 8; 砂芯修补膏; 浆状; 硅酸锆40-60%、专利粘土1-5%、合成树脂<10%、工业酒精10-15%、石墨5-10%; t; 1; 0.05; 2.5kg/袋; 原料库. 9; 耐火粘结剂; 浆状; 石英粉10-20%、高岭土10-20%、偏硅酸钠20-30%、偏硅酸钾5-10%、磷酸钠0-5%、水10-30%; t; 3; 0.2; 40kg/桶; 原料库. 10; 环保; 稀硫酸; 液态; 68%; t; 0.3; 0.05; 50kg/桶; 液态物料库. 表2-3 原辅材料理化性质表 原料名称; 名称/分子式; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性理性. 二氧化硅（石英砂）; SiO2; 透明无味的晶体或无定形粉末，分子量60.09，相对密度（水=1）：2.2（无定形），熔点：1710（℃），沸点：2230（℃），饱和蒸汽压：1.33kpa（1732℃），不溶于水、酸，溶于氢氟酸; 不燃; 无资料. 苯酚; C6H5OH; 是具有特殊气味的无色针状晶体，分子量为94.111，密度：1.071g/cm3，熔点：43℃，沸点：181.9℃，闪点：72.5℃，微溶于冷水，可混溶于乙醇、醚、氯仿、甘油。; 可燃; LD50：317mg/kg（大鼠经口）；270mg/kg（小鼠经口）. 甲醛; CH2O; 无色气体，分子量为30.03，密度：0.815g/cm3，熔点：-92℃，沸点：-19.5℃，闪点：32℃。; 易燃; LD50：800mg/kg（大鼠经口），2700mg/kg（兔经皮）；LC50：590mg/m3（大鼠吸入）. 硅酸锆; ZrSiO4; 灰色粉末，分子量183.31，相对密度（水=1）：4.56，熔点：2550（℃），不溶于水、酸溶液和碱溶液; 不燃; 粉尘刺激眼睛、皮肤和呼吸系统；高浓度或长时间接触可引起肺和皮肤疾病患者. 硅油; /; 硅油一般是无色（或淡黄色）、无味、无毒、不易挥发的液体。密度0.93g/m3，易溶于苯、甲苯、二甲苯、乙醚和氯代烷烃。; 不易燃; 无毒. 无水乙醇; C2H6O; 分子量：46.07，熔点-114.1℃，沸点78.3℃；蒸汽压：5.33kPa（19℃），闪点12℃；无色液体，有酒香，与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂; 易燃; 属微毒类，LD507060mg/kg（兔经口）；7340mg/kg（兔经皮）；LC5037620mg/m3，10小时（大鼠吸入）. 酚醛树脂; /; 黄色、透明、无定形块状物质，因含有游离酚而呈微红色，分解温度在280℃左右; 易燃; LD50＞8000mg/kg（大鼠经口）；LD50＞8000mg/kg（兔经皮）. 硬脂酸钙; C36H70CaO4; 白色粉末，不溶于水; 可燃; /. 乌洛托品; C6H12N4; 白色吸湿性结晶粉末或无色有光泽的菱形结晶体; 易燃; LD50：9200mg/kg（大鼠静脉）；569mg/kg（小鼠经口）. 十二烷基苯磺酸钠; C18H29NaO3S; 分子量：348.476，密度1.02g/cm3；为白色或淡黄色粉状或片状固体，难挥发，易溶于水，溶于水而成半透明溶液。; 不燃; LD50：1260mg/kg（大鼠经口）. 硬脂酸; C18H36O2; 纯品为带有光泽的白色柔软小片。相对密度0.9408（20℃），熔点69~70℃，沸点383℃，折射率1.4299(80℃），工业品为白色或微黄色颗粒状，极微溶于冷水，易溶于苯、甲苯、氯仿、四氯化碳、二硫化碳、乙酸戊酯等，也溶于乙醇、丙酮。; 不燃; /. 二苯基甲烷二异氰酸酯; C15H10N2O2; MDI是一种无色或浅黄色固体，可溶于氯化烃、芳烃等有机溶剂，密度1.19（50℃）、熔点36～39℃。; 可燃; LD50：2000-4000mg/kg. 三乙胺; C6H15N; 分子量：101.19，密度0.728g/cm3；无色油状液体，微溶于水，水溶液呈碱性。溶于乙醇、乙醚、丙酮等多数有机溶剂; 易燃; LD50：460mg/kg（大鼠经口）. 偏硅酸钠; Na2SiO3; 分子量：122.063，密度2.4g/cm3；为白色颗粒，易溶于水，溶于稀氢氧化钠溶液，不溶于乙醇和酸; 不燃; LD50：1280mg/kg（大鼠经口）. 硅酸钾; K2SiO3; 分子量：154.28，无色或微黄色半透明至透明玻璃状物。; 不燃; LD50：1000mg/kg（大鼠经口）. 磷酸钠; Na3PO4; 分子量：163.94，密度2.53g/cm3；为白色结晶粉末，溶于水，不溶于醇; 不燃; LD50：1580mg/kg（大鼠经口）. 稀硫酸; H2SO4; 分子量：98，密度1.83g/cm3；无色透明油状液体，无臭。; 不燃; LD50:2140mg/kg（大鼠经口）；LC50:510mg/m3/2h（大鼠吸入）. |
| --- | --- |

|  | - （1）水基涂料、耐火粘结剂合规性分析 表2-4 涂料、耐火粘结剂挥发性有机物含量情况表 原料; VOCs含量（%）; 限制要求; 相符性. 水基涂料; 根据供应商提供的MSDS，本项目使用的为无机水基涂料，不涉及VOCs含量物质; 水基涂料主要作用体现在耐高温，因此对照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中表1—防火涂料挥发性有机物限值（≤80g/L）; 满足. 耐火粘合剂; 根据其MSDS文件，耐火粘结剂使用的为无机材料，VOCs的含量为0; 经对照《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表2，属其他类≤50g/L; 满足. 经表2-4进行对照结果，本项目使用的水基涂料VOCs含量能够满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。本项目使用的耐火粘合剂VOCs含量能够满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）相关要求。 - 3、主要生产设备 本项目设备情况如下表所示。 表2-5 本项目迁建前后生产设备一览表 序号; 工序; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 迁建前; 迁建后; 变化量. 1; 热制芯; 垂直射芯机; 8612、8620等; 20; 22; +2; 部分搬迁，部分新增. 2; 水平射芯机; Z600-400Y; 2; 8; +6. 3; 冷芯盒制芯; 冷芯盒制芯一体机; 20~40L; 0; 3; +3; 新增. 4; 浸涂料; 电烘箱; 6m*2.5m*2.2m; 0; 2; +2; 新增. 5; 台车式电烘箱; 2.2m*1.25m*1.8m; 1; 0; -1; 淘汰. 6; 通过式表干炉; 定制; 3; 0; -3; 淘汰. 7; 浸涂料线; /; 3; 5; +2; 部分搬迁，部分新增. 8; 公辅设备; 空压机; DSD-45VS+; 2; 2; 0; 搬迁. 9; 加料平台; 100米*4米*3米; 0; 1; +1; 新增. 10; 环保设备; 废气处理装置; 由原本袋式除尘+水喷淋+二级活性炭提升改造为袋式除尘+酸喷淋+除雾器+二级活性炭; 1; 1; 0; 技术提升. - 4、公用及辅助工程 表2-6 本项目公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程所在构筑物; 生产车间; 建筑面积：2200m2; 主要布置热制芯、冷芯盒制芯、涂料浸涂及烘干. 储运工程; 原料区; 于生产车间划分300m2; 用于暂存覆膜砂、原砂、砂芯修补膏 耐火粘结剂. 液态物料库; 于生产车间划分40m2; 用于暂存脱模剂、碱性酚醛树脂、二异氰酸酯、三乙胺、水基涂料. 成品区; 于生产车间划分200m2; 位于生产车间西南侧，用于暂存模具. 公用工程; 给水; 自来水; 1382t/a; 依托现有给水管网. 排水; 生活污水; 720t/a; 依托现有污水管网接管至武南污水处理厂. 供电; 45万KW·h/a; 依托现有供电系统. 环保工程; 废气处理（制芯废气处理系统）; 脉冲袋式除尘器+酸喷淋+除雾器+二级活性炭吸附装置+16000m3/h; 制芯废气（含修补、粘结废气）经下砂口、射芯口、冷芯盒模具口管道收集后进入脉冲袋式除尘器+酸喷淋+除雾器+二级活性炭吸附设施处理后通过一根15m高排气筒（DA001）有组织排放. 噪声污染防治措施; 合理布局、高噪声设备基础减振、加强隔声等. 固废收集; 一般固废堆场; 50m2; 于生产车间内划分，用于暂存废砂（含不合格品）、除尘灰、废布袋等. 危险废物仓库; 20m2; 于生产车间内划分，用于暂存危险废物. 地下水、土壤污染防治措施; 液态物料库、事故应急池、流涂区、制芯生产区、危险废物仓库地面按照重点防渗要求设置，其余生产区域按照一般防渗要求设置. 依托工程; （1）供电：本项目依托厂区内现有的供电、配电系统，不改变现有供配电系统。 （2）给水：本项目依托厂区内现有自来水给水系统。 （3）排水：目前租赁厂区已设置雨污分流，污水管网尾端已设置化粪池一座；厂区内雨水管网为DN500。厂区内目前暂未设置事故应急池及雨水排口截流阀。本项目依托厂区内现有污水收集管网，员工日常生活污水接入厂区污水管网进武南污水处理厂处理；为便于区别环保责任，企业生活污水在接入厂区已有污水管网前应设置一个采样口，并单独装表计量。雨水经厂区内雨水管网收集后排入市政雨水管网。. 7.水平衡 本项目用水环节主要为员工生活用水、酸喷淋用水、洒水降尘用水、水基涂料配比用水。 （1）生活用水 本项目新增劳动定员30人，厂内已设食堂。办公生活用水量按照100L/（人·d）计算，本项目年工作300天，用水量约900t/a，生活污水排放系数取0.8，则生活污水产生量为720m3/a。 - （2）酸喷淋用水 本项目废气设施酸喷淋设施设计循环水量为64m3/h，循环过程中水会有微量跟随废气损耗，过程中由水位计控制水阀自动添加，损耗以循环水量0.1%计（循环水量为384000m3），则酸喷淋过程中水损耗量为384m3/a。酸喷淋水水箱水量为2m3，每半年需更换一次底部沉积水（约50%），则全年需更换用水2m3。 （3）洒水降尘用水 本项目生产车间定期采用人工洒水方式进行降尘，企业2200m2生产车间每天降尘需使用新水220L，则本项目降尘用水约66m3/a。 - （4）水基涂料配比用水 本项目水基涂料和水按1:5进行配比后使用，本项目预计水基涂料用量为6t/a，则配比需用水30m3/a，该部分水在涂料烘干过程中全部损耗。 （5）其他说明 本项目车间地面一般仅涉及粉尘沉淀，故地面清洁内容为采用干式吸尘器对地面降尘进行收集，不产生地面清洗废水。 图2-1 本项目水平衡图 - 7、特征因子平衡 平衡依据：有机污染物主要来源于原料本身残留溶剂、树脂等原料遇高温分解而来，本次根据工程分析数据进行平衡 - 本项目特征因子平衡分析见下图： 图2-2 特征因子平衡图 9、厂区布置及周边环境状况 （1）车间平面布置 生产车间北侧西往东向依次主要设置热制芯生产线、冷芯盒制芯线。中部为中转区、原料区、南侧西往东向为成品区、液态物料库、危险废物仓库、浸涂烘干线，本项目车间具体平面布局详见附图3。 - （2）周边环境状况 本项目位于常州市武进区洛阳镇虎臣路28号。根据现场踏勘结果，本项目厂区东侧为普威热处理、丰威能源科技有限公司，南侧为常州盈新包装材料有限公司、固多丰机械有限公司；西侧为S232省道，隔路为常州诺良机械科技有限公司。北侧为伊纳威特有限公司。距离本项目最近的敏感目标为北侧116米处的虎臣桥居民。本项目周边用地现状详见附图2。 10、员工及劳动制度 职工定员：本项目劳动定员30人。 生产制度：实行三班制，每班8h，年生产300天，年生产线运行6000h。 食宿条件：厂内不设宿舍、食堂。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目生产的产品为砂型模具，按照生产工艺类型主要分为热制芯砂型模具、冷制芯砂型模具，生产工艺流程详见下文。 （1）热制芯砂型模具生产工艺流程见下图： 图2-1 热制芯生产工艺流程图 - 热制芯砂芯模具生产工艺描述： - 制芯：将脱模剂刷在射芯机配套的模具内，然后将外购的覆膜砂从加料平台放入射芯机的料仓内（定制吨袋出料口与料仓接料口密封接口），借助空压机的作用，压缩空气顶起射芯机上的快速射砂阀薄膜，使压缩空气快速进入射砂筒进行射砂，使覆膜砂射入射芯机内的模具中，射芯机的金属芯盒在射砂前电加热至180~250℃，覆膜砂射入模具后，高温下固化成型，其中普通砂芯通过垂直射芯机造型，高难度砂芯通过水平射芯机造型。该工段有制芯废气G1-1产生。 - 脱模：制芯完成后，待自然降温至40℃左右，人工将模具内砂芯取出，取出过程中会带出少量的废砂料S1-1。 - 目检：人工检查砂芯表面是否有明显的不可修复的缺陷或不成型的砂芯，存在以上情况的为不合格品S1-2，合格品进入修模工序； - 修模：根据目检情况，需要修补的砂芯结合实际情况使用砂芯修补膏对模具表面坑洼进行修补，修补完成后在工位晾干，该工段有修补废气G1-2。 - 组芯：根据客户图纸需求，部分砂芯需在出厂前完成预组装，该过程使用粘接剂将砂芯按照图纸要求进行拼接粘合，该粘接剂属于无机粘接剂，不涉及粘接废气产生； - 浸涂料：修整完毕，为提升下游客户浇注产品质量，砂芯模具需通过浸涂料槽，将砂芯放入浸槽内，水基涂料和水按1:5进行配比，将修整后的工件吊入流涂池内，使锆石、石墨及其他矿物质等吸附在砂芯表面；本项目水基涂料的主要组分为锆石、石墨、矿物质及水，不含有机组分，生产过程中采用水进行配比，因此在浸涂料过程中无有机废气产生及排放。 - 电烘干：浸涂料后的产品放入电烘箱进行烘干水分，烘干温度120℃左右，烘干时间2分钟，将锆石、石墨及其他矿物质在砂芯表面形成耐火薄层，烘干后即为成品。本项目水基涂料的主要组分为锆石、石墨、矿物质及水，不含有机组分，生产过程中采用水进行配比，因此在电烘干过程中无有机废气产生及排放。 - （2）冷芯盒制芯工艺流程简述 图2-2 冷芯盒制芯生产工艺流程图 投料：本项目原砂包装方式为塑料吨袋进行包装，通过吊车将其导入投料口中，投料口呈现倒V型，投料过程中将呢绒袋放入投料口底部，减少粉尘产生，通过在投料口亦设置集气罩口，对产生的粉尘进行收集后处理。该过程产生G2-1 投料粉尘； 混料：将原砂通过气力输送的方式从料斗输送到冷芯线密闭混料机中进行混料，通过将酚醛树脂、二异氰酸酯通过自动计量仪器（原砂：碱性酚醛树脂：二异氰酸酯=1:0.02:0.008）一并进入到混料机中。混合均匀后通过气力输送到冷芯机中进行制芯，混料过程均为全封闭工作，但送料过程中保持压力平衡会涉及少量排气，过程涉及G2-2混料粉尘、G2-3混料有机废气； 冷盒制芯：完成混砂后，砂由密闭的混砂机气力输送入冷芯机。在常温0.6MPa下，冷芯机将砂射入模具型腔；同时三乙胺发生器向模具型腔内喷入三乙胺气体催化反应固化，按工艺要求时间停留后，制成冷芯，全过程电脑操控、密闭操作，整个芯腔可承受10MPa，不会因高压反应而导致废气逸出，冷芯模具制作完成后，三乙胺废气及冷制芯过程中产生的其他有机废气一并被密闭抽风系统抽出由管道进入废气装置，该过程产生G2-4 冷制芯废气； 脱模：排气完成后，人工将模具内砂芯取出，取出过程中会带出少量的废砂料S2-1； 目检：人工检查砂芯表面是否有明显的不可修复的缺陷或不成型的砂芯，存在以上情况的为不合格品S2-2，合格品进入修模工序； 修模：根据目检情况，需要修补的砂芯结合实际情况使用砂芯修补膏对模具表面坑洼进行修补，修补完成后在工位晾干，该工段有修补废气G2-5； 组芯：根据客户图纸需求，部分砂芯需在出厂前完成预组装，该过程使用粘接剂将砂芯按照图纸要求进行拼接粘合，该粘接剂属于无机粘接剂，不涉及粘接废气产生； - 浸涂料：修整完毕，为提升下游客户浇注产品质量，砂芯模具需通过浸涂料槽，将砂芯放入浸槽内，水基涂料和水按1:5进行配比，将修整后的工件吊入流涂池内，使锆石、石墨及其他矿物质等吸附在砂芯表面；本项目水基涂料的主要组分为锆石、石墨、矿物质及水，不含有机组分，生产过程中采用水进行配比，因此在浸涂料过程中无有机废气产生及排放。 电烘干：浸涂料后的产品放入电烘箱进行烘干水分，烘干温度120℃左右，烘干时间2分钟，将锆石、石墨及其他矿物质在砂芯表面形成耐火薄层，烘干后即为成品。本项目水基涂料的主要组分为锆石、石墨、矿物质及水，不含有机组分，生产过程中采用水进行配比，因此在电烘干过程中无有机废气产生及排放。 二、产污环节总结 由以上工艺流程及描述可见本项目涉及的产排污环节见下表： 表2-7 本项目涉及的产排污环节一览表 污染类型; 产线名称; 编号; 污染工段; 污染源名称; 污染物名称. 废气; 热制芯生产线; G1-1; 热制芯; 热制芯废气; 甲醛、氨气、臭气浓度、酚类、非甲烷总烃、颗粒物. G1-2; 修模; 修模废气; 非甲烷总烃. 固废; S1-1; 脱模; 废砂料; 废砂料. S1-2; 目检; 不合格品; 不合格品. 废气; 冷盒制芯生产线; G2-1; 投料; 投料粉尘; 颗粒物. G2-2; 混料; 混料粉尘; 颗粒物. G2-3; 混料; 混料有机废气; 甲醛、酚类、非甲烷总烃、臭气浓度. G2-4; 冷盒制芯; 冷盒制芯废气; 甲醛、酚类、非甲烷总烃、臭气浓度、三乙胺. G2-5; 修模; 修模废气; 非甲烷总烃. 固废; S2-1; 脱模; 废砂料; 废砂料. S2-2; 目检; 不合格品; 不合格品. 废气、固废等; 公辅、环保工程; S; 除尘设备; 除尘灰; 除尘灰. S; 除尘设备; 废布袋; 废布袋. S; 包装; 废包装品（不沾染有毒有害物质）; 废包装品（不沾染有毒有害物质）. S; 酸喷淋+除雾器; 喷淋废液; 喷淋废液. S; 二级活性炭吸附设备; 废活性炭; 废活性炭. S; 原料使用; 废包装品（沾染有毒有害物质）; 废包装品（沾染有毒有害物质）. /; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 一、原有项目情况介绍 - 1、原有项目环保手续履行情况 企业原位于武进区洛阳镇民丰村喻家头46号，其《常州泽庆模具科技有限公司年产100万套砂芯模具项目环境影响评价报告表》于2022年6月23日取得常州市生态环境局批复文件（常武环审〔2022】214号），企业取得批复文件后，在项目建设、设备调试期间由于房东武进区洛阳星炜鑫机械设备厂突发计划售卖厂房（厂房如果完成过户将不再出租给泽庆模具），因此常州泽庆模具科技有限公司取得批复后未能够正式投入生产，在此期间泽庆模具未能够达成组织环境保护“三同时”竣工验收工作的条件，目前常州泽庆模具科技有限公司原厂址设备均已拆除，停止调试。 鉴于以上情况，本次环评仅针对原环评对原有项目产排污及污染防治措施审批情况进行回顾分析。 - 2、原有项目产品、生产设备 现有项目产品方案及生产设备详见表2-1、2-5迁建前部分。 - 3、原有项目生产工艺介绍 企业原有项目仅申请了热制芯生产线，生产工艺与本项目热制芯生产工艺基本一致，本次项目不再赘述。 - 3、现有项目污染物实际排放总量核算 （1）废气 ①废气污染防治措施 制芯过程中产生的废气经布袋除尘+水喷淋+二级活性炭吸附装置吸附处理后通过15m高1#排气筒排放。 ②废气达标排放情况 企业原有项目取得批复后未能够正式投入生产，未进行排放监测。 ③废气审批排放量统计 根据原环评及批复文件，企业项目废气排放总量见下表。 表2-8 企业原有项目废气排放总量相符性对照表 排放形式; 对应污染物; 现有项目审批量t/a. 有组织; 颗粒物; 0.104. 挥发性有机物; 0.076. 甲醛; 0.05. 酚类; 0.025. 无组织; 颗粒物; 0.231. 挥发性有机物; 0.084. 甲醛; 0.056. 酚类; 0.028. - （2）废水 ①废水污染防治措施 生活污水经化粪池处理后接入武南污水处理厂处理达标后，最终排入武南河。 ②废水达标排放情况 企业原有项目取得批复后未能够正式投入生产，未进行排放监测。 ③排放量统计情况 根据原环评，企业原有项目废水审批排放量计算见下表： 表2-9 企业现有项目废水排放总量相符性对照表 污水种类; 污染指标; 手续审批情况. 排放量t/a; 排放方式. 生活污水; 污水量; 1200m3; 接管武南污水处理厂处理. 化学需氧量; 0.6. 悬浮物; 0.48. 氨氮; 0.036. 总氮; 0.072. 总磷; 0.005. - （3）噪声 ①噪声污染防治措施 对主要噪声设备采取消声、减振基础及厂房隔声等噪声污染防治措施。 ②噪声达标排放情况 企业原有项目取得批复后未能够正式投入生产，未进行噪声监测。 - （4）固体废物 根据原有项目环评及批复文件，固体废物产排情况见下表： 表2-10 固体废物产生及排放情况 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物类别; 废物代码; 预测 产生量（t/a）; 处置方式及去向. 边角料; 一般固废; 脱模; 固; 砂等; SW59; 900-001-S59; 2.5; 外售综合利用. 布袋收尘; 废气处理; 固; 砂等; SW59; 900-001-S59; 1.975. 包装材料; 危险废物; 原料包装; 固; 沾染原料的包装; HW49; 900-041-49; 0.242; 委托有资质单位处置. 废活性炭; 废气处理; 固; 活性炭、有机物; HW49; 900-039-49; 4.95. 喷淋废液; 废气处理; 液; 吸附有机物的废液; HW09; 900-007-09; 6.4. 生活垃圾; /; 生活办公; /; /; /; /; 7.5; 环卫部门清运. 4、以新带老措施方案 企业原有项目取得批复后未能够正式投入生产，不涉及以新带老措施。 企业已安装设备拆除过程应落实《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发【2014】66号）文中企业搬迁的各项要求。故无与本项目有关的原有环境问题。 二、本项目与厂区依托关系如下： （1）供电：本项目依托厂区内现有的供电、配电系统，不改变现有供配电系统。 （2）给水：本项目依托厂区内现有自来水给水系统。 （3）排水：目前租赁厂区已设置雨污分流，污水管网尾端设置化粪池一座；厂区内雨水管网为DN500。厂区内目前暂未设置事故应急池及雨水排口截流阀。本项目依托厂区内现有污水收集管网，员工日常生活污水接入厂区污水管网进武南污水处理厂处理；为便于区别环保责任，企业生活污水在接入厂区已有污水管网前应设置一个采样口，并单独装表计量。雨水经厂区内雨水管网收集后排入市政雨水管网。 （4）本项目主要污染为生活污水，制芯等过程产生的有机废气、氨气、颗粒物，固体废物，各项污染物达标排放及污染物治理措施建设、维护均由常州泽庆模具科技有限公司自行进行，与出租方不存在依托关系，由常州泽庆模具科技有限公司承担环保主体责任。 三、依托可行性 本项目依托出租方用电、雨水排水口及污水排水口，出租方常州市金臣纸塑包装材料厂目前已建成厂区雨污水分流管网、全厂区电网均已覆盖，因此本项目用电、排水均依托可行。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）常规污染物 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量报告或环境质量报告书中的数据或结论。 本次项目常规污染物无环境质量现状引用《2024年常州市生态环境状况公报》相关说明，常州市各评价因子数据见下表： 表3-1 2024年常州市环境空气质量现状一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 达标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 100; 达标. 日平均质量浓度; 5~15; 150; 100. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 100; 达标. 日平均质量浓度; 4~95; 80; 99.5. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 100; 达标. 日平均质量浓度; 9~206; 150; 98.3. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 100; 达标. 日平均质量浓度; 5~157; 75; 93.2; 未达标. O3; 年平均质量浓度; /; /; /; 未达标. 百分位数日最大8h平均质量浓度; 168（第90百分位）; 160; 86.3. CO; 年平均质量浓度; /; /; /; 达标. 百分位数日平均质量浓度; 1100（第95百分位）; 4000; 100. 由上表可知，2024年常州市环境空气中细颗粒物（PM2.5）第95百分位数24h平均质量浓度、臭氧（O3）第90百分位数日最大8小时滑动平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“区域达标判断”的相关规定，常州市判定为城市环境质量不达标区。 （2）大气环境质量改善措施 市政府于2024年8月15日颁布《市政府关于印发常州市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（常政发〔2024〕51号），要求加快调整优化产业结构，推进产业绿色低碳发展；推进能源高效利用，加快能源清洁低碳转型；优化调整交通结构，大力发展绿色运输体系；加强面源污染治理，提高精细化管理水平；强化协同减排，切实降低污染物排放强度；完善工作机制，健全大气环境管理体系。此外，本项目拟采取的大气污染防治措施满足区域环境质量改善目标管理要求。因此，项目实施后不会改变大气环境功能类别。 采取上述措施，常州市的大气空气质量将得到进一步改善。 （3）特征污染物 为了解项目所在地大气甲醛、酚类、氨气、非甲烷总烃、臭气浓度、TSP等污染物环境质量现状，企业委托江苏云居检测技术有限公司于2025年8月18日至2025年8月24在项目所在地的氨气环境质量现状进行了补充监测。监测报告编号：YJH25081508。 非甲烷总烃、臭气浓度引用江苏佳蓝检验检测有限公司于2023年11月7日至2023年11月14日在《江苏至禾环保科技有限公司》的监测数据，监测报告编号：JSJLH2310006G。经查，该监测点位距本项目西北方向直线距离为1.5km，且监测日期距今未超过3年，引用数据有效。 甲醛、酚类化合物引用江苏佳蓝检验检测有限公司于2024年6月27日至2024年7月03日在《常州和扬机械制造有限公司》的监测数据，监测报告编号：JSJLH2406005。经查，该监测点位距本项目正北方向直线距离为1.4km，且监测日期距今未超过3年，引用数据有效。 TSP引用江苏佳蓝检验检测有限公司于2024年10月20日至2024年10月26日在《常州和扬机械制造有限公司》的监测数据，监测报告编号：JSJLH2406005。经查，该监测点位距本项目正北方向直线距离为1.4km，且监测日期距今未超过3年，引用数据有效。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点 名称; 监测点坐标; 数据来源; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 常州和扬机械制造有限公司; 120.036033; 31.623929; 引用; 甲醛; 2024.6.27~2024.7.3; N; 1400. 酚类. TSP; 2024.10.20~2024.10.27. 江苏至禾环保科技有限公司项目所在地; 120.021169; 31.620019; 引用; 非甲烷总烃、臭气浓度; 2023.11.7-2023.11.14; NW; 1500. 项目所在地; 120.035899; 31.611178; 实测; 氨气; 2025.8.18-2025.8.24; /; /. 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准 （mg/m3）; 监测浓度范围 （mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标 情况. 常州和扬机械制造有限公司; 甲醛; 小时值; 0.05; 0.014~0.042; 84; 0; 达标. 酚类; 小时值; 0.02; ND; 0; 0; 达标. TSP; 24小时平均; 0.3; 0.209~0.216; 72; 0; 达标. 江苏至禾环保科技有限公司项目所在地; 非甲烷总烃; 小时值; 2; 0.57~0.93; 46.5; 0; 达标. 臭气浓度; 一次最大监测值; 20（无量纲）; ＜10（无量纲）; 0; 0; 达标. 项目所在地; 氨气; 小时值; 0.2; 0.10~0.14; 0; 0; 达标. 从表3-3中数据可以看出，根据上表其他污染物环境质量现状监测结果可以看出，特征因子酚类、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）推荐值；TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值；甲醛、氨气满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考值。 2、地表水环境质量现状 （1）区域环境质量达标情况分析 根据《2024年常州市生态环境状况公报》，2024年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为85%，无劣于Ⅴ类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为94.1%，无劣于Ⅴ类断面。国考、省考断面水质达到或好于Ⅲ类比例完成省定考核要求，太湖水质自2007年蓝藻时间以来首次达Ⅲ、重回“良好”湖泊，连续17年实现安全度夏。长江干流（常州段）水质连续8年稳定在Ⅱ类水平，主要入湖河道、集中式饮用水源地水质达到省定考核目标。 （2）纳污水体环境质量达标情况分析 本项目废水接管进武南污水处理厂处理，尾水排入武南河。武南河地表水环境现状监测数据引用江苏佳蓝检验检测有限公司于2025年3月25日至3月27日期间对武南污水处理厂排口上游500m和下游1500m处的监测数据，检测报告编号：JSILH2503004。监测结果统计见表3-4。 表3-4 地表水环境质量现状评价结果 单位：mg/L，pH 无量纲 测点编号; 测点名称; 污染物名称; 浓度范围; 标准; 超标率. W1; 武南污水处理厂排放口上游500m; pH; 6.9~7.3; 6~9; 0. COD; 10~17; 20; 0. NH3-N; 0.431~0.482; 1; 0. TP; 0.16~018; 0.2; 0. TN; 0.86~0.98; 1.0; 0. W2; 武南污水处理厂排放口下游1500m; pH; 6.9~7.4; 6~9; 0. COD; 10~17; 20; 0. NH3-N; 0.357~0.396; 1; 0. TP; 0.16~0.18; 0.2; 0. TN; 0.83~0.99; 1.0; 0. 引用数据有效性分析：①引用2025年3月25日～27日连续3天历史监测数据，引用时间不超过3年，引用时间有效；②项目所在区域内污染源未发生重大变化，可引用3年内地表水的检测数据；③引用点位在项目相关评价范围内，则地表水引用点位有效。 根据现状检测报告，武南河目前水质可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，无需开展声环境质量现状调查。 4、生态环境质量现状 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，因此本项目不展开生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、土壤环境及地下水环境 根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）：“地下水和土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 本项目租用常州市金臣纸塑包装材料厂现有厂房进行生产，经现场勘查，本项目租赁厂房地面已做水泥硬化处理。在落实本项目提出的措施后，正常工况下，不存在污染途径，可不进行土壤、地下水评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 环境空气保护目标： 经现场实地调查，项目大气评价范围内主要环境保护目标见下表。 表3-5 大气环境敏感保护目标 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 规模 （人）; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离m. X; Y. 1; 虎臣桥; 0; 130; 居住区; 人群; 约150; 二类区; N; 116. 2; 小桥头; -105; 310; 人群; 约95; 二类区; NW; 340. 3; 夹墅村; -505; 305; 人群; 约240; 二类区; NW; 640. 4; 后夏庄; -813; 250; 人群; 约220; 二类区; NW; 900. 5; 前夏庄; -900; 0; 人群; 约190; 二类区; W; 900. 6; 姜家头; -1380; 0; 人群; 约105; 二类区; W; 1380. 7; 毛家头; -1540; 0; 人群; 约105; 二类区; W; 1540. 8; 九家村; -1920; 0; 人群; 约120; 二类区; W; 1920. 9; 陆庄; -1550; 250; 人群; 约255; 二类区; WNW; 1570. 10; 陈家庄; -1830; 400; 人群; 约108; 二类区; WNW; 1880. 11; 李家头; 0; 980; 人群; 约45; 二类区; N; 980. 12; 贾家头; -160; 980; 人群; 约75; 二类区; NNW; 1070. 13; 高树下; -1220; 1025; 人群; 约120; 二类区; NW; 1630. 14; 下坝桥; -170; 1250; 人群; 约95; 二类区; NNW; 1310. 15; 观音堂; -170; 1750; 人群; 约35; 二类区; NNW; 1780. 16; 马家头; -90; 2020; 人群; 约35; 二类区; NNW; 2020. 17; 南邵; -560; 1850; 人群; 约255; 二类区; NW; 1925. 18; 秦家塘; -820; 1500; 人群; 约215; 二类区; NW; 1725. 19; 田里黄塘; -930; 1680; 人群; 约185; 二类区; NW; 2050. 20; 周城桥; -720; 2120; 人群; 约330; 二类区; NW; 2350. 21; 嘉熙园; -1205; 1350; 人群; 约2000; 二类区; NW; 1850. 22; 礼嘉中心幼儿园; -1315; 1510; 学校; 师生; 约600; 二类区; NW; 2030. 23; 殷家村; -1680; 1170; 居住区; 人群; 约110; 二类区; NW; 2160. 24; 悦雅花园; -1780; 1400; 人群; 约600; 二类区; NW; 2280. 25; 礼嘉高级中学; -1500; 1700; 学校; 师生; 约2500; 二类区; NW; 2330. 26; 杨家村; 0; 480; 居住区; 人群; 约80; 二类区; N; 480. 27; 高家村; 0; 730; 人群; 约160; 二类区; N; 730. 28; 殷巷村; 0; 1000; 人群; 约24; 二类区; N; 1000. 29; 夏家头; 0; 1580; 人群; 约220; 二类区; N; 1580. 30; 船舫头; 230; 600; 人群; 约165; 二类区; NNE; 630. 31; 周家舍; 250; 750; 人群; 约170; 二类区; NNE; 780. 32; 杨家巷; 440; 660; 人群; 约160; 二类区; NNE; 770. 33; 俞家塘; 660; 970; 人群; 约55; 二类区; NE; 1120. 34; 蔡家头; 260; 1360; 人群; 约80; 二类区; NNE; 1380. 35; 朱家桥; 540; 1260; 人群; 约65; 二类区; NNE; 1380. 36; 瞿家巷; 410; 1450; 人群; 约520; 二类区; NNE; 1500. 37; 树家弄; 690; 1680; 人群; 约310; 二类区; NNE; 1800. 38; 西黄圻; 970; 1140; 人群; 约560; 二类区; NE; 1480. 38; 东田舍; 440; 2220; 人群; 约180; 二类区; NNE; 2270. 40; 东序; 1360; 1580; 人群; 约240; 二类区; NE; 2070. 41; 老三房; 1630; 1280; 人群; 约190; 二类区; NE; 2150. 42; 唐家头; 1890; 1250; 人群; 约110; 二类区; NE; 2300. 43; 小四房; 2070; 1130; 人群; 约130; 二类区; NE; 2380. 44; 金家巷; 170; 40; 人群; 约15; 二类区; NEE; 180. 45; 河西头; 340; 0; 人群; 约350; 二类区; E; 340. 46; 彭家头; 560; 30; 人群; 约85; 二类区; NEE; 570. 47; 高沟上; 790; 200; 人群; 约160; 二类区; NEE; 830. 48; 校前; 1220; 0; 人群; 约80; 二类区; E; 1220. 49; 黛溪小学; 1240; 0; 学校; 师生; 约1000; 二类区; E; 1240. 50; 漕上; 1400; 0; 居住区; 人群; 约460; 二类区; E; 1400. 51; 谈家头; 1300; 360; 人群; 约150; 二类区; NEE; 1410. 52; 周家巷; 1680; 0; 人群; 约320; 二类区; E; 1680. 53; 干圻头; 1780; 330; 人群; 约190; 二类区; NEE; 1890. 54; 杨家头; 1990; 220; 人群; 约260; 二类区; NEE; 2060. 55; 汤家头; 2080; 0; 人群; 约75; 二类区; E; 2080. 56; 潘家头; 2160; 0; 人群; 约260; 二类区; E; 2160. 57; 陆家巷; 150; -250; 人群; 约68; 二类区; SE; 300. 58; 后巷; 900; -340; 人群; 约310; 二类区; ESE; 980. 59; 许家头; 820; -450; 人群; 约620; 二类区; ESE; 1140. 60; 罗巷; 1200; -420; 人群; 约210; 二类区; ESE; 1330. 61; 珑悦府; 1720; -180; 人群; 约1200; 二类区; ESE; 1820. 62; 上马滩; 2000; 0; 人群; 约90; 二类区; E; 2000. 63; 桥西组; 1850; -470; 人群; 约410; 二类区; ESE; 2020. 64; 船舫村; 240; -640; 人群; 约120; 二类区; SSE; 710. 65; 西家头; 140; -820; 人群; 约230; 二类区; SSE; 840. 66; 下场村; 400; -900; 人群; 约430; 二类区; SSE; 1170. 67; 马家头; 160; -1080; 人群; 约310; 二类区; SSE; 1160. 68; 马庄里; 0; -1660; 人群; 约95; 二类区; S; 1660. 69; 后庄; 670; -1770; 人群; 约75; 二类区; SE; 1940. 70; 芦长头; 1175; -1800; 人群; 约45; 二类区; SE; 2260. 71; 省岸村; 0; -2250; 人群; 约145; 二类区; S; 2250. 72; 西庄村; 130; -2400; 人群; 约230; 二类区; SSE; 2480. 73; 板桥头、罗家头; -90; -190; 人群; 约370; 二类区; SW; 260. 74; 周家头; -260; -430; 人群; 约30; 二类区; SW; 530. 75; 陈家头; -130; -740; 人群; 约110; 二类区; SSW; 750. 76; 新庄上; -650; -320; 人群; 约80; 二类区; SW; 770. 77; 伍家桥; -740; -80; 人群; 约60; 二类区; WSW; 750. 78; 北埝; -1200; -80; 人群; 约110; 二类区; WSW; 1220. 79; 上路上; -1730; 0; 人群; 约250; 二类区; W; 1730. 80; 芦庄漕; -1690; -250; 人群; 约180; 二类区; WSW; 1740. 81; 西仪庄; -1100; -950; 人群; 约420; 二类区; SW; 1500. 82; 中仪庄; -950; -920; 人群; 约150; 二类区; SW; 1560. 83; 东仪庄; -220; -1160; 人群; 约90; 二类区; SSW; 1200. 84; 徐仙桥; -700; -1450; 人群; 约130; 二类区; SSW; 1650. 85; 高田上; -130; -1460; 人群; 约150; 二类区; SSW; 1500. 86; 陈家; 0; -2050; 人群; 约55; 二类区; S; 2050. 87; 费家头; -110; -2200; 人群; 约730; 二类区; SSW; 2180. 88; 王家头; -510; -2170; 人群; 约210; 二类区; SSW; 2340. 89; 毛家桥; -1100; -1900; 人群; 约410; 二类区; SW; 2220. 水环境敏感保护目标： 项目位于常州市武进区洛阳镇虎臣路28号，具体地表水环境保护目标见下表。 表3-6 项目地表水环境保护目标一览表 环境要素; 环境保 护对象; 方位; 距选址边界 距离（m）; 规模; 环境功能. 水环境; 虎臣河; N; 143; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类. 武南河; N; 5500; 小河. 声环境保护目标：厂界外50米范围内无声环境保护目标。 地下水环境保护目标：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境保护目标：本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 制芯过程产生的颗粒物、非甲烷总烃、甲醛、酚类排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32-4041-2021）中表1、表3标准（其中由于本项目仅为铸造用模具制造，不属于铸造工业，因此从严执行《大气污染物综合排放标准》DB32-4041-2021)标准）。氨气、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应标准。 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32-4041-2021）中表2标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A标准。厂区内颗粒物无组织排放限值执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020），厂区内具体标准见表3-7。 表3-7 本项目大气污染物排放标准 污染物; 执行标准; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率. 高度m; 速率kg/h. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（DB32-4041-2021）中表1; 60; 不低于15m; 3. 颗粒物; 20; 1. 甲醛; 5; 0.1. 酚类; 20; 0.072. 氨; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应标准；; /; 4.9. 臭气浓度（无量纲）; 2000; 15m; /. 污染物项目; 无组织排放监控位置; 限值含义; 排放限值; 标准来源. 非甲烷总烃; 企业边界; 周界外浓度高点; 4; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3标准. 颗粒物; 0.5. 甲醛; 0.05. 酚类; 0.02. 氨; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准. 臭气浓度; 20. NMHC; 在厂区内设置监控点; 监控点处1h平均浓度值; 6; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A标准. 监控点处任意一次浓度值; 20. 颗粒物; 在厂区内设置监控点; 监控点处1h平均浓度值; 5; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. 注：①本项目非甲烷总烃已包含甲醛、酚类、三乙胺及其他有机废气，下文同。 2、废水 本项目生活污水经内部管网排入当地市政污水管网，最终排入武南污水处理厂集中处理，武南污水处理厂接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，武南污水处理厂处理后尾水排入武南河，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准以及《太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表2中标准，接管标准见表3-8。 表3-8 污水排放标准 单位：mg/L 类别; 执行标准; 标准级别; 指标; 标准限值. 本项目厂区排口; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 表1中B级标准; pH; 6.5-9.5. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45. 总氮; 70. 总磷; 8.0. 武南污水处理厂排口（2026年3月28日前执行）; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）; 表1一级A标准; pH; 6-9. SS; 10. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018); 表2; COD; 50. 氨氮; 4（6）*. 总氮; 12（15）*. 总磷; 0.5. 武南污水处理厂排口（2026年3月28日起执行）; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C级标准; 表1中C及标准; pH; 6-9. SS; 10. COD; 50. NH3-N; 4（6）*. TP; 0.5. TN; 12（15）*. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 由于项目所在区域用地规划为工业用地，且四周均为工业企业，因此项目运营期东、南、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，西厂界临近S232省道，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。标准值见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放限值单位：dB（A） 声环境功能区划类别; 昼间; 夜间; 执行区域. 3类; 65; 55; 东、南、北厂界. 4类; 70; 55; 西厂界. 4、固体废弃物 ①一般固废堆场贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ②危险废物收集、储存、运输及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）中规范要求设置。 |

| 总量 控制 指标 | 1、总量控制指标 项目实施后，污染物总量控制指标见表3-13。 表3-13 项目污染物总量控制一览表单位：t/a 污染物名称; 原有项目审批量; 本项目; 以新带老削减量; 搬迁后排放总量; 排放增减量; 排入外环境量. 产生量; 削减量; 排放量*. 生活污水; 水量; 1200m3; 720m3; 0; 720m3; 1200m3; 720m3; -480m3; 720m3. COD; 0.6; 0.288; 0; 0.288; 0.6; 0.288; -0.312; 0.036. SS; 0.48; 0.216; 0; 0.216; 0.48; 0.216; -0.264; 0.0072. NH3-N; 0.036; 0.0252; 0; 0.0252; 0.036; 0.0252; -0.0108; 0.00288. TP; 0.005; 0.0029; 0; 0.0029; 0.005; 0.0029; -0.0021; 0.00864. TN; 0.072; 0.036; 0; 0.036; 0.072; 0.036; -0.036; 0.00036. 有组织废气; 颗粒物; 0.104; 3.036; 2.915; 0.121; 0.104; 0.121; +0.017; 0.121. VOCs（非甲烷总烃）*; 0.076; 1.213; 1.1; 0.113; 0.076; 0.113; +0.037; 0.113. 氨; 0; 0.117; 0.058; 0.059; 0; 0.059; +0.059; 0.059. 无组织废气; 颗粒物; 0.231; 0.337; 0.067; 0.27; 0.231; 0.27; +0.039; 0.27. VOCs（非甲烷总烃）*; 0.084; 0.102; 0; 0.102; 0.084; 0.102; +0.018; 0.102. 氨; 0; 0.013; 0; 0.013; 0; 0.013; +0.013; 0.013. 合计（无组织+有组织）; 颗粒物; 0.335; 3.373; 2.982; 0.391; 0.335; 0.391; +0.056; 0.391. VOCs（非甲烷总烃）*; 0.16; 1.315; 1.1; 0.215; 0.16; 0.215; +0.055; 0.215. 氨; 0; 0.13; 0.058; 0.072; 0; 0.072; +0.072; 0.072. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 4.5; 0; 0; 0. 一般固废; 0; 0; 0; 0; 197.47; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 0; 0; 12.26; 0; 0; 0. *注：上表VOCs（非甲烷总烃）已包含酚类、甲醛、三乙胺及其他有机废气，全文同。 2、总量平衡方案 废水： 生活污水排放量（接管考核量）≤720t/a，水污染物接管总量COD≤0.288t/a、SS≤0.213t/a、氨氮≤0.0252/a、总磷≤0.0029t/a、总氮≤0.036t/a，纳入武南污水处理厂总量范围内； 废气：项目新增排放颗粒物0.056t/a（有组织0.017+无组织0.039）、VOCs0.055t/a（有组织0.037+无组织0.018）。根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）文件规定：“用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）”。本项目所在城市属于环境空气质量不达标的城市，因此大气污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。 固废：项目产生的固废均进行合理处理，实行固体废弃物零排放，不单独申请总量。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行生产，施工期主要为设备安装以及水、电管线布置等，对周围环境基本无影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气环境影响和保护措施 具体内容详见大气专项，此处仅说明大气环境影响评价结论。 大气环境影响预测结论 项目位于环境质量非达标区，评价范围内无一类区，根据估算模式判定本项目大气评价等级为二级。 A）正常工况下，本项目生产车间无组织排放的酚类下风向最大质量浓度占标率为Pmax=6.53%＜10%，因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 B）厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。 C）项目环境影响符合环境功能区划。 D）经估算模式预测结果可知，恶臭物质排放对环境影响较小。 （一）大气环境影响预测结论 （1）废气处置方式 制芯废气（含修补废气）经下砂口、射芯口、冷芯盒模具口管道收集后进入脉冲袋式除尘器+酸喷淋+除雾器+二级活性炭吸附设施处理后通过一根15m高排气筒（DA001）有组织排放。 （2）废气达标排放 废气经处理后，颗粒物、非甲烷总烃、甲醛、酚类排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32-4041-2021）中表1；氨气、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准。 （3）环境影响预测 本项目评价因子为颗粒物、非甲烷总烃、甲醛、酚类、氨气、臭气浓度。评价等级为二级，估算模式预测内容包括DA001排气筒以及生产车间（无组织面源）污染物最大落地浓度和最大浓度占标率。经预测，排气筒及生产车间污染物最大落地浓度占标率均小于10%，本项目对大气环境影响较小。 （二）污染控制措施可行性及方案比选结果 本项目废气主要为有机废气、颗粒物及氨气。本项目根据废气的属性以及特征，选用相应的处置方式，废气经收集处理后通过脉冲袋式除尘器+酸喷淋+除雾器+二级活性炭吸附设施处理后经过15米高排气筒排放。 本项目从处理效率、设备的经济性等综合分析，废气采用脉冲袋式除尘器+酸喷淋+除雾器+二级活性炭吸附设施处理是可行的。 （三）大气环境防护距离、卫生防护距离 根据预测可知，本项目不需要设置大气环境防护距离，需要以生产车间边界设置100米卫生防护距离。 目前该卫生防护距离内无敏感点，同时要求未来不得在本项目卫生防护距离内新建居民住宅、医院、学校等敏感点。 （四）污染物排放量核算结果 经计算，本项目废气排放量为：颗粒物：0.374t/a（有组织0.121t/a、无组织0.253t/a）、VOCs：0.215t/a（有组织0.113t/a、无组织0.102t/a）、氨气：0.072t/a。（有组织0.059t/a、无组织0.013t/a）。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 二、废水环境影响及保护措施 （1）废水污染源源强核算 生活用水：本项目废水为生活污水。根据工程分析章节，本项目生活污水产生量为720m3/a。生活污水主要污染物及浓度分别为COD 400mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L、TN 50mg/L。 表4-1 水污染物产生及排放情况表 废水名称; 废水量t/a; 污染物 名称; 产生情况; 治理 措施; 污染物 名称; 接管情况; 去向. 产生浓度mg/l; 产生量t/a; 接管浓度mg/l; 接管量t/a. 生活污水; 720; COD; 400; 0.288; 经内部管网接管; COD; 400; 0.288; 接管排入武南污水处理厂集中处理. SS; 300; 0.216; SS; 300; 0.216. NH3-N; 35; 0.0252; NH3-N; 35; 0.0252. TP; 4; 0.0029; TP; 4; 0.0029. TN; 50; 0.036; TN; 50; 0.036. - （2）污染防治措施 厂区已采取“雨污分流”，雨水经厂内雨水管道收集接入市政雨水管网。生活污水管道为暗管，硬化处理，接入厂区外市政污水管网，进入武南污水处理厂集中处理。 （3）生活污水接管可行性分析 1）收集能力可行性分析 经调查，市政污水管网已覆盖项目所在地，就污水管网建设来看，项目污水具备纳入城市污水管网的条件。 2）处理能力可行性分析 武南污水处理厂占地16.8公顷（252亩），总设计规模为10万m3/d，分两期实施：一期工程规模4万m3/d，于2007年12月开工建设，2009年5月正式进水投运（武环管复（2007）4号）。2012年，随着武进区水环境整治投资力度的加大，城镇污水管网建设的大力推进，污水收集覆盖面积不断扩大，同年12月7日，江苏省环保厅对武南污水处理厂扩建及改造工程（扩建6万m3/d，改造10万m3/d）环境影响报告书进行了批复（苏环审〔2012〕245号），污水处理最终规模为10万m3/d。武南污水处理厂处理总能力为10万m3/d，目前实际日处理污水量达8.5万m3/d，剩余能力1.5万m3/d；本项目排放的生活污水（2.4t/d）占其剩余总量的0.016%。可见，武南污水处理厂完全有能力接收本项目废水。 3）处理水质可行性分析 表4-2 武南污水处理厂接管标准 单位：mg/L 类别; 执行标准; 标准级别; 指标; 标准限值; 生活污水. 武南污水处理厂接管标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）; 表1B级; pH（无量纲）; 6.5~9.5; 6.5~9.5. COD; 500; 400. SS; 400; 300. NH3-N; 45; 35. TN; 70; 50. TP; 8; 4. 由上表可知，本项目排放的废水为生活污水，水质比较简单，各污染因子排放浓度均低于武南污水处理厂设计的接管标准，武南污水处理厂设计的污水处理工艺可满足处理要求。 （4）处理工艺可行性分析 武南污水处理厂现有污水处理工艺为“Carrouse12000氧化沟工艺”，处理工艺流程图见图4-1。 图4-1 武南污水处理厂处理工艺 （5）水环境影响分析 本项目生活污水接管至武南污水处理厂集中处理，尾水排入武南河，根据武南污水处理厂环评中预测结论，处理尾水排入武南河，对武南河水质影响较小。 综上，本项目生活污水接管进入武南污水处理厂集中处理具有可行性。 - 排放基本信息 表4-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 武南污水处理厂; 一年300天，每天24小时; /; /; /; DW001; ■是 □否; 企业总排口■. 表4-4 本项目废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物; 污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 120º2′7.54″; 31º36′38.58″; 0.072; 武南污水处理厂; 间歇排放流量不稳定，且无周期性规律; 工 作 日; 武南污水处理厂; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 4（6）*. TP; 0.5. TN; 12（15）*. （5）后续监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ1251—2022）的要求，本项目废水监测点位、因子、频次如下表所示。 表4-5 本项目废水监测计划 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准; 监测单位. 废水; 废水总排口（DW001）; pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮; 一年一次; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准; 有资质的环境监测机构. （6）结论 本项目生活污水可达标接管武南污水处理厂进行处理，污水不直接排入附近水体，对周围水环境影响较小，对周围水环境影响是可以接受的。 三、噪声环境影响及保护措施 （1）噪声源强分析 本项目新增的噪声源主要是垂直射芯机、水平射芯机、冷芯盒制芯一体机、电烘箱、浸涂料线、空压机、废气处理风机等生产、公辅设备，其中除废气处理风机为室外设备，其余均为室内噪声源，噪声约为70dB（A）~90dB（A）。本项目主要污染源见表4-6。 |
| --- | --- |

表4-6 本项目主要噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 数量（个/台） | 单台声级（dB（A）） | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 离最近车间边界距离（m） |  | 室内边界声 级/dB(A) |  | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离/m |
| 1 | 生产车间 | 垂直射芯机（西侧片） | 8612、8620等 | 8 | 75 | 厂房 隔声、 基础 减震 等措 施 | 22 | 28.5 | 1 | 东 | 66 | 东 | 40.0 | 工作时间 | 26 | 东50.85 南48.83 西48.50 北58.68 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 27 | 南 | 40.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 10 | 西 | 40.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 1 | 北 | 52.1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 垂直射芯机（中部偏西） | 8612、8620等 | 8 | 75 |  | 46 | 28.5 | 1 | 东 | 42 | 东 | 40.0 |  | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 27 | 南 | 40.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 34 | 西 | 40.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 1 | 北 | 52.1 |  |  |  |  |
| 3 |  | 垂直射芯机（中部偏东） | 8612、8620等 | 6 | 75 |  | 67 | 28.5 | 1 | 东 | 24 | 东 | 38.9 |  | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 27 | 南 | 38.9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 58 | 西 | 38.8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 1 | 北 | 50.9 |  |  |  |  |
| 4 |  | 水平射芯机 | Z600-400Y | 8 | 75 |  | 78 | 28.5 | 1 | 东 | 2 | 东 | 46.8 |  | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 27 | 南 | 40.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 76 | 西 | 40.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 1 | 北 | 52.1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 冷芯盒制芯一体机 | 20~40L | 3 | 75 |  | 97 | 21 | 1 | 东 | 2 | 东 | 42.6 |  | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 16 | 南 | 36.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 94 | 西 | 35.8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 5 | 北 | 37.8 |  |  |  |  |
| 6 |  | 浸涂料线 | / | 5 | 70 |  | 47 | 7.5 | 1 | 东 | 50 | 东 | 33.0 |  | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 2.5 | 南 | 38.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 44 | 西 | 33.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 17.5 | 北 | 33.2 |  |  |  |  |
| 7 |  | 电烘箱 | 6m*2.5m*2.2m | 2 | 70 |  | 39 | 7.5 | 1 | 东 | 58 | 东 | 29.0 |  | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 4 | 南 | 31.9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 36 | 西 | 29.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 19 | 北 | 29.2 |  |  |  |  |
| 8 |  | 空压机 | DSD-45VS+ | 2 | 85 |  | 50 | 28 | 1 | 东 | 49 | 东 | 44.0 |  | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 27 | 南 | 44.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 49 | 西 | 44.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 2 | 北 | 50.8 |  |  |  |  |

*注：空间相对坐标以车间西南角为原点（0，0，0）

表4-7  噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 离最近厂界边界距离（m） |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 风机（DA001） | 16000m3/h | -1 | 15 | 1 | 东 | 100 | 90 | 选用低噪声风机、消音器、减振消声 | 6000小时 （间歇） |
|  |  |  |  |  |  | 南 | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 西 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 北 | 14 |  |  |  |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）噪声污染防治措施 本项目生产设备位于标准厂房内，室外噪声设备采用低噪声设备、消音器、减振消声等措施，项目本次新增的噪声源主要为垂直射芯机、水平射芯机、冷芯盒制芯一体机、电烘箱、浸涂料线、空压机、废气处理风机等生产、公辅设备。为降低噪声、改善环境质量，建设单位目前采取隔声等防治措施。 ①噪声设备平面布置规划： a.高噪声与低噪声设备分开布置； b.在主要噪声源设备及车间周围，布置对噪声较不敏感的、有利于隔声的构筑物； c.在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备相对集中，并尽量布置在厂房的一隅； d.设备布置时，考虑与其配用的噪声控制专用设备的安装和维修所需空间。 ②选用噪声较低、振动较小的设备，在对主要噪声源设备选择时，应收集和比较同类型设备的噪声指标，对于噪声较大的设备，应从设备选型开始要求供货商提供符合要求的低噪声设备。 ③主要噪声源布置、安装时，应尽量远离厂房边界。 ④噪声采用隔声门窗及墙体，减少噪声向外传播机会。另外采用隔声门窗及墙体，经过厂房隔音和距离衰减后均满足《工业企业厂界环境噪声排放噪声》（GB12348-2008）的要求。 ⑤提高员工环保意识，规范员工操作，确保各类噪声防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 本项目具体采取的噪声降噪措施见下表。 （3）噪声预测及达标情况分析 预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。 1）室外点声源利用点源衰减公式 式中LA（r）、LA（r0）分别是距声源r、r0处的A声级值。 2）对于室内声源按下列步骤计算： ①计算室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级， ②计算出靠近室外围护结构处的声压级： ③用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级。 ④用下式计算各噪声源对预测点贡献声级及背景噪声叠加。 式中：LAi为声源单独作用时预测处的A声级，n为声源个数。 根据以上预测方法，建成后各厂界环境噪声影响值见表4-8。 表4-8 项目噪声影响预测结果（单位：dB（A）） 预测点; 本项目对所在厂区边界贡献值; 标准值; 超标值. 东厂界; 昼间; 44.85; 65; 0. 夜间; 44.85; 55; 0. 南厂界; 昼间; 43.93; 65; 0. 夜间; 43.93; 55; 0. 西厂界; 昼间; 53.10; 70; 0. 夜间; 53.10; 55; 0. 北厂界; 昼间; 46.60; 65; 0. 夜间; 46.60; 55; 0. 由表4-8可见，采取噪声治理措施后，本项目建成后厂区东、南、北厂界昼间、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准；西厂界昼间、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准。可见，采取噪声措施后，本项目噪声对周围环境敏感目标影响较小。 （4）监测要求 定期监测厂界四周噪声（连续等效A声级），监测频率为每季度一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。以技术可靠性和测试权威性为前提，建设单位可以委托有监测能力和资质的环境监测机构进行定期监测。 本项目噪声污染源监测计划见下表。 表4-9 噪声监测项目及监测频次 监测点位置; 监测项目; 监测频率. 厂界四周; 昼间、夜间连续等效A声级; 1次/季度. 四、固废废物环境影响及保护措施 （1）固体废物产生情况及贮存情况 本项目新增的固体废物主要有除尘灰、废布袋、废包装品（不沾染有毒有害物质）、喷淋废液、废活性炭、废包装品（沾染有毒有害物质）、生活垃圾等，估算情况如下。 ①生活垃圾：企业拟用工30人，以0.5kg/d/人，年约产生生活垃圾4.5t/a； ②除尘灰：根据工程分析，袋式除尘器处理削减的颗粒物约2.92t/a，因此本项目约产生除尘灰约2.92t/a； ③废布袋：企业袋式除尘器滤袋年约损耗50%，则每年产生废滤袋75只，单只按2kg计，则年约产生废布袋0.15t； ④废包装品（不沾染有毒有害物质）：本项目覆膜砂包装袋、原砂包装袋可委外综合利用，年约产生7200只，单只吨袋按2kg计，则年约产生未沾染有毒有害物质得废包装品14.4t； ⑤废砂及不合格品：本项目废砂及不合格品本质均为废砂，脱模过程边角废砂约产生原料用量的0.5%，不合格品占比约2%，则该过程产生废砂及不合格品180t/a； ⑥喷淋废液：酸喷淋水水箱水量为2m3，每半年需更换一次底部沉积水（约50%），则全年更换的喷淋废液约2.6t/a（含吸收废气产生物约0.6t）； ⑦废包装容器：企业使用脱模剂、碱性酚醛树脂、二异氰酸酯、三乙胺、水基涂料、砂芯修补膏、耐火粘结剂产生废包装容器，拟产生脱模剂桶150个/年（单个空桶以0.5kg计）、碱性酚醛树脂废桶120个/年（单个空桶以15kg计）、二异氰酸酯48个/年（单个空桶以15kg计）、三乙胺废桶17个/年（单个空桶以1kg计）、水基涂料空桶30个/年（单个空桶以15kg计）、砂芯修补膏包装袋200个（单个包装袋以0.1kg计）、耐火粘结剂75个/年（单个空桶以1kg计），则本项目共计新增废包装容器3.16t/a。 ⑧废活性炭：根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》计算活性炭更换量，按下式计算活性炭计算周期： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T-更换周期，天； m-活性炭用量，kg； s-动态吸附量，%（根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）附件-活性炭吸附装置入户核查基本要求，年活性炭使用量不应低于VOCs产生量的5倍，因此本次活性炭吸附量取值为20%）； c-活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q-风量，单位m3/h； t－运行时间，单位h/d。 则计算结果如下 表4-10 本项目建成后活性炭更换频次计算结果表 装置; 活性炭装填量（kg）; 活性炭削减的浓度（mg/m3）; 风量（m3/h）; 运行时间（h/d）; 更换周期（天）; 拟定更换频次; 废活性炭量t/a. 两级活性炭吸附装置（TA001）; 1400; 11.55; 16000; 20; 75.7; 每三月一次; 6.5（含污染物约0.9）. 根据计算结果，本项目建成后更换的废活性炭量约6.5t/a（含吸附有机废气量约0.9t/a），暂存于危废仓库，定期委托有资质单位处置。 本项目固体废弃物产生情况汇总表如下： 表4-11 营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 名称; 来源; 形态; 主要成分; 产生量（t/a）; 判别种类. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 生活; 固; 瓜壳果皮; 4.5; √; 办公产生的废弃物质. 2; 废砂及不合格品; 目检、脱模; 固; 砂; 180; √; 工艺过程中产生的废弃物质. 3; 除尘灰; 废气处理; 固; 砂; 2.92; √; 污染防治设施产生的废弃物质. 4; 废布袋; 废气处理; 固; 纤维; 0.15; √. 5; 废包装品（不沾染有毒有害物质）; 原料使用; 固; 塑料; 14.4; √; 工艺过程中产生的废弃物质. 6; 喷淋废液; 废气处理; 液; 酸、氨等; 2.6; √; 污染防治设施产生的废弃物质. 7; 废包装品（沾染有毒有害物质）; 原料使用; 固; 塑料、有机物、铁; 3.16; √; 工艺过程中产生的废弃物质. 8; 废活性炭; 废气处理; 固; 活性炭、有机物; 6.5; √; 污染防治设施产生的废弃物质. *注：种类判别，在相应类别下打钩。 表4-12 本项目固废产生情况汇总表 序号; 名称; 来源; 属性; 形态; 主要成分; 鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a. 1; 生活垃圾; 生活; 生活垃圾; 固; 瓜壳果皮; 对照《国家危险废物名录（2025版）》; --; --; --; 4.5. 2; 废砂及不合格品; 目检、脱模; 一般固废; 固; 砂; --; SW59; 900-001-S59; 180. 3; 除尘灰; 废气处理; 一般固废; 固; 砂; --; SW59; 900-099-S59; 2.92. 4; 废布袋; 废气处理; 固; 纤维; --; SW59; 900-009-S59; 0.15. 5; 废包装品（不沾染有毒有害物质）; 原料使用; 固; 塑料; --; SW17; 900-003-S17; 14.4. 6; 喷淋废液; 废气处理; 液; 酸、氨等; T/In; HW49; 900-041-49; 2.6. 7; 废包装品（沾染有毒有害物质）; 原料使用; 固; 塑料、有机物、铁; T/In; HW49; 900-041-49; 3.16. 8; 废活性炭; 废气处理; 固; 活性炭、有机物; T; HW49; 900-039-49; 6.5. 表4-13 本项目建成后危险废物产生情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 喷淋废液; HW49; 900-041-49; 2.6; 生产、废气处理; 液; 酸、氨等; 酸、氨; 1.3t/半年; T/In; 袋装/桶装收集暂存于危险废物堆场. 2; 废包装品（沾染有毒有害物质）; HW49; 900-041-49; 3.16; 固; 塑料、有机物、铁; 有机物; 0.263t/月; T/In. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 6.5; 液; 活性炭、有机物; 有机物; 1.625t/月; T. （2）固体废物利用处置方式及去向 项目生活垃圾由环卫部门定期清运；废砂及不合格品、除尘灰、废布袋、废包装品（不沾染有毒有害物质）委外综合利用；喷淋废液、废包装品（沾染有毒有害物质）、废活性炭等均委托有资质单位进行处置。本项目固体废物利用处置方式见下表。 表4-14 项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（吨/年）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; 生活; 生活垃圾; --; 4.5; 环卫部门清运; 环卫部门. 2; 废砂及不合格品; 生产; 一般固废; 900-001-S59; 180; 委外综合利用或处置; 综合利用或处置单位. 3; 除尘灰; 废气处理; 900-099-S59; 2.92. 4; 废布袋; 900-009-S59; 0.15. 5; 废包装品（不沾染有毒有害物质）; 生产; 900-003-S17; 14.4. 6; 喷淋废液; 废气处理; 危险废物; 900-041-49; 2.6; 委托有资质单位处置; 有资质处置单位. 7; 废包装品（沾染有毒有害物质）; 生产; 900-041-49; 3.16. 8; 废活性炭; 废气处理; 900-039-49; 6.5. （3）固体废物环境影响分析 1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 ①危险废物贮存场所选址可行性 本次项目于生产车间内设置危险废物堆场，有利于喷淋废液、废包装品（沾染有毒有害物质）、废活性炭等危险废物的收集、暂存，本项目危险废物堆场选址可行。 ②危险废物堆场暂存能力分析 企业原有设置20m2危险废物堆场一座。本项目危险废物预计最长暂存周期为90天，则本项目危险废物仓库需求量计算见下表。 表4-15 本项目危险废物仓库需求面积计算表 危险废物种类; 暂存天数; 最大暂存量; 单位重量需求面积; 需求面积; 总需求面积. 喷淋废液; 90天; 1.3t; 1.5m2/t; 3m2; 16m2（考虑到过道、围挡等需求，保守设置20m2）危废仓库. 废包装品（沾染有毒有害物质）; 0.8t; 10m2/t; 8m2. 废活性炭; 1.625t; 3m2/t; 5m2. 则本项目需要危险废物仓库面积约16m2＜20m2。因此本项目危险废物仓库贮存能力能够满足需要。 ③危险废物贮存过程对环境的影响 本项目危险废物主要为喷淋废液、废包装品（沾染有毒有害物质）、废活性炭，在危险废物堆场满足“防风、防雨、防晒、防腐、防渗漏”等措施情况下，贮存期间危险废物对周边环境影响较小。 2）运输过程环境影响分析 本项目危险废物从厂区内产生工艺环节运输到贮存场所过程中，若发生散落等风险事故，企业应立即使用清理物资清理，在此情况下企业内部运输对周边环境影响较小。企业危险废物外部运输均由危险废物处置单位委托有资质的运输单位运输，不在本项目的评价范围内。 3）委托处置的环境影响分析 根据企业所在地周边有资质的危险废物处置单位的分布情况、处置能力、资质类别，废包装容器（HW49 900-041-49）、喷淋废液（HW49 900-041-49）拟委托江苏盈天环保科技有限公司处置、废活性炭（HW49 900-039-49）拟委托江苏恒源活性炭有限公司处置。 （4）环境管理要求 1）本项目设置一般固废堆场50m2，设置危险废物堆场一座，占地面积20m2，设置的危险废物堆场、一般固废堆场均应按照《排污许可申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）（HJ1200—2021）、危险固体废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）内容进行设置。 表4-16 本项目建成后危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物堆场; 喷淋废液; HW49; 900-041-49; 仓库内; 20m2; 桶装收集; 15t; 3个月. 2; 废包装品（沾染有毒有害物质）; HW49; 900-041-49; 袋装收集. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装收集. 2）运输过程的污染防治措施 企业危险废物从产生环节至贮存设施应使用专用运输推车将袋装包装完好的危险废物通过安全的路线运输，推车配备基础的清理物资，以防运输过程中发生风险事故。 企业危险废物外部运输均由危险废物处置单位委托有资质的运输单位运输，不在本项目的评价范围内。 4）一般固废贮运要求 根据《排污许可申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）（HJ1200—2021），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。 5）危险废物相关要求 A、本项目拟设置20m2的危废仓库，对危险废物进行分类贮存。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）危险废物贮存容器要求如下： ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容； ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求； ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏； ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏； ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 B、危险废物处理过程要求 ①项目在危险废物的转移时，按有关规定签订危险废物转移单，并需得到有关环境行政主管部门的批准。同时，在危险废物转移前，要设立专门场地严格按要求保存，不得随意堆放，防止对周围环境造成影响。 ②处置单位应严格按照有关处置规定对废物进行处置，不得产生二次污染。 C、危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守以下技术要求： 卸货区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 此外，固体废物在外运过程可能发生抛洒、泄漏，造成土壤及水环境污染，对大气环境造成影响，危害沿线居民健康。因此，项目在危险废物的转移时，按有关规定签订危险废物转移单，并需得到有关环境行政主管部门的批准，且必须委托专门的危险废物运输单位，须具备一定的应急能力。 D、项目危废处置应严格按照《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）要求，落实“五个严格、七个严禁”要求，全面推行危废转移二维码扫描、电子联单等信息化监管，从产生到处置全过程留痕可追溯，切实防控环境风险。 （5）结论 建设项目产生的各项固废均可得到有效处置，固废污染防治措施可行，对周围环境影响是可接受的。 五、地下水、土壤环境影响分析及保护措施 （1）地下水、土壤污染源、污染物类型及污染途径 本项目地下水、土壤可能存在的污染源、污染物类型及污染途径分析情况见下表。 表4-17 地下水、土壤污染源分析 环境要素; 污染源隐患; 污染物类型; 污染途径; 备注. 地下水; 脱模剂、碱性酚醛树脂、二异氰酸酯、三乙胺、水基涂料、砂芯修补膏、耐火粘结剂等暂存; 有机物、石油烃等; 地面漫流、垂直入渗; 正产工况下采取分区防渗措施后可控. 危险废物; 有机物、石油烃等; 地面漫流、垂直入渗. 土壤; 脱模剂、碱性酚醛树脂、二异氰酸酯、三乙胺、水基涂料、砂芯修补膏、耐火粘结剂等暂存; 石油烃、有机物; 地面漫流、垂直入渗. 危险废物; 有机物、石油烃; 地面漫流、垂直入渗. 废气排放; 非甲烷总烃、氨、颗粒物等; 大气沉降. 土壤大气沉降污染主要考虑重点重金属、持久性有机污染物（特别是二噁英，典型行业有铅蓄电池和危废焚烧等）、难降解有机污染物（苯系物等）以及最高法司法解释中规定的（主要有危废、剧毒化合物、重金属、农药等持久性有机污染物）。本项目废气中主要是有机废气、氨和颗粒物，大气沉降对土壤在可控范围内。 从本项目固体废物中主要有害成分来看，固废中有机物类、腐蚀性物质含量较高，若固体废物不考虑设置废物堆放处或者没有适当的防漏措施，其中的有害组分很容易经过风化、雨水淋溶、地表径流的侵蚀，产生有毒液体渗入土壤，杀死土壤中的微生物，破坏微生物与周围环境构成系统的平衡，导致草木不生，对于耕地则造成大面积的减产。同时这些水分经土壤渗入地下水，对地下水水质也造成污染。本项目设置有危废仓库暂存危险废物，且危险废物仓库采取“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）和防腐措施。因此，项目营运期可有效避免由于固废的泄露而造成土壤环境的污染。 本项目液态物料库、事故应急池、流涂区、制芯生产区、危险废物仓库按重点防渗区的规范要求进行设置，本项目营运期废水泄漏造成土壤污染的可能性很小。 （2）分区防控措施要求 为防止物料、废物等跑、冒、滴、漏以及产生渗漏水污染地下水，特要求采取以下地下水及土壤防护措施：工程分两个防渗区域，分别为重点、一般，具体如下： ①重点防渗区 重点防渗区为液态物料库、事故应急池、流涂区、制芯生产区、危险废物仓库。重点防渗区铺砌地坪地基必须采用粘土材料，且厚度不得低于100cm。粘土材料的渗透系数≤10-7cm/s，在无法满足100cm厚粘土基础垫层的情况下，可采用30cm厚普通粘土垫层，并加铺2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。 参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001），防渗层设置情况如下：基础防渗层为1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），并进行0.1m的混凝土浇筑，最上层为2.5mm的环氧树脂防腐防渗层，渗透系数≤10-10cm/s。 重点防渗区的防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土防渗层。 图4-2 重点防渗区域剖面图 ②一般防渗区 包括除重点防渗区外的其余部分地面，包括生产车间其他区域，采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。一般防渗区的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土防渗层。 图4-3 一般防渗区域剖面图 （3）环境影响分析 厂区针对液态物料库、危险废物仓库等易发生泄露的场所地面均进行了防渗处理并按要求设置集排水设施，且本项目所有物料暂存均为地面以上暂存，不存在地下隐蔽工程构筑物。正常工况下不会发生地面漫流、垂直入渗等污染。因此，本项目对地下水及土壤的影响是微弱的。从地下水及土壤环境保护角度看，其影响是可以接受的。 （4）跟踪监测要求 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，本项目若发现厂区范围内发生垂直入渗、地面漫流等情况，应在建设项目场地下游布置1个污染扩散监测点，以监控污染扩散情况，为后续应急措施提供相应依据。 （5）结论 综上所述，本项目对地下水及土壤的影响是微弱的。从地下水及土壤环境保护角度看，其影响是可以接受的。 六、环境风险影响分析及应急措施 （1）风险源项调查 ①风险物质调查 危险物质调查包括主要原辅材料、燃料、中间产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。根据各类物质理化性质、毒性毒理、燃烧爆炸性判断物质危险性，重点关注《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B.1中的危险物质，其他物质危险性判定：①健康危害急性毒性物质分类依据《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB 30000.18-2013），②危害水环境物质分类依据《化学品分类和标签规范 第28部分：对水生环境的危害》（GB30000.28-2013）。 根据原料列表和工程分析，选择生产、贮存中涉及的主要化学品。本项目生产单元和储存单元作为一个单元进行分析，对厂区内化学品原辅料、燃料、次生污染物以及火灾和爆炸伴生/次生物进行识别。危险性识别、储存情况见表4-18。 表4-18 厂区危险物质危险性判别及其数量、分布情况一览表 类别; 名称; 危险组分; 形态; 毒性分级; 燃烧爆炸性; 爆炸极限（V/V，%）; 腐蚀性; 厂区最大储存 量（仓库+车间 /在线量）; 储存区域. 上限; 下限. 原辅料; 覆膜砂中; 甲醛; 液; 类别4; 易燃; 73; 7; 腐蚀; 0.008; 化学品中间库、生产车间. 苯酚; 液; 类别3; 易燃; 9.5; 1.3; 腐蚀; 0.004. 脱模剂; 硅油; 液; /; 不易燃; /; /; /; 0.2. 二异氰酸酯; 二异氰酸酯; 液; 致癌类别1; 易燃; /; /; 腐蚀; 0.4. 三乙胺; 液; 类别3; 易燃; 8; 1.2; 腐蚀; 0.05. 稀硫酸; 硫酸; 液; /; /; /; /; 腐蚀; 0.05. 砂芯修补膏; 乙醇; 液; 低于类别5; 易燃; 3.3; 19.0; /; 0.0075. 危险废物（暂存周期三个月）; 喷淋废液; 酸、三乙胺等; 液; /; 不燃; /; /; /; 20.525; 危废仓库. 废包装品（沾染有毒有害物质）; /; 固; /; 可燃; /; /; /; 0.225. 废活性炭; /; 液; /; 可燃; /; /; /; 0.9. 废气; 氨; 气; 类别3; 易燃; 28; 15; 腐蚀; 瞬时排放; 废气设施. 甲醛; 气; 类别4; 易燃; 73; 7; 易燃. 苯酚; 气; 类别3; 易燃; 9.5; 1.3; 易燃. ②生产工艺特点 企业生产涉及乙醇、甲醛、苯酚、二异氰酸酯、三乙胺等易燃气体及液体，均为可燃性气体，具有爆炸的可能，进而可能引发环境污染事故。稀硫酸、氨、甲醛、苯酚、二异氰酸酯、三乙胺亦属于有毒有害物质，泄露扩散亦可能引发污染事故，涉及本项目产生的粉尘属于砂粉尘，不在《工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015版）》所列范围内。 本项目Q值计算结果见下表所示。 表4-19 本项目建成后全厂Q值计算表 物质名称; 最大储量（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 覆膜砂中; 甲醛; 0.008; 0.5; 0.016. 苯酚; 0.004; 5; 0.0008. 碱性酚醛树脂; 甲醛; 0.0018; 0.5; 0.0036. 苯酚; 0.0006; 5; 0.00012. 脱模剂; 硅油; 0.2; 2500; 0.00008. 二异氰酸酯; 0.4; 0.5; 0.8. 三乙胺; 0.05; 50; 0.001. 稀硫酸; 0.05; 10; 0.005. 砂芯修补膏中; 乙醇; 0.0075; 500; 0.000015. 危险废物; 喷淋废液; 1.3; 50; 0.026. 废包装品（沾染有毒有害物质）; 0.8; 50; 0.016. 废活性炭; 1.625; 50; 0.0325. 合计; 0.901. 注：①乙醇参照执行《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录A中临界量。 根据计算，本项目全厂各危险物质储存量q/Q值之和为0.901，未超过临界量，因此无需设置环境风险专项。 （2）环境风险识别 1、环境风险识别范围及风险类型 风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。风险类型根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。 ①物质风险识别范围：包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。根据项目实际情况，本项目物质风险识别范围为所用原材料及辅助材料、燃料以及生产过程排放的“三废”污染物，从毒性、易燃易爆等危害性分析，危险性相对较强的原料为典型风险物质。 ②生产设施风险识别范围：包括厂区内部的主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。根据对国内同类装置事故调查统计分析，主要生产设施风险有原料、产品储存系统泄漏；容器装置、输料管道泄漏；生产过程中非正常操作导致的物料泄漏，引发火灾爆炸和有毒气体的扩散。 2、物质危险性识别 ①原辅料、燃料、次生污染物危险性识别 根据《危险化学品目录（2015版）》、《化学品分类和标签规范第18 部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）、《化学品分类和标签规范 第28 部分：对水生环境的危害》（GB 30000.28-2013）等，本项目原辅料、燃料、次生污染物危险性识别详见表4-18。 ②火灾、爆炸伴生/次生物的危险性识别 乙醇、甲醛、苯酚、二异氰酸酯等物质中中含有较多C、H、O有机化合物，一旦发生火灾、爆炸事故，可能导致有机物不完全燃烧，生成大量CO，燃烧过程中还会涉及未参与燃烧的的散发物质。三乙胺燃烧会产生氨气等次生污染物。 3、生产工艺危险性识别 ①生产过程潜在危险性分析 有毒有害化学品在正常使用过程中经过一定的处理后排放，一般对周围环境和人体造成的影响可以控制在允许范围内；但是如果发生泄漏，就可能产生意想不到的事故——火灾、爆炸危险物质（乙醇、甲醛、苯酚、二异氰酸酯、三乙胺等）泄漏可能造成火灾或爆炸；有毒物质泄漏（酚醛树脂（苯酚、甲醛）、二异氰酸酯、稀硫酸、三乙胺、危险废物等）会直接影响到周围地区人群的健康直至生命安全；因此，当生产的控制系统发生故障时，系统中的易燃物和有毒物所引起的爆炸、火灾或超常量排放，都可能造成环境污染事故。 ②生产装置、设备的危险性分析 酚醛树脂、二异氰酸酯在混砂过程中、三乙胺等均使用管道输送，管道在设计、选材、制造、安装过程中存在缺陷，结构不合理使容器某些部件产生过高的局部应力，选材不当导致脆性，最后导致受压部分疲劳或脆性破裂，安全附件（安全阀、压力表、温度计、液位计等）不齐全或没有定期检验合格运行均可导致物料泄漏，遇明火或火花后发生火灾或爆炸事故。 生产系统中的阀门、管线泄漏、开关不灵一方面影响正常工艺操作安全，另一方面物料泄漏会造成环境污染事故。针对本项目的生产特点，对可能发生的事故风险进行环境影响分析很有必要，以便提出防范及应急措施，力求将环境风险降至最低。 4、贮运系统风险识别 液态物料库的化学品泄露，若地面未做防渗处理、堆场未加防雨遮盖，进入雨水系统会对河流生态系统造成重大影响。毒性物质（酚醛树脂（苯酚、甲醛）、二异氰酸酯、稀硫酸、三乙胺等）泄露物将通过地面渗漏，进而影响土壤和地下水；酚醛树脂（苯酚、甲醛）、二异氰酸酯、稀硫酸、三乙胺泄露物将造成大气环境污染，人员中毒伤亡事故。甲醛、苯酚、二异氰酸酯等、无水乙醇、三乙胺都属于易燃气液体，遇明火或静电等均极有可能引发燃爆事故。 运输过程中，原材料及危险废物包装桶遭遇事故发生破裂泄漏，可燃性物质若遇明火会引发火灾爆炸，有毒物质大量泄漏将造成环境污染，人员中毒伤亡事故。 5、公用工程系统风险识别 ①变配电站火灾危险性 变电、输电、配电、用电的电气设备如变压器、高压开关柜、配电装置、电动机、照明装置等，在严重过热和故障情况下，容易引起火灾。进而引发易燃易爆物质发生环境风险事故。 ②给水 消防用水供水不可靠情况下，一旦发生火灾，无法及时以大量水冷却，可造成火灾的蔓延、扩大；当物料喷溅于人体上，如人体部位受到腐蚀品、毒物玷污，应以大量清水立即冲洗，在没有冲洗水情况下，将延误现场急救时机。 ③排水 一旦发生洪涝灾害，将构成严重的安全威胁。厂区内储存一定有毒有害化学品，这些化学品存在燃爆危险性、腐蚀性及毒性，当这些化学品的包装物浸泡在水体中，不可避免地将发生泄漏。而腐蚀性化学品大量进入水体中，其危害成果更是无法估量。 6、环保设施风险识别 ①本项目有机废气为可燃物，废气处理设施未采取防爆风机，管道未采取静电跨接，未按规范设置去除铁、石等异物的装置，可能导致火灾、爆炸事故的发生。 ②通风系统的进风口和排风口靠近火源，未采取防火花措施，排风管上未设置防火阀，可能导致火灾爆炸事故的发生。 ③有机废气为可燃物，若废气设施装置未设置可燃气体报警器及联锁的浓度降低措施，浓度达到爆炸范围，周围产生高温、火源，可能导致火灾事故的发生。 ④废气处理设施与生产设备之间的管道应安装阻火器。风机若未采取防爆型，未设置压差、温差报警装置，未采取泄爆措施，未设置应急喷淋设施，可能导致火灾爆炸事故的发生。 ⑤危废堆放场所、化学品中间库的残料泄露，若地面未做防渗处理、堆场未加防雨遮盖，泄漏物（尤其是液态危废）将通过地面渗漏，进而影响土壤和地下水。 综上所述，本项目环境风险识别结果见下表： 表4-20 环境风险识别结果汇总表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 企业厂区; 生产车间; 乙醇、苯酚及甲醛（覆膜砂及酚醛树脂中）、硫酸、二异氰酸酯、三乙胺等; 物料泄漏、火灾/爆炸引发的伴生/次生污染物排放; 大气扩散、地表水流散、土壤/地下水垂直入渗; 附近工业企业、居民点、河流、地下水、土壤. 液态物料库; 乙醇、苯酚及甲醛（覆膜砂及酚醛树脂中）、硫酸、二异氰酸酯、三乙胺等; 物料泄漏、火灾/爆炸引发的伴生/次生污染物排放; 大气扩散、地表水流散、土壤/地下水垂直入渗; 附近工业企业、居民点、河流、地下水、土壤. 废气处理设施; 非甲烷总烃、酚类、甲醛、氨、三乙胺等; 火灾/爆炸引发的伴生/次生污染物排放; 大气扩散; 附近工业企业、居民点、土壤. 危废仓库; 危险废物; 泄露、火灾/爆炸引发的伴生/次生污染物排放; 大气扩散、地表水流散、土壤/地下水垂直入渗; 附近工业企业、居民点、河流、地下水、土壤. （3）风险事故情形分析 在以上风险识别的基础上，对其中环境影响较大并具有代表性的事故类型进行风险事故情形设定。详见下表： 表4-21 项目环境风险事故情形设定表 环境风险类型; 风险源; 危险单元; 危险物质; 影响途径. 物料泄漏; 液态物料库; 本项目车间; 乙醇、苯酚及甲醛（覆膜砂及酚醛树脂中）、硫酸、二异氰酸酯、三乙胺等; ①甲醛、乙醇、苯酚、二异氰酸酯、硫酸、三乙胺等泄露后挥发至大气环境对下风向环境敏感保护目标产生影响； ②液态物料泄露通过雨水管网流入雨水受纳水体污染地表水、通过地表渗入地下污染土壤及地下水； ③危险废物泄露通过雨水管网流入雨水受纳水体污染地表水、通过地表渗入地下污染土壤及地下水；. 生产车间. 危废仓库; 危险废物. 火灾/爆炸引发的伴生/次生污染物排放; 液态物料库; 乙醇、苯酚及甲醛（覆膜砂及酚醛树脂中）、二异氰酸酯、三乙胺危险废物等; 甲醛、乙醇、苯酚、二异氰酸酯、三乙胺等物质发生火灾爆炸事故后未完全燃烧产生的二氧化碳及未完全燃烧物质对下风向环境敏感保护目标产生影响. 生产车间. 危废仓库; 危险废物. 最大可信事故： 最大可信事故是具有一定的发生概率，其后果是最严重的，在所评价系统的事故中为风险值最大的事故。通过对厂内的风险识别以及类比国内外同行业发生事故比例，上述可信事故中，最大可信事故为液态物料库发生泄漏，造成有毒有害气体污染事故，以及与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起次生伴生的燃烧爆炸事故。其环境风险概率为1×10-3~3.125×10-3次/年。 （4）环境风险防范措施 根据国家环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知（环发[2012]77号文）》的要求：“提出环境风险应急预案和事故防范、减缓措施，特别要针对特征污染物提出有效的防止二次污染的应急措施”，对发生概率小，但危害严重的事故采取安全措施，防患于未然。 ①贮存场所风险防范措施 企业设置液态物料库一个，需按《建筑设计防火规范》、《工业企业总平面设计规范》、《危险化学品安全管理条例》的要求配备防火防爆设施。液态物料库应防止烈日暴晒与防爆降温，保持阴凉、干燥、通风良好，库内严禁烟火。 液态物料库应设置防止击雷的措施，目前定期对全厂避雷设施进行全面检查、检测，在贮存场所等可能产生静电危险的设备和管道处设置了可靠的静电接地，并定期监测静电接地设施。仓库内电气设备、输配电线路和装卸搬运机械工具应采用符合要求的防爆型。 企业目前各种防护用具、消防器材、应急堵漏工具以及通讯工具均放于库内并做好定期检查和药品更换。贮存场所地面目前按照重点防渗要求进行设置管理。 企业在后期运行过程中需确保含VOCs或易燃特性的物质（如乙醇、苯酚及甲醛（覆膜砂及酚醛树脂中）、二异氰酸酯、三乙胺）存放于密闭容器或专用储罐，非取用状态时保持封口。有毒物质应单独存放于防渗漏区域，避免与其他物质混合。对于易燃液体，储存区需配备防静电、防爆设施，并设置泄漏收集装置（如围堰、应急池）。建议建立动态台账记录风险物质最大存量、使用节点及废物去向，定期开展风险评估。 ②运输中的防范措施： 危险货物运输中，由于经受多次搬运装卸，因温度、压力的变化；重装重卸，操作不当；容器多次回收利用，强度下降，桶盖垫圈失落没有拧紧，安全阀开启，阀门变形断裂等原因，均易造成气体扩散、液体滴漏、固体散落，出现不同程度的渗漏，甚至可能引起火灾、爆炸或污染环境等事故。对这类事故的应急，按照应急就近的原则，运输操作人员首先采取相应的应急措施，进行渗漏处理，防止危险物质扩散至环境。 在运输途中，由于各种意外原因，产生汽车翻车等，危险货物有可能散落、抛出至大气、水体或陆域，造成重大环境灾害，对于这类风险事故，要求采取应急措施，包括工程应急措施和社会救援应急预案。 包装过程要求包装材料与危险物相适应、包装封口与危险物相适应；包装标志执行《危险货物包装标志》（GB190-2009）和《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2023）。运输过程应执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）和各种运输方式的《危险货物运输规则》。 ④袋式除尘器安全防范措施（虽本项目涉及的砂粉尘不在《工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015版）》所列范围内，但为防止粉尘积聚引发静电等，建议企业新增除尘器按照以下要求设置）。 A、除尘滤袋应采用阻燃及防静电的滤料制作，抗静电特性应符合《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T17919-2008）的要求，与滤袋相连接的金属材质构件应按照《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）的要求采取防静电措施。 B、除尘器的进风口宜设置隔爆阀及温度监测报警装置，当温度大于70℃时，隔爆阀应关闭，温度监测装置应发出声光报警信号，温度大于90℃喷淋系统启动。 C、除尘器灰斗内壁应光滑，矩形灰斗壁面之间的夹角做圆弧化处理，灰斗落料壁面与水平面的夹角大于65°。 D、除尘器应设置泄爆门，其朝向不得正对检修人员所在位置，且泄爆门要定期检修。 ⑤废气治理设施安全措施 A、本项目有机废气为易燃物，废气处理设施应采取防爆风机、安装阻火器，管道应采取静电跨接，应按规范设置去除铁、石等异物的装置。 B、所处理污染物质可能长时间积聚在管道、干式过滤上，应定期清理。 C、通风系统的进风口和排风口应远离火源，应采取防火花措施，排风管上应设置防火阀。 ⑥泄露事故应急对策措施 小量泄漏：可能采用不产生冲击、静电火花的工具进行泄漏物的回收，将泄漏物收集在密闭容器内，用砂土、活性炭或其它惰性材料吸收残液，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗。 大量泄漏：用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽，保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理，产生的泄漏废液就地收集或通过车间四周的雨水管网、事故沟等收集后进入事故应急池暂存，待事故结束后，委托有资质单位处理。 ④火灾及爆炸事故防范措施 火灾和爆炸事故的防范措施主要是提高企业运行管理水平和装置性能，以及采取有效的防火防爆措施。本项目采取措施如下： A设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 B控制液体物料输送流速，禁止高速输送，减少管道与物料之间摩擦，减少静电产生。在储存和输送系统及辅助设施中，在必要的地方安装安全阀和防超压系统。 C应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 D要有完善的安全消防措施。从平面布置上，本厂生产装置区等各功能区之间应按国家消防安全规定，设置足够的安全距离和道路，以便安全疏散和消防。各重点部位设备应设置完善的报警联锁系统、以及水消防系统和灭火器等。在必要的地方分别安装火灾报警仪、有毒气体探测器、感烟或感温探测器等，构成自动报警监测系统，并且对该系统做定期检查。 ⑥突发环境事件应急预案风险应急计划 企业可委托有资质单位编制突发环境事件应急预案，并按规定报县级以上生态环境主管部门备案。并严格按照应急预案要求增设应急池、消防灭火器等应急物资。 ⑦事故废水三级防范措施 企业事故废水环境风险防范应按照“单元-厂区-园区/区域”环境风险防控体系的要求，配备应急池、雨污水排口闸阀及配套管网设施，并采取以下事故废水有效收集和妥善处理方式，以防进入外环境。 根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013），本项目针对废水排放采取三级防控措施来杜绝环境风险事故对环境的造成污染事件，将环境风险事故排水及污染物控制在厂区内，环境风险事故排水及污染物控制在排水系统事故池内。 （1）第一级防控措施 为防止设备破裂而造成储存液体泄漏至外环境，冲淋清洗段均架空设置，下部设有围堰，可拦截、收集泄漏的物料，防止泄漏物料流出车间。 （2）第二级防控措施、第三级防控措施 在厂区设置事故收集池，并设计相应的切换装置。正常生产运行时，打开雨水管道门，收集的雨水直接排入受纳河流。事故状态下，打开切换装置，收集的事故消防水排入厂内事故池，切断污染物与外部的通道，将污染物控制在厂区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。 厂区应按照应急预案要求增设应急池、消防灭火器等应急物资，要求能够满足事故废水的暂存，并在发生事故时关闭雨水排放口的截流阀，将事故废水截留在雨水收集系统内以待进一步处理，防止伴生和次生的泄漏物料、污水、消防水直接进入市政污水管网。 本项目事故废水控制和封堵措施见图4-4。 受纳水体 图4-4 事故排水控制和封堵示意图 ⑧事故应急池计算 事故池容积应包括可能流出厂界的全部液体体积之和，通常包括事故消防用水量、事故装置、设备、管道等设施可能溢流出液体等。事故应急池总有效容积计算公式如下： Va＝（V1+V2-V3）+V4+V5 V1：事故一个罐或一个物料装置 V2：事故的储罐或消防水量 V3：事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量 V4：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量 V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量 V5=10qF q=qa/n q—降雨强度，mm，按平均日降雨量； qa—年平均降雨量，mm； n—年平均降雨日数； F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。 事故应急池具体容积大小计算如下： ①V1：本项目最大包装规格液态物料为二异氰酸酯0.2m3，因此V1=0.2m3。 ②V2：根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第3.5.2条，室内消火栓用水量为15L/s，同一时间内的火灾次数按1次考虑，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的第3.6.2条结合本项目暂存物料量，火灾延续时间以1h计，则消防水量为V2=0.015×3600×1=54m3。 ③V3：厂区内目前暂未可以引入暂存事故水的区域，V3=0。 ④V4：发生事故时无工艺废水必须进入该系统，V4=0。 ⑤V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；（常州平均降雨量1206.7mm；多年平均降雨天数126天，平均日降雨量q＝8.52mm，事故状态下污染区汇水面积约为2200m2，计算V5＝18.75m3）。 ⑥事故池容量 V总=(V1+V2-V3)+V4+V5=(0.2+54-0)+0+18.75=72.95m3 由以上计算公式可知，企业应设置不小于72.95m3的事故应急池，本次企业拟设置一个有效容积74m3的事故应急池。 事故废水的有效收集、处置措施：事故状态下，关闭雨水外排截止阀，消防水可以有效的控制在雨水管网及事故应急池中，不会外排，污染环境。消防废水用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，经收集后送临近污水处理有限公司集中处理，若消防废水中含特征污染物，不能满足接管标准要求，必须委托有资质的单位安全处置。 （5）与应急管理部门联动工作 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号文），企业设置的危险废物仓库、废气处理设施均应开展安全风险辨识，推进企业安全生产标准化体系建设，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业应切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责。 （7）与区域防控措施的衔接 企业应充分与乡镇、区域相关部门做好环境风险防控体系衔接：①企业在编制环境风险应急预案时，应充分考虑与乡镇、区级政府、周边企业等相关部门的衔接，确保预案的针对性和可操作性；②定期进行应急预案信息共享，实现与乡镇、区域政府之间的信息互联互通，提高应急响应效率；③定期开展应急预案培训，提高应急管理人员和员工的应急处置能力。同时，组织开展应急演练，有条件可配合乡镇、区域政府进行联动演练，检验预案的有效性和可操作性；④建立健全应急物资储备体系，充分了解乡镇、区域应急物资储备库点位，确保应急物资的充足和及时调配。 企业一旦发生环境风险事故，首先启动企业应急预案，采取自救，同时上报区域人民政府。当事故较大，超出企业应急处置能力并达到区级应急响应级别时，上报相关部门，启动区级应急预案，一同完成应急救援工作。 （8）结论 建设项目经采取有效的事故防范、减缓措施，加强风险防范和应急预案，环境风险可控。 七、电磁辐射 本项目运营过程中涉及的设备均不属于电磁辐射设备范畴内，后期若企业增设含有电磁辐射的设备应另行环保手续。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织点源DA001 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲醛、苯酚、氨、臭气浓度 | 制芯废气（含修补、粘结废气）经下砂口、射芯口、冷芯盒模具口管道收集后进入脉冲袋式除尘器+酸喷淋+除雾器+二级活性炭吸附设施处理后通过一根15m高排气筒（DA001）有组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32-4041-2021）中表1、 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲醛、 酚类、氨气 | 车间内部自然沉降、洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32-4041-2021）中表3、 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 |
|  | 车间门窗或通风口、其他开口等排放口外 | 颗粒物、非甲烷总烃 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32-4041-2021）中表2、《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP | 接入市政污水管网后排入武南污水处理厂进行处理，处理达标后尾水最终排入武南河 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
| 声环境 | 垂直射芯机、水平射芯机、冷芯盒制芯一体机、电烘箱、浸涂料线、空压机、废气处理风机 | 噪声 | 室外噪声设备采用低噪声设备、消音器、减振消声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类、3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 项目生活垃圾由环卫部门定期清运；废砂及不合格品、除尘灰、废布袋、废包装品（不沾染有毒有害物质）委外综合利用；喷淋废液、废包装品（沾染有毒有害物质）、废活性炭等均委托有资质单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区进行分区防渗，在液态物料库、事故应急池、流涂区、制芯生产区、危险废物仓库进行重点防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强风险源监控：对生产车间加强监控，设置巡查制度，并定期对员工进行安全教育培训，提高员工作业风险意识。 ②做好各类事故风险防范：针对各类事故情形（物料泄漏事故、火灾和爆炸事故）和风险因素（固废、地下水、地表水）做好风险防范措施。 ③应急预案：规范编制应急预案，按照其要求设置应急措施，并定期进行演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）及《关于印发排污许可证管理暂行规定的通知》（环水体【2016】186号）要求进行信息公开。 ②设置环境管理机构，加强污染治理设施的管理，建立污染治理设施运行管理台账制度。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，该项目总体污染程度较低，项目符合国家和地方的相关法律法规、环保政策，选址符合“三线一单”和当地规划，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；项目污染物的排放量符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，本项目在拟建地的建设具备环境可行性。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 0.104 | 0.104 | 0 | 0.121 | 0.104 | 0.121 | +0.017 |
|  | VOCs（非甲烷总烃）* | 0.076 | 0.076 | 0 | 0.113 | 0.076 | 0.113 | +0.037 |
|  | 氨 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0.059 | +0.059 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 0.231 | 0.231 | 0 | 0.27 | 0.231 | 0.27 | +0.039 |
|  | VOCs（非甲烷总烃）* | 0.084 | 0.084 | 0 | 0.102 | 0.084 | 0.102 | +0.018 |
|  | 氨 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | +0.013 |
| 生活污水 | 废水量 | 1200m3 | 1200m3 | 0 | 720m3 | 1200m3 | 720m3 | -480m3 |
|  | COD | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.288 | 0.6 | 0.288 | -0.312 |
|  | SS | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.216 | 0.48 | 0.216 | -0.264 |
|  | NH3-N | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.0252 | 0.036 | 0.0252 | -0.0108 |
|  | TP | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.0029 | 0.005 | 0.0029 | -0.0021 |
|  | TN | 0.072 | 0.072 | 0 | 0.036 | 0.072 | 0.036 | -0.036 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 7.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | -3 |
| 一般固废 | 边角料 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | +177.5 |
|  | 布袋收尘 | 1.975 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 2.92 | +0.945 |
|  | 废布袋 | / | / | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | +0.15 |
|  | 废包装品（不沾染有毒有害物质） | / | / | 0 | 14.4 | 0 | 14.4 | +14.4 |
| 危险废物 | 喷淋废液 | 6.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | -3.8 |
|  | 包装材料 | 0.242 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 3.16 | +2.918 |
|  | 废活性炭 | 4.95 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 1.55 |

附件：

（1）项目委托书；

（2）企业投资项目备案通知书（备案证号：常经审备〔2023〕370号）；

（3）营业执照及法人身份证复印件；

（4）土地手续材料；

（5）现有项目环保手续；

（6）污水处理合同；

（7）危废处置合同；

（8）例行监测报告；

（9）敏感目标测绘报告；

（10）公示证明；

（11）例行监测报告；

（12）原料MSDS文件及VOCs限值检测报告；

（13）醇基涂料不可替代论证；

（14）园区规划环境影响报告批复；

（15）江边污水处理厂最新批复；

（16）活性炭碘值检测报告。

附图：

附图1、项目地理位置图

附图2、项目周边500m用地现状图

附图3、项目平面布置图

附图4、常州市生态空间保护区域分布图

附图5、项目区域水系图

附图6、常州市环境管控单元图

附图7、土地利用规划图

附图8、国土空间规划图对照图

附图9、